-  1  -

**************************************************************************

F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D

***********************************************************************

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

1. Identificaciòn de preparado y de la sociedad

1.1 Identificaciòn del preparado

Còdigo .................. EVO

Denominaciòn ............ EVOLUCION

Uso brevisto ............ Detergente antismog

1.2 Identificaciòn de la Empresa

Nombre .................. KEMISTONE SL

Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

36415 PONTEVEDRA

ESPANA

TEL 0034 986 344885

FAX 0034 986 337867

Para informaciones urgentes

dirigirse a .............0034 986 344885

___________________________________________________________________________

2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

Contiene:

Denominaciòn                          Concentr.(C)    Clasificaciòn

N-OXIDO DE N,N-DIMETILTETRADECIL

AMINA                               4,00 < C <  5,00  Xi R38

. N.CAS  : 3332-27-2                                   Xi R41

. N.CE   : 222-059-3

HIPOCLORITO DE SODIO                56,00 < C < 76,00  C  R34

. N.CAS  : 7681-52-9                                      R31

. N.CE   : 231-668-3

. N.INDEX: 017-011-00-1

El texto completo de las frases -R- esta' indicado en la secciòn 16.

___________________________________________________________________________

3. Idendificaciòn de los peligros

3.1 Clasificación de la sustancias y del preparado

El preparado ha sido clasificado como peligroso según las disposiciones de

la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

y 12 de la presente ficha.

Ficha de datos de SEGURIDAD : EVOLUCION                          -  2  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

Símbolos de peligro:      C

Frases R:                 R31

R34

3.2 Identificación de los peligros

EN CONTACTO CON ÁCIDOS LIBERA GASES TàXICOS.

PROVOCA QUEMADURAS.

Mucho cuidado a no utilizar el preparado junto a otros productos. Pueden

formarse gases peligrosos (cloro) dañinos para la salud humana.

___________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios

Enfriar los envases para evitar que el producto se descomponga o que se

desarrollen sustancias peligrosas para la salud y la seguridad.

Es necesario usar el equipo completo de proteccion anti-incendio.

___________________________________________________________________________

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

7. Manipulaciòn y almacenamiento

Asegurarse de que los equipos para el enfriamiento de los recipientes estén

disponibles con el fin de evitar los peligros de sobrepresión y

calentamiento en caso de incendio en las cercanías. En cuanto a las

informaciones relativas a los riesgos para la salud y el ambiente referirse

a las dem s secciones de esta ficha.

___________________________________________________________________________

8. Controle de exposiciòn/protecciòn individual

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

9. Propiedades fìsicas y quìmicas

Estado fìsico............ Liquido

Color.................... Incoloro

Olor .................... Caracteristico

pH .......................>8

Punto de ebulliciòn...... N.D.

Punto de inflamaciòn .... N.D.

Propiedades comburentes.. N.D.

Propiedades explosivas... N.D.

Previsiòn de vapor ...... N.D.

Ficha de datos de SEGURIDAD : EVOLUCION                          -  3  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

Solubilidad.............. Soluble en aqua

Viscosidad .............. N.D.

Peso especìf.resp.al aire N.D.

Peso especìfico..........   20°C   1,140 kg/l

Velocidad de evaporación  N.D.

Coeficiente de repartición

n-octanol/agua .......... N.D.

___________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

11. Informaciones toxicològicas

El producto es corrosivo y causa quemaduras sobre el estrato superficial

de la piel con enrojecimiento, calor y sensaciones de ardor. En los casos

más graves pueden presentarse ampollas que causan fuerte ardor y dolor.

Cuando entra en contacto con los ojos produce graves lesiones y puede

causar opacidad de la cornea, lesiones del iris, coloración irreversible

del ojo. Sus eventuales vapores son caústicos para el aparato respiratorio

y pueden causar edema pulmonar cuyos síntomas se manifiestan, algunas

veces, sólo después de algunas horas. Los síntomas de exposición pueden

comprender sensaciones de ardor, tos, respiración asmática, laringitis,

respiración corta, dolores de cabeza, nauseas y vómitos. Su ingestión

puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el esófago;

vómitos, diarrea, edema, hinchazón de la laringe y, como consecuencia,

asfixia. Se puede presentar incluso perforación gastrointestinal.

El contacto del producto con los ácidos produce gases tóxicos en

cantidades peligrosas para la salud.

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

12. Informaciones ecològicas

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo evitando la dispersión del

producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el

producto ha entrado en contacto con cursos de agua o alcantarillado o si

ha contaminado el suelo o la vegetación.

___________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminaciòn

La eliminacion deve er hacito en luego autorizado y en cumliplimiento de

las leyes vigentes.

___________________________________________________________________________

Ficha de datos de SEGURIDAD : EVOLUCION                          -  4  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

14. Informaciones relativas al transporte

El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte

de mercadería peligrosa según las prescripciones de la edición vigente del

Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables. Deben ser

transportados en sus embalajes originales y, en todo caso, en embalajes de

materiales inatacables por el contenido y no susceptibles a generar con

éste, reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y descarga de la

mercadería peligrosa deben haber recibido una adecuada formación sobre los

riesgos que representa la materia y sobre los eventuales procedimientos

que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de

emergencia.

Transporte terrestre y ferroviario

1791 HYPOCHLORITE SOLUTION, 8, III, ADR

Transporte maritimo

HYPOCHLORITE SOLUTION, IMDG CODE CLASS 8, UN 1791, P.G. III,

EmS. No. 8-08

Transporte aereo

HYPOCHLORITE SOLUTION, UN 1791, CLASS 8, P.G. II, PACKING INSTRUCTION:

PAX 819 MAX Q.TY EACH PACKAGE:5L; CAO 821 MAX Q.TY EACH PACKAGE: 60 L

___________________________________________________________________________

15. Informaciones reglamentarias

Simb.peligro para salude            C  CORROSIVO

- R31            EN CONTACTO CON ÁCIDOS LIBERA GASES TàXICOS.

- R34            PROVOCA QUEMADURAS.

- S26            EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE

INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A

UN MÉDICO.

- S28            EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA

Y ABUNDANTEMENTE CON ... (PRODUCTOS A ESPECIFICAR

POR EL FABRICANTE).

- S36/37/39      ÚSENSE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y

PROTECCIàN PARA LOS OJOS/LA CARA.

- S45            EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE

INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (SI ES POSIBLE,

MUÉSTRESELE LA ETIQUETA).

- S50            NO MEZCLAR CON ... (A ESPECIFICAR POR EL

FABRICANTE).

Contiene:

HIPOCLORITO DE SODIO

- CLO

- Restringido a usos professionales.

Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas variaciones y ajustes

Los laboratorios expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a

la vigilancia sanitaria siempre y cuando los resultados de la evaluación

Ficha de datos de SEGURIDAD : EVOLUCION                          -  5  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la

seguridad y la salud de los trabajadores y que están siendo respetadas las

medidas previstas por la directiva 98/24/CE.

___________________________________________________________________________

16. Otras informaciones

Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

R38            IRRITA LA PIEL.

R41            RIESGO DE LESIONES OCULARES GRAVES.

R34            PROVOCA QUEMADURAS.

R31            EN CONTACTO CON ÁCIDOS LIBERA GASES TàXICOS.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

(XXVIII ajuste tècnico)

3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

4. The Merck Index. Ed. 10

5. Handling Chemical Safety

6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

7. INRS - Fiche Toxicologique

8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

Nota para el usuario:

la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

disponibles a la fecha de la ùltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

especìfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

garantìa  de  alguna  propiedad  especìfica  del  producto. Visto  que la

utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

serà  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

No se asumen responsabilidades por usos impropios.

Modificaciones con respecto a la revisión precedente.

Han sido aplicadas variaciones en las siguientes secciones:

03-14-15