-  1  -

**************************************************************************

F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D

***********************************************************************

Imprimida el....30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

1. Identificaciòn de preparado y de la sociedad

1.1 Identificaciòn del preparado

Còdigo .................. MOR

Denominaciòn ............ MORENO STONE

Uso brevisto ............ Tratamiento granito

1.2 Identificaciòn de la Empresa

Nombre .................. KEMISTONE SL

Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

36415 PONTEVEDRA

ESPANA

TEL 0034 986 344885

FAX 0034 986 337867

Para informaciones urgentes

dirigirse a .............0034 986 344885

___________________________________________________________________________

2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

Contiene:

Denominaciòn                          Concentr.(C)    Clasificaciòn

PERMANGANATO DE POTASIO              0,10 < C <  0,15  Xn R22

. N.CAS  : 7722-64-7                                   N  R50/53

. N.CE   : 231-760-3                                   O  R 8

. N.INDEX: 025-002-00-9

SOLUCION DE CLORURO FERRICO          2,00 < C <  4,00  C  R34

. N.CAS  : 7705-08-0                                   Xn R22

. N.CE   : 231-729-4                                      R52/53

SILICONATO DE METIL POTASIO          1,20 < C <  1,80  C  R35

. N.CAS  : 31795-24-1

El texto completo de las frases -R- esta' indicado en la secciòn 16.

___________________________________________________________________________

3. Idendificaciòn de los peligros

3.1 Clasificación de la sustancias y del preparado

El preparado ha sido clasificado como peligroso según las disposiciones de

la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

Ficha de datos de SEGURIDAD : MORENO STONE                           -  2  -

Imprimida el....30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

___________________________________________________________________________

y 12 de la presente ficha.

Símbolos de peligro:      Xi

Frases R:                 R36/38

3.2 Identificación de los peligros

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.

___________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios

Ojos: lavar inmediata y abundantemente con agua por al menos 15 minutos.

Consultar de inmediato al médico. Piel: lavarse inmediata y abundantemente

con agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Llamar inmediatamente al

médico. Lavar separadamente la indumentaria contaminada antes de volver a

utilizarla. Inhalación: llevar al sujeto al aire fresco, si la respiración

cesa o se hace dificultosa practicar la respiración artificial, llamar de

inmediato al médico. Ingestión: llamar inmediatamente al médico. Inducir el

vómito sólo por instrucción del médico. no administrar nada por vía oral si

el sujeto est  inconsciente.

___________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios

Enfriar los envases para evitar que el producto se descomponga o que se

desarrollen sustancias peligrosas para la salud y la seguridad.

Es necesario usar el equipo completo de proteccion anti-incendio.

___________________________________________________________________________

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental

Contener las pérdidas con materiales absorbentes inertes (arena, tierra,

etc.). Neutralizar y extraer la mayor parte posible de la masa tratada en

esta forma, lavar los restos con abundante agua.

___________________________________________________________________________

7. Manipulaciòn y almacenamiento

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

8. Controle de exposiciòn/protecciòn individual

SOLUCION DE CLORURO FERRICO

. TLV TWA         1,000 mg/m3 ACGIH

TLV de la mezcla solventes     148 mg/m3

Contra las propiedades corrosivas del producto y segùn el tipo de

elaboraciòn, serà necesario usar medios adecuados e individuales de

protecciòn personal, como por ejemplo: visera de rostro total y protecciòn

de la cabeza y del cuello, guantes y mono impermeables y resistentes al

producto. No comer, beber o fumar durante el empleo del producto; lavarse

Ficha de datos de SEGURIDAD : MORENO STONE                           -  3  -

Imprimida el....30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

___________________________________________________________________________

uidadosamente con agua y jabòn antes de las comidas y despuès de cadat

turno de trabajo; se aconseja especialmente una ducha.

___________________________________________________________________________

9. Propiedades fìsicas y quìmicas

Estado fìsico............ Liquido

Color.................... Marron oscuro

Olor .................... Caracteristico

Punto de ebulliciòn...... N.D.

Punto de inflamaciòn .... N.D.

Propiedades comburentes.. N.D.

Propiedades explosivas... N.D.

Previsiòn de vapor ...... N.D.

Solubilidad.............. Soluble en aqua

Viscosidad .............. N.D.

Peso especìf.resp.al aire N.D.

Peso especìfico..........   20°C   1,060 kg/l

Velocidad de evaporación  N.D.

Coeficiente de repartición

n-octanol/agua .......... N.D.

___________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable en las normales condiciones de empleo y de

almacenamiento. Por descomposición térmica o en caso de incendio se pueden

liberar vapores potencialmente dañinos para la salud.

El cloruro férrico  se  descompone  a  una  temperatura  superior  a  160°C

liberando vapores corrosivos de ácido clorhidrico.  Las soluciones  acuosas

superiores al 10% son corrosivas para la mayor parte  de  los  metales  con

desarrollo de hidrógeno explosivo.   Son resistentes el PVC, la ebonita, la

goma y el poliéster.

___________________________________________________________________________

11. Informaciones toxicològicas

Efectos agudos: el contacto con los ojos produce irritación; los síntomas

pueden incluir enrojecimiento, edema, dolor y lagrimeo. Por contacto con

la piel se presenta irritación con eritema, edema, sequedad y fisuras. La

inhalación de vapores puede causar moderada irritación de las vías

respiratorias superiores. Su ingestión puede producir trastornos de salud

entre los que encontramos dolores abdominales con ardor, nauseas y vómitos.

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

12. Informaciones ecològicas

-   -   -   -   -   -   -   -   -

Ficha de datos de SEGURIDAD : MORENO STONE                           -  4  -

Imprimida el....30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

___________________________________________________________________________

Visto que no se dispone de datos específicos sobre el preparado, éste debe

ser utilizado siguiendo las buenas prácticas de trabajo evitando su

dispersión en el ambiente. Evitar absolutamente la dispersión del producto

en el terreno, en alcantarillados o en cursos de agua. Advertir a las

autoridades competentes si el producto entra en contacto con cursos de

agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o la vegetación.Adoptar

las medidas necesarias para reducir al mínimo los efectos sobre la capa

acuífera.

___________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminaciòn

La eliminacion deve er hacito en luego autorizado y en cumliplimiento de

las leyes vigentes.

___________________________________________________________________________

14. Informaciones relativas al transporte

La materia no debe ser considerada peligrosa según las disposiciones

vigentes en lo que concierne al transporte de mercaderías peligrosas por

carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

Transporte terrestre y ferroviario

1760 CORROSIVE LIQUID,NOS (contains ferric chloride), 8, III, ADR

Transporte maritimo

CORROSIVE LIQUID,NOS (contains ferric chloride),

CL.8, UN 1760, P.G. III, EmS. No. 8-15

Transporte aereo

CORROSIVE LIQUID,NOS (contains ferric chloride),

UN 1760,CL.8,P.G.III,PACKING INSTR:PAX 818 MAX Q.TY EACH PACKAGE:5 L;

CAO 820 MAX Q.TY EACH PACKAGE: 60L

___________________________________________________________________________

15. Informaciones reglamentarias

Simb.peligro para salude            Xi IRRITANTE

- R36/38         IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.

- S25            EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

- S37/39         ÚSENSE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIàN PARA LOS

OJOS/LA CARA.

Contiene:

- Restringido a usos professionales.

Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas variaciones y ajustes

Los laboratorios expuestos a este agente químico, peligroso para la salud,

deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria llevada a cabo según las

disposiciones de la directiva 98/24/CE.

Ficha de datos de SEGURIDAD : MORENO STONE                           -  5  -

Imprimida el....30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

___________________________________________________________________________

16. Otras informaciones

Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

R22            NOCIVO POR INGESTIàN.

R50/53         MUY TàXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE

PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL

MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO.

R 8            PELIGRO DE FUEGO EN CONTACTO CON MATERIAS

COMBUSTIBLES.

R34            PROVOCA QUEMADURAS.

R52/53         NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE

PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL

MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO.

R35            PROVOCA QUEMADURAS GRAVES.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

(XXVIII ajuste tècnico)

3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

4. The Merck Index. Ed. 10

5. Handling Chemical Safety

6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

7. INRS - Fiche Toxicologique

8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

Nota para el usuario:

la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

disponibles a la fecha de la ùltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

especìfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

garantìa  de  alguna  propiedad  especìfica  del  producto. Visto  que la

utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

serà  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

No se asumen responsabilidades por usos impropios.