1 / 7

**************************************************************************

F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D

***********************************************************************

Imprimida el....  4.06.2003    Revisiòn  N.   2  del.. 4.06.2003

1. Identificaciòn de preparado y de la sociedad

1.1 Identificaciòn del preparado

Còdigo .................. oil

Denominaciòn ............ oil off

Uso brevisto ............ Removedor de mancha del aceite

1.2 Identificaciòn de la Empresa

Nombre .................. KEMISTONE SL

Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

36415 PONTEVEDRA

ESPANA

TEL 0034 986 344885

FAX 0034 986 337867

Para informaciones urgentes

dirigirse a .............0034 986 344885

___________________________________________________________________________

2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

Contiene:

Denominaciòn                          Concentr.(C)    Clasificaciòn

HEPTANO                             76,00 < C < 96,00  Xn R65

. N.CAS  : 142-82-5                                    Xi R38

. N.CE   : 205-563-8                                      R67

. N.INDEX: 601-008-00-2                                F  R11

N  R50/53

1,2-DICLOROPROPANO                   7,00 < C < 10,00  Xn R20/22

. N.CAS  : 78-87-5                                     F  R11

. N.CE   : 201-152-2

. N.INDEX: 602-020-00-0

El texto completo de las frases -R- esta' indicado en la secciòn 16.

___________________________________________________________________________

3. Idendificaciòn de los peligros

3.1 Clasificación de la sustancias y del preparado

El preparado ha sido clasificado como peligroso según las disposiciones de

la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

Ficha de datos de SEGURIDAD : OIL OFF                            2 / 7

Imprimida el....  4.06.2003    Revisiòn  N.   2  del.. 4.06.2003

___________________________________________________________________________

y 12 de la presente ficha.

Símbolos de peligro:      Xn - F  - N

Frases R:                 R11

R38

R50/53

R65

R67

3.2 Identificación de los peligros

El producto, después de un breve contacto con una fuente de ignición,

puede fácilmente inflamarse y seguir quemándose incluso después de haber

sido alejado de tal fuente.

IRRITA LA PIEL.

MUY TàXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE

PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL

MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO.

NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR.

LA INHALACIàN DE VAPORES PUEDE PROVOCAR

SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO.

___________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios

Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos.

Consultar de inmediato al médico. Piel: lavarse inmediatamente con

abundante agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Si la irritación

persiste, consultar el médico. Lavar la indumentaria antes de volver a

utilizarla. Inhalación: trasladar al sujeto al aire fresco. Si la

respiración se hace dificultosa consultar inmediatamente al médico.

Ingestión: consultar de inmediato al médico. Inducir el vómito sólo bajo

indicación del médico.no administrar nada por vía oral si el sujeto est

inconsciente.

___________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios

Recipientes cerrados expuestos al calor del incendio  pueden generar

sobrepresión y explotar. Para las informaciones relativas a los riesgos

para el ambiente, la salud, la protección de las vías respiratorias, la

ventilación, los medios de protección individuales remítase a las dem s

secciones de esta ficha. Medios de extinción: CO2, espumas, espuma AFFF,

polvos  químicos para líquidos inflamables. El agua puede ser ineficaz para

extinguir el incendio, sin embargo se debería usar para enfriar los

envasesexpuestos a las llamas y evitar estallidos y explosiones. Para las

pérdidas y derrames que no se han incendiado, se puede usar el agua

nebulizada para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas

encargadas de  contener la pérdida. Equipos de protección: es necesario el

uso de equipo  completo con casco con visera y protección del cuello,

autorrespirador a presión  o a demanda??, chaqueta y pantalones ignífugos,

con fajas en torno a los brazos, piernas y cintura.

___________________________________________________________________________

Ficha de datos de SEGURIDAD : OIL OFF                            3 / 7

Imprimida el....  4.06.2003    Revisiòn  N.   2  del.. 4.06.2003

___________________________________________________________________________

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental

Colocar los envases con pérdidas en lugar fresco y ventilado (si es posible

bajo una campana), después de haber eliminado todas las fuentes de

encendimiento. Cubrir con material absorbente inerte. Recoger el  material

vertido con equipos antichispas. Con el fin de evitar el peligro de

derrames del producto en las alcantarillas hay que evitar el uso de agua

para limpiar. Para las informaciones relativas a los riesgos para el

ambiente, la salud, la protección de las vías respiratorias, la ventilación

y losmedios individuales de protección referirse a las otras secciones de

esta ficha. Vertidos en agua: eliminar el líquido de la superficie con una

bomba antideflagrante o manual o con material absorbente idóneo. Si la ley

lo permite en aguas libres se puede recurrir a la sumersión y/o a la

dispersión del producto con sustancias idóneas.

___________________________________________________________________________

7. Manipulaciòn y almacenamiento

Evitar la acumulación de cargas electrost ticas. Mantener los recipientes

cerrados y en lugar bien  ventilado. Los vapores pueden incendiarse con

explosión, por lo tanto hay que evitar la acumulación teniendo las ventanas

y las puertas abiertas, asegurando de este modo una ventilación cruzada.

Sin una adecuada ventilación los vapores pueden acumularse a un bajo nivel

e incendiarse incluso a distancia de una fuente detonante, con peligro de

retorno de llama. Tener lejos de las fuentes de calor,     chispasy llamas

libres, no fumar ni usar cerillas ni encendedores. Durante las operaciones

de trasvasado colocar los recipientes en el suelo y usar zapatos antiest

ticos. La agitación enérgica y el pasaje fuerte del líquido en las tuberías

y aparatos pueden causar formación y acumulación   de cargas electrost

ticas dada la baja conductibilidad del producto. Para evitar el peligro de

incendio y explosión hay que evitar el uso de aire comprimido en la

movimentación.

___________________________________________________________________________

8. Controle de exposiciòn/protecciòn individual

HEPTANO

. TLV TWA      1640,000 mg/m3 ACGIH

. TLV STEL     2050,000 mg/m3 ACGIH

1,2-DICLOROPROPANO

. TLV TWA       347,000 mg/m3 ACGIH

. TLV STEL      508,000 mg/m3 ACGIH

TLV de la mezcla solventes   1.197 mg/m3

Para limitar la exposición, usar medios individuales de protección

adecuados a la elaboración especifica como, por ejemplo, máscara idónea a

la naturaleza del producto, gafas, guantes y mono de trabajo. No comer, no

beber ni fumar durante el uso; lavarse cuidadosamente las manos con agua y

jabón antes de las comidas y después del turno de trabajo.

___________________________________________________________________________

Ficha de datos de SEGURIDAD : OIL OFF                            4 / 7

Imprimida el....  4.06.2003    Revisiòn  N.   2  del.. 4.06.2003

___________________________________________________________________________

9. Propiedades fìsicas y quìmicas

Estado fìsico............ Liquido

Color.................... Pajizo

Olor .................... Caracteristico de solvente

Punto de ebulliciòn...... >  98 °C

Punto de inflamaciòn .... > -10 °C

Propiedades comburentes.. N.D.

Propiedades explosivas... N.D.

Previsiòn de vapor ...... N.D.

Solubilidad.............. Insoluble en agua

Viscosidad .............. N.D.

Peso especìf.resp.al aire N.D.

Peso especìfico.......... N.D.

Velocidad de evaporación  N.D.

Coeficiente de repartición

n-octanol/agua .......... N.D.

___________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable en las normales condiciones de empleo y de

almacenamiento. Por descomposición térmica o en caso de incendio se pueden

liberar vapores potencialmente dañinos para la salud.

El dicloropropano se descompone en contacto con llamas y superficies

candentes formando vapores tóxicos de fosgeno  y corrosivos de ácido

clorhidrico. Reacciona con los metales livianos (aluminio, etc.) con

desarrollo de calor.

___________________________________________________________________________

11. Informaciones toxicològicas

La introducción incluso de pequeñas cantidades de líquido en el sistema

respiratorio durante la ingestión o por el vómito puede causar

broncopulmonía y edema pulmonar.

Efectos agudos: por contacto con la piel se presenta irritación con

eritema, edema, sequedad y fisuras. El contacto con los ojos puede causar

moderada irritación. La inhalación de los vapores puede causar moderada

irritación de las vías respiratorias superiores. Su ingestión puede

producir trastornos de salud entre los que encontramos dolores abdominales

con ardor, nauseas y vómitos.

El producto contiene sustancias muy volátiles que pueden causar

considerable depresión del sistema nervioso central (SNC) con efectos como

somnolencia, vértigos, pérdida de reflejos, narcosis.

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE, GLI OCCHI E LA PELLE, PUÒ PROVOCARE

DERMATITI. PUÒ DANNEGGIARE FEGATO E RENI ED INDURRE NARCOSI.

___________________________________________________________________________

12. Informaciones ecològicas

El producto debe ser considerado peligroso para el medioambiente y es

altamente tóxico para los organismos acuáticos. Puede originar, a largo

plazo, efectos negativos en el ambiente acuático.

Ficha de datos de SEGURIDAD : OIL OFF                            5 / 7

Imprimida el....  4.06.2003    Revisiòn  N.   2  del.. 4.06.2003

___________________________________________________________________________

Los hidrocarburos parafínicos presentes se pueden  considerar degradables

en el agua y en aire. Se reparten  generalmente en el aire. La pequeña

cantidad que se reparte en el agua y que no se biodegrada tiende a

acumularse en los peces.

___________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminaciòn

Examinar las posibilidades de quemar el producto, después de una eventual

adición de combustible, en horno incinerador adecuado. En caso de producto

acido o basico, antes de someterlo a cualquier tratamiento incluido el

biológico si es practicable, hay que neutralizarlo siempre. Si el desecho

es sólido, se puede eliminar en un basurero. No verterlo unca en las

alcantarillas, en aguas superficiales ni subterráneas.

___________________________________________________________________________

14. Informaciones relativas al transporte

El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte

de mercadería peligrosa según las prescripciones de la edición vigente del

Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables. Deben ser

transportados en sus embalajes originales y, en todo caso, en embalajes de

materiales inatacables por el contenido y no susceptibles a generar con

éste, reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y descarga de la

mercadería peligrosa deben haber recibido una adecuada formación sobre los

riesgos que representa la materia y sobre los eventuales procedimientos

que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de

emergencia.

Transporte terrestre y ferroviario

1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (640D-contains heptane), 3, II, ADR

Transporte maritimo

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains heptane),IMDG CODE CLASS 3,UN 1993,

P.G. II, FLASH POINT: <23°C,EmS. No. 3-07

Transporte aereo

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains heptane),UN 1993, CLASS 3, P.G. II,

PACKING INSTRUCTION: PAX 305 MAX Q.TY EACH PACKAGE: 5 L; CAO 307 MAX

Q.TY EACH PACKAGE: 60 L

___________________________________________________________________________

15. Informaciones reglamentarias

Simb.peligro para salude            Xn NOCIVO

Simb.peligro por prop.fisicas       F  FACILMENTE INFLAMABLE

Simb. peligro para ambiente         N  PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

- R11            FÁCILMENTE INFLAMABLE.

- R38            IRRITA LA PIEL.

- R50/53         MUY TàXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE

PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL

MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO.

Ficha de datos de SEGURIDAD : OIL OFF                            6 / 7

Imprimida el....  4.06.2003    Revisiòn  N.   2  del.. 4.06.2003

___________________________________________________________________________

- R65            NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR.

- R67            LA INHALACIàN DE VAPORES PUEDE PROVOCAR

SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO.

- S 9            CONSÉRVESE EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO.

- S13            MANTÉNGASE LEJOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y PIENSOS.

- S16            CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE

CHISPAS - NO FUMAR.

- S33            EVÍTESE LA ACUMULACIàN DE CARGAS ELECTROESTÁTICAS.

- S61            EVÍTESE SU LIBERACIàN AL MEDIO AMBIENTE.

RECÁBENSE INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA FICHA

DE DATOS DE SEGURIDAD.

- S62            EN CASO DE INGESTIàN NO PROVOCAR EL VàMITO:

ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRESELE LA

ETIQUETA O EL ENVASE.

Contiene:

HEPTANO

- Restringido a usos professionales.

Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas variaciones y ajustes

Los laboratorios expuestos a este agente químico, peligroso para la salud,

deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria llevada a cabo según las

disposiciones de la directiva 98/24/CE.

___________________________________________________________________________

16. Otras informaciones

Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

R65            NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR.

R38            IRRITA LA PIEL.

R67            LA INHALACIàN DE VAPORES PUEDE PROVOCAR

SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO.

R11            FÁCILMENTE INFLAMABLE.

R50/53         MUY TàXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE

PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL

MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO.

R20/22         NOCIVO POR INHALACIàN Y POR INGESTIàN.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

(XXVIII ajuste tècnico)

3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

4. The Merck Index. Ed. 10

5. Handling Chemical Safety

6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

7. INRS - Fiche Toxicologique

8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

Nota para el usuario:

la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

Ficha de datos de SEGURIDAD : OIL OFF                            7 / 7

Imprimida el....  4.06.2003    Revisiòn  N.   2  del.. 4.06.2003

___________________________________________________________________________

disponibles a la fecha de la ùltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

especìfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

garantìa  de  alguna  propiedad  especìfica  del  producto. Visto  que la

utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

serà  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

No se asumen responsabilidades por usos impropios.

Modificaciones con respecto a la revisión precedente.

Han sido aplicadas variaciones en las siguientes secciones:

15