-  1  -

**************************************************************************

F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D

********************************************************************** *

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

1. Identificaciòn de preparado y de la sociedad

1.1 Identificaciòn del preparado

Còdigo .................. OXI

Denominaciòn ............ OXI-FLAM 50

Uso brevisto ............ Mordente - Colorante natural

1.2 Identificaciòn de la Empresa

Nombre .................. KEMISTONE SL

Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

36415 PONTEVEDRA

ESPANA

TEL 0034 986 344885

FAX 0034 986 337867

Para informaciones urgentes

dirigirse a .............0034 986 344885

___________________________________________________________________________

2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

Contiene:

Denominaciòn                          Concentr.(C)    Clasificaciòn

SOLUCION DE CLORURO FERRICO         22,00 < C < 25,00  C  R34

. N.CAS  : 7705-08-0                                   Xn R22

. N.CE   : 231-729-4                                      R52/53

El texto completo de las frases -R- esta' indicado en la secciòn 16.

___________________________________________________________________________

3. Idendificaciòn de los peligros

3.1 Clasificación de la sustancias y del preparado

El preparado ha sido clasificado como peligroso según las disposiciones de

la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

y 12 de la presente ficha.

Símbolos de peligro:      C

Frases R:                 R34

3.2 Identificación de los peligros

Ficha de datos de SEGURIDAD : OXI-FLAM 50                        -  2  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

PROVOCA QUEMADURAS.

___________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios

Ojos: lavar inmediata y abundantemente con agua por al menos 15 minutos.

Consultar de inmediato al médico. Piel: lavarse inmediata y abundantemente

con agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Llamar inmediatamente al

médico. Lavar separadamente la indumentaria contaminada antes de volver a

utilizarla. Inhalación: llevar al sujeto al aire fresco, si la respiración

cesa o se hace dificultosa practicar la respiración artificial, llamar de

inmediato al médico. Ingestión: llamar inmediatamente al médico. Inducir el

vómito sólo por instrucción del médico. no administrar nada por vía oral si

el sujeto est  inconsciente.

___________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios

Enfriar los envases para evitar que el producto se descomponga o que se

desarrollen sustancias peligrosas para la salud y la seguridad.

Es necesario usar el equipo completo de proteccion anti-incendio.

___________________________________________________________________________

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental

Contener las pérdidas con materiales absorbentes inertes (arena, tierra,

etc.). Neutralizar y extraer la mayor parte posible de la masa tratada en

esta forma, lavar los restos con abundante agua.

___________________________________________________________________________

7. Manipulaciòn y almacenamiento

Asegurarse de que los equipos para el enfriamiento de los recipientes estén

disponibles con el fin de evitar los peligros de sobrepresión y

calentamiento en caso de incendio en las cercanías. En cuanto a las

informaciones relativas a los riesgos para la salud y el ambiente referirse

a las dem s secciones de esta ficha.

___________________________________________________________________________

8. Controle de exposiciòn/protecciòn individual

SOLUCION DE CLORURO FERRICO

. TLV TWA         1,000 mg/m3 ACGIH

Contra las propiedades corrosivas del producto y segùn el tipo de

elaboraciòn, serà necesario usar medios adecuados e individuales de

protecciòn personal, como por ejemplo: visera de rostro total y protecciòn

de la cabeza y del cuello, guantes y mono impermeables y resistentes al

producto. No comer, beber o fumar durante el empleo del producto; lavarse

uidadosamente con agua y jabòn antes de las comidas y despuès de cadat

turno de trabajo; se aconseja especialmente una ducha.

___________________________________________________________________________

Ficha de datos de SEGURIDAD : OXI-FLAM 50                        -  3  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

9. Propiedades fìsicas y quìmicas

Estado fìsico............ Liquido

Color.................... Rojo

Olor .................... Caracteristico

Punto de ebulliciòn...... N.D.

Punto de inflamaciòn .... N.D.

Propiedades comburentes.. N.D.

Propiedades explosivas... N.D.

Previsiòn de vapor ...... N.D.

Solubilidad.............. Soluble en aqua

Viscosidad .............. N.D.

Peso especìf.resp.al aire N.D.

Peso especìfico..........   20°C   1,210 kg/l

Velocidad de evaporación  N.D.

Coeficiente de repartición

n-octanol/agua .......... N.D.

___________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable en las normales condiciones de empleo y de

almacenamiento. Por descomposición térmica o en caso de incendio se pueden

liberar vapores potencialmente dañinos para la salud.

El cloruro férrico  se  descompone  a  una  temperatura  superior  a  160°C

liberando vapores corrosivos de ácido clorhidrico.  Las soluciones  acuosas

superiores al 10% son corrosivas para la mayor parte  de  los  metales  con

desarrollo de hidrógeno explosivo.   Son resistentes el PVC, la ebonita, la

goma y el poliéster.

___________________________________________________________________________

11. Informaciones toxicològicas

El producto es corrosivo y causa quemaduras sobre el estrato superficial

de la piel con enrojecimiento, calor y sensaciones de ardor. En los casos

más graves pueden presentarse ampollas que causan fuerte ardor y dolor.

Cuando entra en contacto con los ojos produce graves lesiones y puede

causar opacidad de la cornea, lesiones del iris, coloración irreversible

del ojo. Sus eventuales vapores son caústicos para el aparato respiratorio

y pueden causar edema pulmonar cuyos síntomas se manifiestan, algunas

veces, sólo después de algunas horas. Los síntomas de exposición pueden

comprender sensaciones de ardor, tos, respiración asmática, laringitis,

respiración corta, dolores de cabeza, nauseas y vómitos. Su ingestión

puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el esófago;

vómitos, diarrea, edema, hinchazón de la laringe y, como consecuencia,

asfixia. Se puede presentar incluso perforación gastrointestinal.

___________________________________________________________________________

12. Informaciones ecològicas

Visto que no se dispone de datos específicos sobre el preparado, éste debe

ser utilizado siguiendo las buenas prácticas de trabajo evitando su

dispersión en el ambiente. Evitar absolutamente la dispersión del producto

en el terreno, en alcantarillados o en cursos de agua. Advertir a las

autoridades competentes si el producto entra en contacto con cursos de

Ficha de datos de SEGURIDAD : OXI-FLAM 50                        -  4  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o la vegetación.Adoptar

las medidas necesarias para reducir al mínimo los efectos sobre la capa

acuífera.

___________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminaciòn

Examinar las posibilidades de quemar el producto, después de una eventual

adición de combustible, en horno incinerador adecuado. En caso de producto

acido o basico, antes de someterlo a cualquier tratamiento incluido el

biológico si es practicable, hay que neutralizarlo siempre. Si el desecho

es sólido, se puede eliminar en un basurero. No verterlo unca en las

alcantarillas, en aguas superficiales ni subterráneas.

___________________________________________________________________________

14. Informaciones relativas al transporte

El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte

de mercadería peligrosa según las prescripciones de la edición vigente del

Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables. Deben ser

transportados en sus embalajes originales y, en todo caso, en embalajes de

materiales inatacables por el contenido y no susceptibles a generar con

éste, reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y descarga de la

mercadería peligrosa deben haber recibido una adecuada formación sobre los

riesgos que representa la materia y sobre los eventuales procedimientos

que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de

emergencia.

Transporte terrestre y ferroviario

2582 FERRIC CHLORIDE, SOLUTION, 8, III, ADR

Transporte maritimo

FERRIC CHLORIDE, SOLUTION, IMDG CODE CLASS 8, UN 2582, P.G. III,

EmS. No. 8-08

Transporte aereo

FERRIC CHLORIDE, SOLUTION, UN 2582, CLASS 8, P.G. III, PACKING

INSTRUCTION: PAX 818 MAX Q.TY EACH PACKAGE: 5 L; CAO 820 MAX Q.TY EACH

PACKAGE: 60 L

___________________________________________________________________________

15. Informaciones reglamentarias

Simb.peligro para salude            C  CORROSIVO

- R34            PROVOCA QUEMADURAS.

- S 7/ 8         MANTÉNGASE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO Y EN LUGAR

SECO.

- S26            EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE

INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A

UN MÉDICO.

- S36/37/39      ÚSENSE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y

PROTECCIàN PARA LOS OJOS/LA CARA.

Ficha de datos de SEGURIDAD : OXI-FLAM 50                        -  5  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

- S45            EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE

INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (SI ES POSIBLE,

MUÉSTRESELE LA ETIQUETA).

Contiene:

SOLUCION DE CLORURO FERRICO

- Restringido a usos professionales.

Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas variaciones y ajustes

Los laboratorios expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a

la vigilancia sanitaria siempre y cuando los resultados de la evaluación

de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la

seguridad y la salud de los trabajadores y que están siendo respetadas las

medidas previstas por la directiva 98/24/CE.

___________________________________________________________________________

16. Otras informaciones

Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

R34            PROVOCA QUEMADURAS.

R22            NOCIVO POR INGESTIàN.

R52/53         NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE

PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL

MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

(XXVIII ajuste tècnico)

3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

4. The Merck Index. Ed. 10

5. Handling Chemical Safety

6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

7. INRS - Fiche Toxicologique

8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

Nota para el usuario:

la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

disponibles a la fecha de la ùltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

especìfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

garantìa  de  alguna  propiedad  especìfica  del  producto. Visto  que la

utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

serà  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

No se asumen responsabilidades por usos impropios.

Modificaciones con respecto a la revisión precedente.

Han sido aplicadas variaciones en las siguientes secciones:

15