-  1  -

**************************************************************************

F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D

***********************************************************************

Imprimida el.... 30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

1. Identificaciòn de preparado y de la sociedad

1.1 Identificaciòn del preparado

Còdigo .................. PRE

Denominaciòn ............ PRE-FLOC MENOS

Uso brevisto ............ Floculante primario

Nombre quìmico y sinònimosFloculante cationico

Nùmero C.A.S. ........... 1327-41-9

Nùmero CE ............... 215-477-2

1.2 Identificaciòn de la Empresa

Nombre .................. KEMISTONE SL

Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

36415 PONTEVEDRA

ESPANA

TEL 0034 986 344885

FAX 0034 986 337867

Para informaciones urgentes

dirigirse a .............0034 986 344885

___________________________________________________________________________

2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

Contiene:

Denominaciòn                          Concentr.(C)    Clasificaciòn

OXIDO DE ALUMINIO CON CLORURO DE         100%          C  R34

. N.CAS  : 1327-41-9                                   Xi R37

. N.CE   : 215-477-2

El texto completo de las frases -R- esta' indicado en la secciòn 16.

___________________________________________________________________________

3. Idendificaciòn de los peligros

3.1 Clasificación de la sustancias y del preparado

El preparado ha sido clasificado como peligroso según las disposiciones de

la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

y 12 de la presente ficha.

Símbolos de peligro:      C

Ficha de datos de SEGURIDAD : PRE-FLOC MENOS                       -  2  -

Imprimida el.... 30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

___________________________________________________________________________

Frases R:                 R34

R37

3.2 Identificación de los peligros

PROVOCA QUEMADURAS.

IRRITA LAS VÍAS RESPIRATORIAS.

___________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios

Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos.

Consultar de inmediato al médico. Piel: lavarse inmediatamente con

abundante agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Si la irritación

persiste, consultar el médico. Lavar la indumentaria antes de volver a

utilizarla. Inhalación: trasladar al sujeto al aire fresco. Si la

respiración se hace dificultosa consultar inmediatamente al médico.

Ingestión: consultar de inmediato al médico. Inducir el vómito sólo bajo

indicación del médico.no administrar nada por vía oral si el sujeto est

inconsciente.

___________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios

Enfriar los envases para evitar que el producto se descomponga o que se

desarrollen sustancias peligrosas para la salud y la seguridad.

Es necesario usar el equipo completo de proteccion anti-incendio.

___________________________________________________________________________

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental

Contener con tierra o material inerte. Recoger la mayor parte del material

y eliminar el resto con chorros de agua.

___________________________________________________________________________

7. Manipulaciòn y almacenamiento

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

8. Controle de exposiciòn/protecciòn individual

OXIDO DE ALUMINIO CON CLORURO DE

. TLV TWA         2,000 mg/m3 ACGIH

Para limitar la exposición, usar medios individuales de protección

adecuados a la elaboración especifica como, por ejemplo, máscara idónea a

la naturaleza del producto, gafas, guantes y mono de trabajo. No comer, no

beber ni fumar durante el uso; lavarse cuidadosamente las manos con agua y

jabón antes de las comidas y después del turno de trabajo.

___________________________________________________________________________

Ficha de datos de SEGURIDAD : PRE-FLOC MENOS                       -  3  -

Imprimida el.... 30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

___________________________________________________________________________

9. Propiedades fìsicas y quìmicas

Estado fìsico............ Liquido

Color.................... Incoloro

Olor .................... Inodoro

pH .......................ACIDO

Punto de ebulliciòn......   105 °C

Punto de fusiòn..........   -12 °C

Punto de inflamaciòn .... N.D.

Propiedades comburentes.. N.D.

Propiedades explosivas... N.D.

Previsiòn de vapor ...... N.D.

Solubilidad.............. Soluble en aqua

Viscosidad .............. N.D.

Peso especìf.resp.al aire N.D.

Peso especìfico..........   20°C   1,200 kg/l

Velocidad de evaporación  N.D.

Coeficiente de repartición

n-octanol/agua .......... N.D.

___________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

11. Informaciones toxicològicas

El producto es corrosivo y causa quemaduras sobre el estrato superficial

de la piel con enrojecimiento, calor y sensaciones de ardor. En los casos

más graves pueden presentarse ampollas que causan fuerte ardor y dolor.

Cuando entra en contacto con los ojos produce graves lesiones y puede

causar opacidad de la cornea, lesiones del iris, coloración irreversible

del ojo. Sus eventuales vapores son caústicos para el aparato respiratorio

y pueden causar edema pulmonar cuyos síntomas se manifiestan, algunas

veces, sólo después de algunas horas. Los síntomas de exposición pueden

comprender sensaciones de ardor, tos, respiración asmática, laringitis,

respiración corta, dolores de cabeza, nauseas y vómitos. Su ingestión

puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el esófago;

vómitos, diarrea, edema, hinchazón de la laringe y, como consecuencia,

asfixia. Se puede presentar incluso perforación gastrointestinal.

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

12. Informaciones ecològicas

-   -   -   -   -   -   -   -   -

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo evitando la dispersión del

producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el

Ficha de datos de SEGURIDAD : PRE-FLOC MENOS                       -  4  -

Imprimida el.... 30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

___________________________________________________________________________

producto ha entrado en contacto con cursos de agua o alcantarillado o si

ha contaminado el suelo o la vegetación.

___________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminaciòn

-   -   -   -   -   -   -   -   -

___________________________________________________________________________

14. Informaciones relativas al transporte

El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte

de mercadería peligrosa según las prescripciones de la edición vigente del

Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables. Deben ser

transportados en sus embalajes originales y, en todo caso, en embalajes de

materiales inatacables por el contenido y no susceptibles a generar con

éste, reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y descarga de la

mercadería peligrosa deben haber recibido una adecuada formación sobre los

riesgos que representa la materia y sobre los eventuales procedimientos

que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de

emergencia.

Transporte terrestre y ferroviario

1760 CORROSIVE LIQUID,NOS (contains aluminium oxide with hydrogen chlo

ride,reaction product), 8, III, ADR

Transporte maritimo

CORROSIVE LIQUID,NOS (contains aluminium oxide with hydrogen chloride,

reaction product),CL.8, UN 1760, P.G. III, EmS. No. 8-15

Transporte aereo

CORROSIVE LIQUID,NOS (contains aluminium oxide with hydrogen chloride,

reaction product),UN 1760,CL.8,P.G.III,PACKING INSTR:PAX 818 MAX Q.TY

PACK.:5L;CAO 820 MAX Q.TY PACK.: 60L

___________________________________________________________________________

15. Informaciones reglamentarias

Simb.peligro para salude            C  CORROSIVO

- R34            PROVOCA QUEMADURAS.

- R37            IRRITA LAS VÍAS RESPIRATORIAS.

- S26            EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE

INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A

UN MÉDICO.

- S27            QUÍTESE INMEDIATAMENTE LA ROPA MANCHADA O

SALPICADA.

- S37/39         ÚSENSE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIàN PARA LOS

OJOS/LA CARA.

Contiene:

OXIDO DE ALUMINIO CON CLORURO DE

- Restringido a usos professionales.

Etiqueta CE    -   N.CE: 215-477-2

Ficha de datos de SEGURIDAD : PRE-FLOC MENOS                       -  5  -

Imprimida el.... 30.01.2003    Revisiòn  N.   1  del..30.01.2003

___________________________________________________________________________

Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas variaciones y ajustes

Los laboratorios expuestos a este agente químico, peligroso para la salud,

deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria llevada a cabo según las

disposiciones de la directiva 98/24/CE.

Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas variaciones y ajustes

Los laboratorios expuestos a este agente químico, peligroso para la salud,

deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria llevada a cabo según las

disposiciones de la directiva 98/24/CE.

___________________________________________________________________________

16. Otras informaciones

Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

R34            PROVOCA QUEMADURAS.

R37            IRRITA LAS VÍAS RESPIRATORIAS.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

(XXVIII ajuste tècnico)

3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

4. The Merck Index. Ed. 10

5. Handling Chemical Safety

6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

7. INRS - Fiche Toxicologique

8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

Nota para el usuario:

la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

disponibles a la fecha de la ùltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

especìfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

garantìa  de  alguna  propiedad  especìfica  del  producto. Visto  que la

utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

serà  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

No se asumen responsabilidades por usos impropios.