-  1  -

**************************************************************************

F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D

***********************************************************************

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

1. Identificaciòn de preparado y de la sociedad

1.1 Identificaciòn del preparado

Còdigo .................. RUS

Denominaciòn ............ RUST-BLOCK

Uso brevisto ............ Permite eliminar manchas de oxido d

e los granitos

1.2 Identificaciòn de la Empresa

Nombre .................. KEMISTONE SL

Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

36415 PONTEVEDRA

ESPANA

TEL 0034 986 344885

FAX 0034 986 337867

Para informaciones urgentes

dirigirse a .............0034 986 344885

___________________________________________________________________________

2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

Contiene:

Denominaciòn                          Concentr.(C)    Clasificaciòn

ACIDO FOSFORICO                     17,00 < C < 22,00  C  R34

. N.CAS  : 7664-38-2

. N.CE   : 231-011-2

. N.INDEX: 015-011-00-6

ACIDO CLORHIDRICO                    4,00 < C <  6,00  C  R34

. N.CE   : 231-595-7                                   Xi R37

. N.INDEX: 017-002-01-X

ACIDO OXALICO                        6,00 < C <  9,00  Xn R21/22

. N.CAS  : 144-62-7

. N.CE   : 205-634-3

. N.INDEX: 607-006-00-8

El texto completo de las frases -R- esta' indicado en la secciòn 16.

___________________________________________________________________________

3. Idendificaciòn de los peligros

3.1 Clasificación de la sustancias y del preparado

El preparado ha sido clasificado como peligroso según las disposiciones de

la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

Ficha de datos de SEGURIDAD : RUST-BLOCK                             -  2  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

y 12 de la presente ficha.

Símbolos de peligro:      Xn

Frases R:                 R21/22

R36/38

3.2 Identificación de los peligros

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL Y POR INGESTIàN.

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.

___________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios

Ojos: lavar inmediata y abundantemente con agua por al menos 15 minutos.

Consultar de inmediato al médico. Piel: lavarse inmediata y abundantemente

con agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Llamar inmediatamente al

médico. Lavar separadamente la indumentaria contaminada antes de volver a

utilizarla. Inhalación: llevar al sujeto al aire fresco, si la respiración

cesa o se hace dificultosa practicar la respiración artificial, llamar de

inmediato al médico. Ingestión: llamar inmediatamente al médico. Inducir el

vómito sólo por instrucción del médico. no administrar nada por vía oral si

el sujeto est  inconsciente.

___________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios

Enfriar los envases para evitar que el producto se descomponga o que se

desarrollen sustancias peligrosas para la salud y la seguridad.

Es necesario usar el equipo completo de proteccion anti-incendio.

___________________________________________________________________________

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental

Extinguir las fuentes de encendimiento o de calor, cubrir las pérdidas con

material absorbente, recoger el material vertido y eliminar los residuos

con chorros de agua, si no es una medida contraindicada (ver sección 10).

Para las informaciones relativas a los riesgos para el ambiente y la salud,

la protección de las vías respiratorias, la ventilación y los medios

individuales de protección, referirse a las otras secciones de esta

ficha.En caso de vertidos en el agua: extraer el líquido de la

superficiecon una bomba antideflagrante o manual o con material absorbente

idóneo. Si legalmente permitido se puede recurrir a la sumersión y/o

dispersión del producto con sustancias idóneas en aguas libres. El producto

se puede separar de los defluyentes??? con separadores de aceite.

___________________________________________________________________________

7. Manipulaciòn y almacenamiento

Conservar en lugar fresco y bien ventilado, mantener  cerrado el recipiente

cuando no se est  utilizando, no  fumar durante la manipulación del

Ficha de datos de SEGURIDAD : RUST-BLOCK                             -  3  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

producto, almacenar lejos del calor, llamas libres, chispas y de otras

fuentes de encendimiento, no rociar cerca de llamas o de materiales

incandescentes. Consultar las otras secciones de esta ficha para obtener

informaciones sobre los riesgos para el ambiente y la salud, sobre la

protección de las vías respiratorias, la ventilación y los medios

individuales de protección.

___________________________________________________________________________

8. Controle de exposiciòn/protecciòn individual

ACIDO FOSFORICO

. TLV TWA         1,000 mg/m3 ACGIH

. TLV STEL        3,000 mg/m3 ACGIH

ACIDO CLORHIDRICO

. TLV TWA         7,000 mg/m3 MAC

. TLV CEILING     7,500 mg/m3 ACGIH

ACIDO OXALICO

. TLV TWA         1,000 mg/m3 ACGIH

. TLV STEL        2,000 mg/m3 ACGIH

TLV de la mezcla solventes      11 mg/m3

Para limitar la exposición, usar medios individuales de protección

adecuados a la elaboración especifica como, por ejemplo, máscara idónea a

la naturaleza del producto, gafas, guantes y mono de trabajo. No comer, no

beber ni fumar durante el uso; lavarse cuidadosamente las manos con agua y

jabón antes de las comidas y después del turno de trabajo.

___________________________________________________________________________

9. Propiedades fìsicas y quìmicas

Estado fìsico............ Liquido

Color.................... Incoloro

Olor .................... Inodoro

pH .......................<2

Punto de ebulliciòn...... N.D.

Punto de inflamaciòn .... >  61 °C

Propiedades comburentes.. N.D.

Propiedades explosivas... N.D.

Previsiòn de vapor ...... N.D.

Solubilidad.............. Soluble en aqua

Viscosidad .............. N.D.

Peso especìf.resp.al aire N.D.

Peso especìfico..........   20°C   1,160 kg/l

Velocidad de evaporación  N.D.

Coeficiente de repartición

n-octanol/agua .......... N.D.

___________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable en las normales condiciones de empleo y de

almacenamiento. Por descomposición térmica o en caso de incendio se pueden

Ficha de datos de SEGURIDAD : RUST-BLOCK                             -  4  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

liberar vapores potencialmente dañinos para la salud.

El acido fosfórico se descompone con el calor desarrollando  humos  tóxicos

de óxido de fósforo, reacciona con muchos metales formando hidrógeno que es

explosivo. Si la temperatura supera los 200°C ataca también el vidrio.

El acido clorhidrico es un acido fuerte  que  reacciona  violentamente  con

las bases.  Corroe los metales desarrollando hidrógeno y  con  los  agentes

oxidantes libera cloro.

El ácido oxalico se puede descomponer con el calor produciendo monóxido  de

carbono. Las soluciones acuosas saturadas (al 15%) se comportan como acidos

medio-fuertes.  Reacciona violentamente  con  las  bases  y  los  oxidantes

fuertes.

___________________________________________________________________________

11. Informaciones toxicològicas

Efectos agudos: el producto es nocivo si es absorbido por la piel y si es

ingerido; puede causar la irritación del situs de contacto acompañada, por

lo general, por un aumento de la temperatura cutánea, hinchazón y picazón.

La ingestión de aunque sólo mínimas cantidades de producto puede causar

considerables trastornos de salud (dolores abdominales, nauseas, vómitos,

diarrea etc.). El producto puede causar leves irritaciones de las mucosas

y de las vías respiratorias superiores así como de los ojos. Los síntomas

de exposición pueden comprender ardor e irritación de los ojos, de la

boca, de la nariz, de la garganta, tos, dificultad respiratoria, vértigos,

dolores de cabeza, nauseas y vómitos.

___________________________________________________________________________

12. Informaciones ecològicas

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo evitando la dispersión del

producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el

producto ha entrado en contacto con cursos de agua o alcantarillado o si

ha contaminado el suelo o la vegetación.

___________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminaciòn

Examinar las posibilidades de quemar el producto, después de una eventual

adición de combustible, en horno incinerador adecuado. En caso de producto

acido o basico, antes de someterlo a cualquier tratamiento incluido el

biológico si es practicable, hay que neutralizarlo siempre. Si el desecho

es sólido, se puede eliminar en un basurero. No verterlo unca en las

alcantarillas, en aguas superficiales ni subterráneas.

___________________________________________________________________________

14. Informaciones relativas al transporte

El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte

de mercadería peligrosa según las prescripciones de la edición vigente del

Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables. Deben ser

transportados en sus embalajes originales y, en todo caso, en embalajes de

materiales inatacables por el contenido y no susceptibles a generar con

éste, reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y descarga de la

mercadería peligrosa deben haber recibido una adecuada formación sobre los

Ficha de datos de SEGURIDAD : RUST-BLOCK                             -  5  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

riesgos que representa la materia y sobre los eventuales procedimientos

que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de

emergencia.

Transporte terrestre y ferroviario

1760, CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (contains phosphoric and hydrochloric a

cid), 8, II, ADR

Transporte maritimo

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (contains phosphoric and hydrochloric acid),

IMDG CODE CLASS 8, UN 1760, P.G. II, EmS. No. 8-15

Transporte aereo

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (contains phosphoric and hydrochloric acid),

UN 1760, CLASS 8, P.G. II, PACKING INSTRUCTION: PAX 808 MAX Q.TY EACH

PACK.1L;CAO 812 MAX Q.TY EACH PACK:30L

___________________________________________________________________________

15. Informaciones reglamentarias

Simb.peligro para salude            Xn NOCIVO

- R21/22         NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL Y POR INGESTIàN.

- R36/38         IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.

- S13            MANTÉNGASE LEJOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y PIENSOS.

- S25            EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

- S36/37         ÚSENSE INDUMENTARIA Y GUANTES DE PROTECCIàN

ADECUADOS.

Contiene:

ACIDO OXALICO

- Restringido a usos professionales.

Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas variaciones y ajustes

Los laboratorios expuestos a este agente químico, peligroso para la salud,

deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria llevada a cabo según las

disposiciones de la directiva 98/24/CE.

___________________________________________________________________________

16. Otras informaciones

Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

R34            PROVOCA QUEMADURAS.

R37            IRRITA LAS VÍAS RESPIRATORIAS.

R21/22         NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL Y POR INGESTIàN.

Uso: Permite eliminar manchas de oxido de los granitos

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

(XXVIII ajuste tècnico)

Ficha de datos de SEGURIDAD : RUST-BLOCK                             -  6  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

4. The Merck Index. Ed. 10

5. Handling Chemical Safety

6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

7. INRS - Fiche Toxicologique

8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

Nota para el usuario:

la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

disponibles a la fecha de la ùltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

especìfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

garantìa  de  alguna  propiedad  especìfica  del  producto. Visto  que la

utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

serà  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

No se asumen responsabilidades por usos impropios.

Modificaciones con respecto a la revisión precedente.

Han sido aplicadas variaciones en las siguientes secciones:

09-15