FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

SODEPUR-50

1.-	IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA.

  - Identificación de la sustancia o del preparado.

- Nombre del producto: SODEPUR-50 (Sosa Cáustica)

- Nombre químico: Hidróxido Sódico.

- Sinónimos: hidrato de sosa, lejía cáustica, lejía de sosa cáustica.

- Fórmula: NaOH

- Peso molecular: 40.01

- Número CAS: 1310-73-2

- Número CEE: 011-002-00-6

- Número EINECS: 215-185-5

  - Identificación de la Empresa.

EMPRESA:

Prismacer, S.L.

DIRECCIÓN:

Ctra. Alcora Km 17,300 - 12130 San Juan de Moró (Castellón).

TELÉFONO: 964-328200

FAX: 964-328301

TELÉFONO DE EMERGENCIA: Instituto de Toxicología 91-562 04 20

2.-	COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

- Hidróxido sódico.

- Concentración: 100%.

- Nº CAS: 1310-73-2

- Símbolos C

- Frases R: 35

3.-	IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

- Presenta los peligros de su función básica.

- Producto corrosivo, peligroso para la salud del hombre y para el medio ambiente.

4.-	PRIMEROS AUXILIOS.

  - Recomendaciones generales.

- Equipo de protección individual para los socorristas (ver sección 8).

- En caso de proyección en los ojos y en la cara, tratar los ojos con prioridad.

- Sumergir las ropas contaminadas en un recipiente con agua.

  - Efectos.

4.2.1	Generalidades:

- Corrosivo para las mucosas, ojos y piel.

- La gravedad de las lesiones, el pronóstico de la intoxicación dependen directamente de la concentración y de la duración de la exposición.

4.2.2	Inhalación:

- Irritación intensa de nariz y garganta.

- Tos y respiración difícil.

- En concentraciones altas, riesgo de bronconeumonía química, edema pulmonar.

- En caso de exposiciones repetidas o prolongadas, riesgo de dolores de garganta, de sangrado de la nariz, de bronquitis crónica.

- Grado de riesgo 3: consecuencias graves en ciertas circunstancias; asistencia médica necesaria; precauciones generales sistemáticas y especiales según las circunstancias.

4.2.3	Contacto con los ojos:

- Irritación intensa, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos e hinchazón de los párpados.

- Quemaduras.

- Riesgo de lesiones graves o permanentes en el ojo.

- Riesgo de pérdida de visión.

- Grado de riesgo 5: consecuencias extremadamente graves (lesiones irreversibles); asistencia médica inmediata indispensable; precauciones especiales en todos los casos.

4.2.4	Contacto con la piel:

- Irritación dolorosa, enrojecimiento e hinchazón de la piel.

- Riesgo de quemaduras profundas, lentas de curar.

- Riesgo de estado de shock.

- Grado de riesgo 4: consecuencias graves en todas las circunstancias; asistencia médica indispensable; precauciones especiales en todos los casos.

    - Ingestión:

- Irritación intensa, quemaduras, riesgo de perforación digestiva con estado de shock.

- Salivación abundante.

- Riesgo de edema de garganta con ahogo.

- Náuseas y vómitos sangrantes, rampas abdominales y diarreas sangrantes.

- Riesgo de síntomas generales.

- Grado de riesgo 5: consecuencias extremadamente graves (lesiones irreversibles o muerte); asistencia médica inmediata indispensable; precauciones especiales en todos los casos.

  - Primeros auxilios.

    - Inhalación:

- Apartar al sujeto lo antes posible de la zona contaminada, transportarlo estirado, con el tronco elevado, a un lugar tranquilo, fresco y bien aireado.

- Reanimación respiratoria u oxígeno si fuera necesario.

- Médico en caso de síntomas respiratorios.

    - Contacto con los ojos:

- Oftalmólogo de urgencia en todos los casos.

- Prever un transporte urgente hacia un centro hospitalario.

- Sin perder tiempo, enjuagar los ojos con agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados ampliamente abiertos.

- Administrar un colirio analgésico (oxibuprocaina) en caso de dificultad para abrir los párpados.

    - Contacto con la piel:

- Sin perder tiempo, llevar al sujeto completamente vestido bajo la ducha.

- Retirar los zapatos, los calcetines y la ropa manchada, lavar la piel alcanzada con agua corriente.

- Médico de urgencia en todos los casos.

- Evitar el enfriamiento (taparlo con una manta), procurar ropas limpias.

    - Ingestión:

Generalidades:

- Médico de urgencia en todos los casos.

- Prever un transporte urgente hacia un centro hospitalario.

Si el sujeto está consciente:

- Hacer enjuagar la boca, dar de beber agua fresca.

- No provocar el vómito.

Si el sujeto está inconsciente:

- Aflojar su cuello y las ropas ajustadas, recostarlo sobre su lado izquierdo en posición lateral de seguridad.

- Reanimación respiratoria y oxígeno en caso necesario.

- Evitar el enfriamiento (taparlo con una manta).

  - Consignas médicas.

    - Generalidades:

- Nada.

    - Inhalación:

- Reanimación respiratoria (oxigenoterapia).

- Prevención o tratamiento del edema pulmonar y de la sobreinfección bacteriana.

- Reposo completo y vigilancia médica de 48 horas.

    - Contacto con los ojos:

- Según parecer del oftalmólogo.

    - Contacto con la piel:

- Tratamiento clásico de las quemaduras.

    - Ingestión:

- Oxigenoterapia por intubación intra-traqueal.

- En caso necesario, traqueotomía.

- Evitar el lavado gástrico (riesgo de perforación).

- En caso de dolor intenso: administrar un analgésico morfinomimético en I.M. (piritramida) antes del transporte hacia el centro hospitalario).

- Prevención o tratamiento del estado de shock.

- Endoscopia digestiva urgente con evacuación del producto por aspiración.

- Tratamiento de las quemaduras digestivas y de sus secuelas.

- Prevención o tratamiento de las estenosis esofágicas.

5.-	MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

  - Medios de extinción apropiados:

- En caso de incendio en el vecindario, están permitidos todos los medios de extinción. Bajo reserva de la sección indicada a continuación.

  - Medios de extinción inapropiados.

- Ninguna reserva.

  - Riesgos particulares.

- Incombustible.

- Formación de gases inflamables al contacto con ciertos metales. (Ver sección 10).

  - Medidas de protección en caso de intervención.

- Evacuar toda persona no indispensable.

- No dejar intervenir más que a personas aptas y entrenadas, que estén informadas sobre los peligros de los productos.

- Llevar mono anti-ácido en intervención cercana.

- Llevar un aparato respiratorio autónomo durante intervenciones cercanas o en lugares confinados.

  - Otras precauciones.

- Si es posible, evacuar los recipientes expuestos al fuego.

6.-	MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

  - Precauciones individuales y colectivas.

- En caso de fuga, aislar la zona.

- Si es posible, sin exponer al personal, intentar para la fuga.

- Respetar las medidas de protección mencionadas en la sección 8.

- Respetar las medidas de protección mencionadas en la sección 5.

  - Métodos de limpieza.

- Si es posible, contener las grandes cantidades de líquido con arena o tierra.

- Recoger el producto con la ayuda de medios mecánicos.

- Ponerlo todo en un recipiente cerrado, etiquetado y compatible con el producto.

- Para la eliminación, referirse a la sección 13.

- Limpiar el lugar con agua en abundancia.

  - Precauciones para la protección del medio ambiente.

- Evitar verter en el medio ambiente (desagües, ríos, suelos...).

- Prevenir inmediatamente a las autoridades competentes en caso de vertido importante.

7.-	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

  - Manipulación.

- Efectuar toda operación en recipiente cerrado.

- Manipular lejos de substancias reactivas (ver sección 10).

- Utilizar equipos de materiales compatibles con el producto.

- Trasvasar preferentemente por bomba o por gravedad.

  - Almacenamiento.

- Conservar en recipientes de origen, cerrados.

- Lejos de substancias reactivas (ver sección 10).

- Cubeto de retención bajo los recipientes e instalaciones de transporte.

  - Otras precauciones.

- Advertir al personal de los peligros del producto.

- Prever instalaciones eléctricas estancas y anti-corrosivas.

- Proteger del hielo.

- Respetar las medidas de protección mencionadas en la sección 8.

  - Materiales de embalaje/transporte.

- Acero inoxidable.

8.-	CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

  - Medidas de orden técnico.

- Instalar dispositivos para respetar los valores límite.

- Respetar las medidas mencionadas en la sección 7.

  - Valores límites de exposición.

- Hidróxido sódico

TLV (ACGIH-USA)	1994 - 1995

TLVC		=	2 mg/m³

  - Protección respiratoria.

- Máscara anti-polvo tipo P2 en caso de polvo / de niebla / de humo.

- Aparato respiratorio de aire o autónomo en lugar confinado / en caso de oxígeno insuficiente / en todos los casos donde las máscaras con cartucho son insuficientes.

- Utilizar únicamente un aparato respiratorio conforme a las normas internacionales / nacionales.

  - Protección de las manos.

- Guantes de protección de resistencia química, estancos.

- Materiales aconsejados: PVC, neopreno, caucho.

  - Protección de los ojos.

- Gafas químicas estancas / pantalla facial, si hay riesgo de proyecciones.

- Llevar gafas de protección en todos los casos de operaciones industriales.

  - Protección de la piel.

- Vestimenta estanca, que cubra bien.

- Monos/botas de PVC, neopreno si hay riesgo de proyecciones.

  - Medidas de higiene particulares.

- Duchas y fuentes oculares.

- Lavar el equipo manchado.

- Consultar su higienista industrial o ingeniero de seguridad para una selección del equipo de protección individual adaptado a sus condiciones de trabajo.

9.-	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO.

ASPECTO: Líquido viscoso.

COLOR: Incoloro.

OLOR: No hay datos.

| CAMBIO DE ESTADO | - Punto de congelación: de 1 a 12 ºC - Punto de ebullición (1013 mbar): de 115 a 140 ºC - Substancia ensayada: Solución de 30 a 50% |
| --- | --- |
| PUNTO DE DESTELLO | - No aplicable |
| INFLAMABILIDAD | - Ininflamable |
| AUTOINFLAMABILIDAD | - Ininflamable |
| PRESIÓN DE VAPOR | - No hay datos |
| DENSIDAD | - Densidad relativa (D 20/4) de 1.33 a 1.53 |
| DENSIDAD DE VAPOR (aire=1) | - No hay datos |
| SOLUBILIDAD | - Agua: miscible en todas las proporciones - Soluble en: alcohol y glicerol |
| pH | - >13 |
| COEF. REPARTO P (n-octanol/agua) | - No aplicable |
| VISCOSIDAD | - 10.5 mPa.s: a la temperatura de 20 ºC. Substancia ensayada: sosa cáustica 30% - 100 mPa.s: a la temperatura de 20 ºC. Substancia ensayada: sosa cáustica 50% |
| TEMP. DE DESCOMPOSICIÓN | - No hay datos |
| PELIGRO DE EXPLOSIÓN | - No explosivo (Observación: ver sección 10) |
| PROPIEDADES COMBURENTES | - No comburente |

10.-	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

  - Estabilidad.

- Producto estable en condiciones normales de utilización (ver sección 7).

  - Condiciones a evitar.

- Nada.

  - Materias a evitar.

- Todo metal susceptible de reacciones con liberación de hidrógeno.

- Los ácidos concentrados.

  - Productos de descomposición peligrosos.

- Hidrógeno.

  - Otras informaciones.

- El contacto con ácidos fuertes puede provocar reacciones violentas o explosiones.

- Múltiples reacciones exotérmicas.

- Acción corrosiva sobre muchos metales.

11.-	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

  - Toxicidad aguda.

- Vía oral, LD 50, no hay datos.

- Vía dérmica, LD 50, no hay datos.

- Inhalación, LC 50, no hay datos.

  - Irritación.

- Hombre, corrosivo (piel).

- Conejo, lesiones graves (ojos).

  - Sensibilización.

- No hay datos.

  - Toxicidad crónica.

- Inhalación, exposición aguda y repetida, rata, Organos(s) diana(s), sistema respiratorio, efecto corrosivo.

- Vía oral, tras exposición repetida, rata, Organos(s) diana(s) Sistema gastro-intestinal, efecto corrosivo.

- In vitro, no hay efecto mutágeno.

  - Apreciación toxicológica.

- Efecto tóxico ligado principalmente a las propiedades corrosivas del producto.

12.-	INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

  - Ecotoxicidad aguda.

- Peces, Gambusia affinis, LC 50, 96 hora(s), 72 mg/l. Condiciones: pH > 10.

- Crustáceos, especies diversas, EC 80, 48 hora(s), de 33 a 100 mg/l. Condiciones: pH > 10.

  - Ecotoxicidad crónica.

- Resultado: no hay datos.

  - Movilidad.

- Aire			Resultado: degradación instantánea.

- Agua			Resultado: solubilidad y movilidad importantes.

- Suelo/sedimentos	Resultado: solubilidad y movilidad importantes.

- Suelo/sedimentos	Resultado: contaminación de la capa subterránea en caso de lluvia.

  - Degradabilidad abiótica.

- Aire, neutralización (CO2 atmosférico), t 1/2 = 13 segundo(s).

Productos de degradación: carbonato de sodio (aerosol).

- Agua.

Resultado: ionización instantánea.

Aumento del pH.

- Agua, neutralización.

Productos de degradación: sales.

- Suelo, ionización/neutralización.

  - Degradabilidad biótica.

- Aerobia.

Resultado: no aplicable.

- Anaerobia.

Resultado: no aplicable.

  - Potencial de bioacumulación.

- Resultado: no bioacumulado.

  - Apreciación ecotoxicológica.

- Nocivo para los organismos acuáticos a causa del pH alcalino.

- El producto diluido es rápidamente neutralizado al pH medioambiental.

13.-	CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

  - Tratamiento de los residuos.

- Someterse a las reglamentaciones locales y nacionales.

- Consultar las bolsas de residuos o los centros de recogida para un reciclaje.

- Diluir abundantemente con agua.

- Neutralizar el producto con un ácido.

- Tras este tratamiento, el producto puede verterse al desagüe.

  - Tratamiento de los embalajes.

- Enjuagar con agua abundante el envase y tratar el efluente igual que los residuos.

- Los envases vacíos y limpios pueden ser reutilizados, reciclados o eliminados conforme con las reglamentaciones locales.

14.-	INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Número ONU		1824

CLASE IATA:		8

Grupo de embalaje	II

Etiqueta	CORROSIVE

CLASE IMDG:		8

Grupo de embalaje	II

Etiqueta	CORROSIVO

Número paneles cisternas	1824

CLASE ADR:		8, 42º b

Grupo de embalaje	II

Etiqueta	8

Número paneles cisternas	80/1824

CLASE RID:		8, 42º b

Grupo de embalaje	II

Etiqueta	8

Número paneles cisternas	80/1824

15.-	INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

  - Etiquetaje CEE:

- Nombre del (de los) producto(s) peligrosos (a figurar sobre la etiqueta):

Hidróxido Sódico, soluciones de (Lejía de sosa).

- Según Anexo I de la Dir. 67/548/CEE (19º APT: Dir. 93/72/CEE).

Símbolos:

C			Corrosivo

Frases R:

35			Provoca quemaduras graves

Frases S:

(1/2)		(Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los       niños)

26			En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

37/39		Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/cara.

45			En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

- Etiquetado "Peligroso para el medio ambiente": no clasificado en ausencia de criterios de clasificación aplicables a los preparados peligrosos.

16.-	OTRAS INFORMACIONES.

- Revisión general.

La información facilitada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia del producto, y por lo tanto no es exhaustiva. Dicha información es de aplicación al producto en el estado conforme a las especificaciones, salvo mención contraria. En caso de combinaciones o mezclas, hay que asegurarse de que no pueda aparecer ningún peligro nuevo.

Esta información no dispensa en ningún caso al utilizador del producto de respetar el conjunto de los textos legislativos, reglamentarios y administrativos referentes al producto, a la seguridad, a la higiene y a la protección de la salud humana y del medio ambiente.