FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

CLORDEPUR

1.-	IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA.

  - Identificación de la sustancia o del preparado.

Nombre Comercial: CLORDEPUR.

  - Identificación de la Empresa.

EMPRESA:

Prismacer, S.L.

DIRECCIÓN:

Ctra. Alcora Km 17,300 - 12130 San Juan de Moró (Castellón).

TELÉFONO: 964-328200

FAX: 964-328301

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 908 96 75 11

2.-	COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

2.1	Descripción química de la sustancia.

    - Composición.

Nº CAS: 7681-52-9

Nº ONU: 1791

Nº EINECS: 231-668-3

Nº CEE: 017-011-00-1

Denominación: Hipoclorito Sódico.

    - Componentes peligrosos (cálculo teórico).

Peso %

Nº CAS: 7681-52-9

Denominación símbolo frases R: 31, 34

3.-	IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

La inhalación de sus vapores produce irritación de las mucosas, tos, disnea y edema pulmonar. Produce irritación de la piel si su contacto con la misma es prolongado. Sus emanaciones y el contacto directo produce irritación y lesiones corneales que pueden llegar a ser permanentes. Su ingestión produce quemaduras en la boca, náuseas, vómitos, colapso circulatorio, delirio y coma. Posible perforación del esófago y el estómago.

4.-	PRIMEROS AUXILIOS.

  - Información general.

Dado su alto grado de toxicidad, se recomienda practicar inmediatamente los primeros auxilios con un posterior traslado a un hospital o consulta médica.

  - Inhalación.

Retirar de la zona contaminada, llevar al aire libre, practicar respiración artificial si es necesario y llevarlo a un hospital lo más rápido posible.

  - Contacto con la piel.

Quitar las ropas contaminadas y lavar las partes afectadas con abundante agua. Requerir auxilio médico.

  - Contacto con los ojos.

Lavarlos con agua abundante sobre todo por debajo de los párpados durante 15 minutos por lo menos y llevar a revisión médica posteriormente.

  - Ingestión.

Enjuagar la boca con agua y dar a beberla en abundancia. No provocar el vómito. Transportar a un hospital rápidamente.

  - Información para el médico.

No se dispone.

5.-	MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

  - Medios de extinción adecuados.

Si el producto está expuesto al fuego, mantener los recipientes fríos regándolos con agua pulverizada. De producirse fuego en sus proximidades, utilizar el agente exterior que proceda, cuidando que, de ser agua, no llegue a desagües, cauces de agua o canalizaciones hasta asegurarse que no esté contaminada.

  - Medios de extinción contraindicados.

En caso de exposición de los recipientes al fuego, se puede producir desprendimiento de cloro, irritante y tóxico.

  - Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición de la sustancia/preparado en sí, a los productos de combustión o gases producidos.

La exposición del producto a alta temperatura aumenta la presión con riesgo de explosión.

  - Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios.

Ropa de protección.

6.-	MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

  - Precauciones individuales.

Señalizar y cortar el acceso a la zona afectada. Evitar el contacto con el producto por cualquier vía. En operaciones de recogida del producto, actuar del lado del viento.

  - Precauciones para la protección del medio ambiente.

Procurar que el líquido no penetre en cursos de agua, alcantarillas, zanjas, sótanos, etc. Si se ha contaminado un curso de agua o la vegetación o se ha formado una nube de gas cloro dar aviso a las autoridades.

  - Métodos de limpieza.

Absorber el derrame en tierra y transportar a lugar seguro.

  - Información adicional.

Información no disponible.

7.-	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

  - Manipulación.

Se utilizará ropa de protección personal así como protección respiratoria. Se evitará por todos los medios que el producto entre en contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de partículas o aerosoles. No ingerir.

  - Almacenamiento.

Los recipientes serán de poliester reforzado con fibra de vidrio o de acero ebonitado o de acero recubierto interiormente con materiales plásticos, gres, vitrocerámica o fibrocemento. Las tuberías serán de PVC o poliester reforzado con fibra de vidrio, acero ebonitado, titanio o acero teflonado. Las válvulas serán de PVC con membrana de polietileno o acero ebonitado con membrana. Los equipos serán de PVC, polipropileno o acero ebonitado. Este producto tiende a descomponerse con el tiempo, por lo que se aconseja evitar temperaturas elevadas de almacenamiento, evitar el contacto del producto con todo tipo de materiales y evitar la luz del sol directa.

8.-	CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

  - Información adicional referente al equipamiento o instalación destinada a la protección personal.

La instalación debe estar diseñada de forma que se eviten vertidos o emisiones de cloro.

  - Límites de concentración de los componentes del producto de acuerdo a las condiciones de trabajo.

TLV - TWA		0,5 ppm	1,5 mgr/m³

TLV - STEL	1,0 ppm	3,0 mgr/m³

  - Protección del personal.

    - Información general.

    - Protección respiratoria.

Máscara con filtro para cloro.

    - Protección de los ojos.

Se usarán gafas o pantallas adecuadas para proyecciones líquidas.

    - Protección cutánea.

Se usará ropa de protección adecuada.

    - Protección de las manos.

Se usará guantes de protección de material plástico.

9.-	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO.

  - Aspecto.

    - Estado. 	Líquido.

    - Color. 	Amarillo - verdoso.

    - Olor. 	A cloro.

  - Propiedades físicas.

pH: alcalino.

Peso molecular del NaClO: 74.45.

Punto de ebullición: se descompone por calentamiento.

Punto de fusión: ---

Punto de solidificación: -20,6ºC.

Viscosidad a 15ºC, cp: 5.

Densidad a 20ºC

Densidad de vapor relativa (aire=1): ---

Presión de vapor en mbar a 20ºC: ---

Solubilidad en agua: 0,7 (gr/100 ml a 20ºC)

RELACIÓN ENTRE RIQUEZA Y DENSIDAD DEL PRODUCTO

| Cloro Activo |  | Grados | Densidad |
| --- | --- | --- | --- |
| g/l | % peso | Clorométricos | g/ml |
| 22 | 2.12 | 6.8 | 1.036 |
| 13 | 1.27 | 4.0 | 1.021 |
| 32 | 3.04 | 9.9 | 1.051 |
| 42 | 3.93 | 13.0 | 1.066 |
| 53 | 4.90 | 16.5 | 1.082 |
| 69 | 6.23 | 21.4 | 1.107 |
| 82 | 7.28 | 25.5 | 1.125 |
| 94 | 8.22 | 29.2 | 1.143 |
| 100 | 8.68 | 31.1 | 1.152 |
| 119 | 10.08 | 37.0 | 1.180 |
| 133 | 11.08 | 41.4 | 1.200 |
| 140 | 11.57 | 43.5 | 1.210 |
| 148 | 12.13 | 46.0 | 1.220 |
| 161 | 13.00 | 50.1 | 1.241 |
| 170 | 13.57 | 52.9 | 1.252 |
| 178 | 14.10 | 55.4 | 1.260 |
| 180 | 14.77 | 56.2 | 1.269 |
| 190 | 15.57 | 59.3 | 1.284 |

Esta tabla solamente es válida para lejía de Hipoclorito recién fabricada,

que no haya sufrido descomposición y pérdida de riqueza.

  - Información adicional.

Es un líquido amarillento-verdoso, transparente, ligeramente alcalino, muy oxidante y con ligero olor a cloro. En solución se obtiene por reacción de cloro con una solución acuosa de hidróxido sódico, según la reacción: Cl2 + 2NaOH   NaOCl + NaCl + H2O. El contenido en Hipoclorito sódico de la disolución se suele expresar en cloro activo, que es la medida del poder oxidante expresada como cloro puro en solución acuosa. Es un producto inestable descomponiéndose y perdiendo riqueza con el tiempo. La velocidad de descomposición depende de factores  como: concentración, temperatura, luz solar, presencia de metales. Las reacciones de descomposición son: 2NaOCl  2NaCl + O2  ; 3NaOCl  2NaCl + NaClO3.

10.-	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

  - Condiciones a evitar.

Alta temperatura, contacto directo de la luz solar, presencia de metales y ácidos.

  - Materiales a evitar.

Ácidos y metales.

  - Productos peligrosos de descomposición.

En contacto con los ácidos o productos ácidos desprende cloro, según la reacción: NaClO + 2HCl  ClNa + Cl2 + H2O

  - Información adicional.

Inestable en estado anhidro. Se presenta en soluciones acuosas de concentración limitada. Por acción de la temperatura, luz solar o metales como: cobalto, níquel, cobre o sus aleaciones (como el acero inoxidable) se retrograda, es decir, disminuye la concentración en cloro activo por descomposición lenta de Hipoclorito.

11.-	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

  - Toxicidad aguda del producto o de algunos de sus componentes.

Es un producto corrosivo. Provoca daños graves en contacto con la piel y los ojos así como en la ropa.

  - Toxicidad remanente o crónica.

Quemaduras graves.

  - Experiencia de daños a las personas.

La inhalación de sus vapores produce la irritación de las mucosas, tos, disnea y edema pulmonar. En la piel produce irritación si el contacto es prolongado. En los ojos las emanaciones y el contacto directo producen irritación y lesiones corneales que pueden llegar a ser permanentes. Su ingestión produce quemaduras en la boca, náuseas, vómitos, colapso circulatorio, delirio, coma y posible perforación de esófago y estómago.

  - Información adicional.

Límites de exposición de cloro en ambiente:

TLV-TWA		0,5 ppm	1.5 mg/m³

TLV-STEL		1.0 ppm	3.0 mg/m³

I.P.V.S.		5.0 ppm

12.-	INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

12.1	Información sobre la eliminación (persistencia y degradabilidad).

Información no disponible.

  - Compatibilidad con el medio ambiente.

Esta substancia puede ser perjudicial para el ambiente.

  - Efectos ecotoxicológicos.

Se debería prestar especial cuidado al medio acuático.

  - Información adicional.

No se dispone.

13.-	CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.

  - Eliminación del producto.

Evitar el contacto con ácidos. Absorber en material poroso. Avisar a personal especializado para su total eliminación.

  - Embalaje contaminado.

Información no disponible.

14.-	INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Para transporte según TPC/ADR: clase 8.61 c)

Etiqueta de peligro: 8

Transporte por barco (IMO/IMDG)

Código IMDG página 8186

Envasado: el producto se expide en cisternas de Poliester reforzado con fibra de vidrio o de acero ebonitado, o de acero recubierto interiormente con materiales plásticos. Las cisternas irán provistas de una boca de hombre por compartimiento con cierre hermético y válvula de descarga, en el fondo de la cuba.

15.-	INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

  - Caracterización con arreglo a las directivas a la clasificación CEE.

Etiquetado según RD 363/1995 de 10 de Marzo.

    - Letra del símbolo e indicaciones de peligro.

C          Corrosivo

    - Componentes peligrosos.

Información no disponible.

    - Frases R Naturaleza de los riesgos específicos.

- En contacto con ácidos libera gases tóxicos

- Provoca quemaduras

    - Frases S Consejos de prudencia relativos.

- Consérvese bajo llave

- Manténgase fuera del alcance de los niños

- En caso de contacto con la piel, lávese abundantemente con agua y acuda a un médico

- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta)

- No mezclar con ácidos

Su almacenamiento estará de acuerdo con el Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos.

  - Información reglamentaria nacional.

Registro Sanitario 37.78/T-1901   31.4083/CAT-2024  31.433/CAT-436

31.558/T-7579

La utilización de la lejía de hipoclorito, para el tratamiento de aguas potables está autorizada en el BOE Nº 111 de 09-05-84.

16.-	OTRAS INFORMACIONES.

Todas las aplicaciones del producto están basadas en el poder oxidante del mismo, por lo que:

- Blanqueo: Industria Textil, Ropa doméstica, Industria Papelera.

- Desinfección: Aguas Potables, Piscinas, Aguas Residuales.

- Uso doméstico.