COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

| FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R.D. 255/2003 |  |  |  |  |  |  | NÚMERO: 1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA EMISION: 19/11/2002 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: TALSTAR 10 LE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Identificación de la sustancia / preparado y empresaS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nombre del producto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TALSTAR 10 LE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Dirección de C.Q. Massó, S.A.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c/. Viladomat, 321 5º / 08029 Barcelona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Teléfono de C.Q. Massó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93/495.25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Nombre y dirección del suministrador: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Teléfono emergencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfono Instituto Nacional de Toxicología: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0034 + 91/562.04.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Composición / información SOBRE LOS componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Descripción química: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pesticida piretroide. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- | Composición/información sobre los ingredientes: Bifentrin 11% Hidrocarburos aromaticos < 48% 1,2,4-trimetilbenceno < 25% Xileno < 2.4% Cumeno < 1.22% Etilbenceno <0.5% 1-butanol <1.22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Símbolo CEE: |  |  |  |  |  |  |  |  | Frases R y S: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CAS NºEEC |  |  |  |
| 1 N.A. R25, R50/53 82657-04-3 -- 2 Xn, N R10,R65,R51/53 64742-95-6 650-001-00-0 3 N.A. -- 95-63-6 -- 4 Xn R10, R20/21, R38 1330-20-7 601-022-00-9 5 Xi R10, R37 98-82-8 601-024-00-x 6 Xn , F R11, R20 100-41-4 601-023-00-4 7 Xn, Xi R10,R20,R37/38,R41,R65 71-36-3 603-004-00-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Identificación de peligros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El producto es irritante para los ojos. Nocivo por inhalación e ingestión. Inflamable. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Es tóxico para los peces y organismos acuícolas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Primeros auxilios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Síntomas y efectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Los efectos de sobre exposición se producen por contacto con los ojos o la piel, por ingestión o por inhalación. Los síntomas de sobre exposición incluyen hemorragia nasal, temblores y convulsiones. El contacto con la piel puede producir en ella una sensación de entumecimiento, escozor y hormigueo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Contacto con la piel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quitarse la ropa contaminada. Lavarse con agua y jabón. Si los síntomas persisten, consultar al médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Contacto con los ojos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos como mínimo, levantando los párpados intermitentemente. Si los síntomas persisten, consultar al médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Inhalación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Llevar al intoxicado al aire libre. Si hay dificultad o malestar persistente, es preciso consultar al médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Ingestión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Enjuagar la boca con agua. Diluir dando 1 o 2 vasos de agua. No inducir a vómito. Consulte un médico inmediatamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Medidas de lucha contra incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Medios de extinción adecuados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espuma, CO2 o productos químicos secos. Aplicar niebla de agua en caudal suave si es necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Medios de extinción que no deben usarse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ninguno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Riesgos especiales de exposición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Productos de descomposición/combustión peligrosa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moderadamente combustible. Al calentar por encima del punto de inflamación, este material emite vapores que al mezclarse con el aire pueden incendiarse o explotar. Productos de descomposición: monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Equipo de protección para el personal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se debe usar equipo de protección adecuado y aparato de respiración autónomo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Medidas a tomar en caso de vertido accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Precauciones personales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utilizar ropa de protección y equipo protector personal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Protecciones ambientales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mantener el material fuera de lagos, cursos de agua, estanques y desagües. Hacer diques para limpiar el derrame y absorber con material absorbente como arcilla, arena o tierra. Meter con palas o mediante aspiración o una bomba todos los residuos en un bidón y especificar el contenido del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Métodos de limpieza: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para limpiar y neutralizar la zona del derrame, las herramientas y el equipo, lavar con una solución de sosa cáustica y un alcohol apropiado. Después lavar con agua y jabón. Absorber como lo descrito anteriormente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Manipulación y almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Manipulación: |  |  |  | Mantener el producto en el envase original. No manipular el producto cerca de alimentos, bebidas o piensos. Mantener alejado de los niños. No utilizar cerca de fuentes de ignición. Lavarse con agua y jabón después de su manipulación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Prevención de incendio y explosión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Requisitos de almacenaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Es recomendable el almacenaje del producto en un recipiente inaccesible a los niños y animales; dentro de un local seco y fresco. Mantener el recipiente cerrado herméticamente si no se usa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Control de exposición / protección personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Medidas de protección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Control límite de exposición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mantener una buena ventilación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Protección respiratoria: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para protegerse contra salpicaduras, vapor y niebla. Llevar un purificador de aire, debidamente acoplado de media cara o completa, aprobado para su uso con pesticidas (NIOSH/MSHA o CEE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Protección manos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Llevar guantes de protección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Protección de los ojos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para protegerse de salpicaduras o nieblina usar gafas protectoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Protección de la piel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evítese el contacto con la piel. Utilizar guantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Propiedades fisicoquímicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Líquido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Color: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marrón claro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  | Olor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hidrocarburos aromáticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  | Punto/intervalo de ebullición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. |  | Punto intervalo de fusión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. |  | Punto de inflamación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. |  | Auto inflamabilidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. |  | Peligro de explosión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. |  | Propiedades oxidantes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10. |  | Presión de vapor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 |  | Densidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9133-0.9160 a 20ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12. |  | Densidad aparente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13. |  | Solubilidad en agua: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Emulsionante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14. |  | Solubilidad en otros disolventes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.15. |  | Valor pH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.16. |  | Coeficiente de reparto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.17. |  | Viscosidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.18. |  | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Estabilidad y reactividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Estabilidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Condiciones a evitar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calor excesivo y fuego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Materiales a evitar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ninguno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Productos de descomposición peligrosos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Información toxicológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Toxicidad oral agua (LD50) en ratas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 mg/Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Irritación en la piel ensayado en conejos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. |  | Irritación en los ojos ensayado en conejos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. |  | LC50 inhalación : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > 4.95 mg/l/4horas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. |  | Información adicional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LD50 dermal >2000 mg/Kg (ratas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Informaciones ecológicas Para el bifentrín. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | LC50 en peces: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0038 – 17.8 g/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. |  | LD50 en faisanes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800-2150 mg/Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. |  | EC50 Dafnia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. |  | Degradación biótica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estabilidad moderada en el suelo bajo condiciones aeróbicas. (vida media 65-125 días), y es estable con una amplia gama de pH. Log Pow > 6,0. Alta afinidad a materia orgánica, y no es móvil en el suelo. Poco potencial para penetrar en el agua subterránea. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Consideraciones sobre la ELIMINACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Producto: De acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales vigentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. |  | Embalaje contaminado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Los envases no retornables del materias se lavarán tres veces antes de su eliminación. Los envases del producto pueden ser reciclados después de lavarlos tres veces. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Información relativa al transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Transporte por tierra: |  |  |  |  |  |  |  |  | (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clase de ADR: |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupo de embalaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III (P001) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nº identificación del peligro: |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de Identificación de Sustancia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993 “Liquido inflamable, n.e.p. (Bifentrin)” |  |  |
|  |  | TREM-Card: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº UN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de embarque conveniente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reglamentaciones nacionales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADR 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LQ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | Transporte por mar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Código IMO/IMDG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clase: |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gupo de embalage: |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº UN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993 “Liquido inflamable, n.e.p. (Bifentrin)” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EMS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MFAG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminante marino: |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de embarque conveniente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Transporte por aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IATA/ICAO-DGR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº UN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993 “Liquido inflamable, n.e.p. (Bifentrin)” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clase: | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupo de embalaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
|  |  | Nombre de embarque conveniente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otra información: |  |  |  | (*) No aplicable para las sustancias transportadas en cantidades limitadas según el ADR 2003. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Información reglamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Símbolo CEE: |  | Xn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contenido: |  | Ver composición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frases de Riesgo y Seguridad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R10, R36, R43, R20/22. S2, S13, S26, S45, S36/37/39. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Descripción química: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver composición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. |  | Etiquetado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. 15.4 |  | Nº de anexo: Símbolos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. |  | Frases de R (iesgo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R10.- Inflamable. R36.- Irrita los ojos. R43.- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. R20/22 .- Nocivo por inhalación y por ingestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. |  | Frases de S (eguridad): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2.- Manténgase fuera del alcance de los niños. S13.- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. S26.- En caso de contacto con los ojos, lávalos inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico. S45.- En caso de accidente o malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). S36/37/39.- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7. |  | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Otras INFORMACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La información aquí contenida está basada en el estado actual de nuestros conocimientos e intenta describir nuestros productos desde el punto de vista de los requerimientos de seguridad. Por lo tanto, no ha de ser interpretada como garantía de propiedades específicas. Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Revisado Departamento Calidad

Fdo: Rosana Marín

| REVISIÓN | MOTIVO MODIFICACIÓN Y SECCIONES AFECTADAS | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 1ª | Revisión de la información referente al transporte de mercancías peligrosas por carretera. ADR 2003. Apartado 14 | 4/06/2003 |