[image: image1.wmf]

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

AZUFRE MICRONIZADO 80

Fecha última revisión: Octubre 1999

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.
Nombre del producto:


AZUFRE MICRONIZADO 80

Polvo para espolvoreo (DP)











FUNGICIDA

Identificación de la Empresa:

AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:
Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Ingrediente activo
% 
No. CAS

Azufre


80
7704-34-9

Inertes


c.s.

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Peligrosidad para el hombre:
Baja toxicidad, irritante

Síntomas de intoxicación:
Irritación de ojos, piel y mucosas.





Si es inhalado, puede producir irritación del tracto respiratorio. La ingestión puede 

ocasionar alteraciones gastrointestinales.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 

Lave la piel con abundante agua.

Contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con  agua durante 15 minutos.

Inhalación:

Si la persona no respira: respiración artificial




Si la persona respira y esta inconsciente: acuéstela boca abajo con la cabeza de lado

Ingestión:
Si ha sido ingerido, puede provocar el vómito. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones al médico: Si se ha ingerido, practique lavado gástrico o emesis. Utilice una solución saturada de bicarbonato de sodio para evitar que se produzca  sulfhídrico. Tratamiento sintomático. antídoto (si hay efectos sistémicos graves): solución intravenosa de nitrato de sodio o nitrato de amilo. Piridoxina I.V a 25 mg/kg.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción:

Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:
Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:
Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos:  dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono.

Equipos de protección:

Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales:
Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.
Precauciones medioambientales:
Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:
Recoger lo derramado sin entrar en contacto con el producto y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
Almacenamiento:
Almacenar según normativas locales. 

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Medidas de protección:
Respiratoria
Mascarilla de protección respiratoria  homologada.





Ojos

Gafas de seguridad o visores.




Manos

Guantes impermeables




Piel y cuerpo
Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:
Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto:


Polvo
Color:



Pardo amarillento.

Olor:



Prácticamente inoloro

pH:



5 ( 1 (10 g/l agua a 20 ºC)
Densidad aparente:

0,49
g/ml a 20º C

Solubilidad en agua: 

Dispersable en agua.

Punto de inflamación:

> 300 ºC

Punto de fusión:


n.d.

Punto de ebullición: 

n.d.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química:
Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.
Condiciones a Evitar:
Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:
Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.
Productos de Descomposición Peligrosos:
  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ingestión:

LD50 Oral en ratas:
> 3000 - 5000
mg/kg. 
Contacto Cutáneo:
-- 
Sensibilización:

No se conoce efecto sensibilizante

Contacto con los Ojos:
Irritante en contacto con los ojos y membranas mucosas

Inhalación:

--

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Ecotoxicidad:
Terrestre
Categoría A



Acuática: 
Categoría A



Abejas: 
--

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Nombre para el transporte:
AZUFRE (sólido)
Numero NU:

1350

Carretera -ADR:
4.1 11º C
Etiqueta :  4

No. de Identificación:
40





15. INFORMACION REGLAMENTARIA.
Símbolo de peligro:
Xi  
Baja toxicidad, irritante

Riesgos especiales: 
R36/37/38:
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Avisos de seguridad: 
S2: 
Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S22:
No respirar el polvo.

S24/25:
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S41:
En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

S45: 
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico 

(si es posible, muéstrele la etiqueta)


16. OTRAS INFORMACIONES
Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.

PÁGINA  
Página 1 de 4

[image: image1.wmf]