[image: image1.wmf]

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CHAS 25

Fecha última revisión:  17/06/99
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.
Nombre del producto:


CHAS 25


Polvo mojable (WP)










INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:

AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:
Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Ingrediente activo

%
No. CAS

Clorpirifos


25
2921-88-2

Inertes



c.s.

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Peligrosidad para el hombre :
Nocivo



Síntomas de intoxicación:
Sudoración, lagrimeo, debilidad, compresión, calambres estomacales, visión borrosa y convulsiones (pueden aparecer varias horas después de la exposición)

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 

Lave la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con  agua durante 20 min..

Inhalación:

Vigile la respiración. Si la persona no respira: respiración artificial




Si la persona respira y esta inconsciente: acuéstela boca abajo con la cabeza de lado

En caso de convulsión inmovilizar con cuidado para que no se lesione. 

Ingestión:

Si respira ,está consciente y ha ingerido el producto: Provoque el vómito. 

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.




NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones al médico: Administre atropina ( 2 mg. vía intravenosa cada 10 minutos, hasta que aparezcan signos de atropinización.) Extraer 10 cm3 de sangre para determinar colinesterasa. Administre Oximas (Pralidoxima). En caso de convulsión administre DIAZEPAN.  NO AMDMINISTRAR: Tiofilina, Furosemida, Reserpina, Barbitúricos ni Fenotiazina.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción:

Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:
Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:
Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos:  dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y pentòxido de fósforo vapores de fosfórico y clorhídrico.

Equipos de protección:

Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales:
Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.
Precauciones medioambientales:
Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:
Recoger lo derramado sin entrar en contacto con el producto, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
Almacenamiento:
Almacenar según normativas locales. 

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Medidas de protección:
Respiratoria
Mascarilla de protección respiratoria  homologada.





Ojos

Gafas de seguridad o visores.




Manos

Guantes impermeables




Piel y cuerpo
Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:
Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto:


Sólido en polvo.
Color:



Grisáceo.

Olor:



Característico a la materia activa que la compone.

pH:



5,5-6,5

(en disolución al 1%)

Densidad aparente:

0,20 – 0,30
g/ml

Solubilidad en agua: 

Suspensibilidad Mínima 80 %

Punto de inflamación:

No inflamable
ºC

Punto de fusión:




10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química:
Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.
Condiciones a Evitar:
Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:
Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.
Productos de Descomposición Peligrosos:
  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ingestión:

LD50 Oral en ratas(hembra):
564
mg/kg. (Calculada)
Contacto Cutáneo:
LD50 Dérmica en conejo:

7.520
mg/kg. (Calculada)
 
Contacto con los Ojos:
En conejos, poco irritante

Inhalación:

CL50 ratas (hembra):

> 10,87
mg./l aire (4h. Calculada)

12.  INFORMACIONES ECOLOGICAS
Ecotoxicidad:
Terrestre
Categoría B

Acuática
Categoría C

Abejas

Muy peligroso para las abejas.
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Nombre para el transporte: SUSTANCIAS SOLIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Numero NU:

3077

Carretera -ADR:
9-12º C

Etiqueta :  9 

No. de Identificación:
90

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.
Símbolo de peligro:
Xn.  Nocivo.  

Riesgos especiales:
R21/22: Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.


Avisos de seguridad:
S2: 
Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S28:
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

S36/37:
Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados

S45:
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES
Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.

PÁGINA  
Página 1 de 4

[image: image1.wmf]