[image: image1.wmf]

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CHAS 48

Fecha de última revisión:

Agosto de 1999

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.
Nombre del producto:


CHAS 48


Concentrado emulsionable (EC)









   
INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:

AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:
Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Ingrediente activo
% p/v
No. CAS

Clorpirifos

48
2921-88-2

Inertes


c.s.

Contiene hidrocarburos aromáticos

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Peligrosidad para el hombre:
Xn
Nocivo

Síntomas de intoxicación:
Irritación de piel y mucosas.

Dolor de cabeza, sudoración, mareo, rinorrea, broncorrea, salivación, lacrimeo, visión borrosa, miosis, fasciculaciones.





Náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, convulsiones.

Alteraciones cardio-respiratorias, (raramente fibrilación, tos, irritación pulmonar, edema de pulmón, bronconeumonía)

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. 

Lave la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos:
Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 min..

Inhalación:

Retirar a la persona afectada de la zona contaminada, al aire libre.

Ingestión:
En caso de ingestión, NO PROVOQUE EL VÓMITO. No dar leche, grasas ni alcohol. Controle la respiración, si fuese necesario, respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones al médico: En caso de ingestión, lavado gástrico, con precaución, evitando la aspiración. Administrar solución acuosa de carbón activado. Administrar Atropina, 2-4 mg/MI cada 5 –10 minutos hasta que aparezcan signos de atropinización. Si fuese necesario, administrar Oximas (Pralidoxima 0,5 – 1 g/IV lenta) previa determinación de colinesterasa.

Contraindicado:
Morfina, Barbitúricos, Teofilina, Aminofilina, Reserpina ,Fenotiacina, Adrenalina, Efedrina y compuestos relacionados.
PRECAUCIÓN: puede provocar neumonía química por aspiración. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción:

Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:
Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:
Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos:  dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ácido clorhídrico, etil sulfito, dietil sulfito y compuestos clorados .

Equipos de protección:

Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales:
Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.
Precauciones medioambientales:
Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:
Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
Almacenamiento:
Almacenar según normativas locales. 

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Medidas de protección:
Respiratoria
Mascarilla de protección respiratoria  homologada.





Ojos

Gafas de seguridad o visores.




Manos

Guantes impermeables




Piel y cuerpo
Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:
Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto:


Líquido 
Color:



Ambar o ligeramente marrón

Olor:



Mercaptano

pH:



5,3 – 5,9 (1% solución acuosa a 25 ºC)

Densidad relativa (agua=1):
1,08 g/ml (a 20 ºC) 

Presión de vapor:

1,87 x 10-5 – 8,15 x 10-5 mm Hg a 25 ºC y 35 ºC
Solubilidad en agua: 

Emulsiona.

Punto de inflamación:

66 º C (Pensky- Martens)

Punto de fusión:


< 0 ºC

Punto de ebullición: 

Se descompone

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química:
Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.
Condiciones a Evitar:
Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:
Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.
Productos de Descomposición Peligrosos:
  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ingestión:

LD50 Oral en ratas :

1.000
mg/kg.



Contacto Cutáneo:
LD50 Dérmica en rata

4.705
mg/kg. 
Sensibilización:

--

Contacto con la piel:
--

Contacto con los Ojos:
Irritación ligera

Inhalación:

LC50 Inhalación en rata (M)
2,16 mg/l/44h.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Ecotoxicidad:
Mamíferos:
Categoría B



Aves:

Categoría B



Acuática: 
Categoría C



Abejas: 
muy peligroso para las abejas

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Nombre para el transporte: PLAGUICIDA, LIQUIDO, TOXICO O NOCIVO NO INFLAMABLE..


Numero NU:

3018

Carretera -ADR:
6.1-71ºC
Etiqueta :  6.1

No. de Identificación:
60

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.
Símbolo de peligro:
Xn   
Nocivo

Riesgos especiales:
R20/22:Nocivo por inhalación y por ingestión




R65:
Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

Avisos de seguridad: 
S2: 
Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S23: 
No respirar los gases, humos, vapores o aerosoles

S25:
Evítese el contacto con los ojos. 

S28:
En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón

S36/37:
Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S45:
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico 

(si es posible, muéstrele la etiqueta)

S62:
En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

16. OTRAS INFORMACIONES
Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.

PÁGINA  
Página 4 de 4

[image: image1.wmf]