FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CIPERT 10 LE

Fecha última revisión:  31/07/2026

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			CIPERT 10 LE			Líquido emulsionable (LE)

INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:   (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	% p/v	No. CAS

Cipermetrina		10	52315-07-8

Inertes			c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre :	Nocivo

Síntomas de intoxicación : 	Náuseas, vómitos, salivación, diarrea,

Irritación de ojos, piel y mucosas.

Tos, afectación pulmonar, taquicardia.

Hormigueo, falta de coordinación, temblores, postración convulsiones.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona intoxicada de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Contacto con la piel:	 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con  agua.

Contacto con los ojos:	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con  agua durante 20 min..

Inhalación:		Trasladar al afectado al aire libre.  En caso de problemas respiratorios,  respiración artificial.

Ingestión:		En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

No provocar el vomito a una persona inconsciente.

Recomendaciones al médico : Si se ha ingerido, practique lavado gástrico con precaución para evitar la aspiración y a continuación administre carbón activado. Sulfato sódico como purgante. Respiración artificacial: oxigenoterapia. en caso de convulsión administrar diazepan. Tratamiento sintomático.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:	Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos:  Compuestos de cloro y óxidos de carbono y nitrógeno

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento:	Almacenar según normativas locales.

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Limites de exposición:	No establecido

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Liquido transparente

Color:				Amarillo

Olor:				Disolvente

pH:				6

Densidad relativa (agua=1):	0.92	g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 		emulsionable

Punto de inflamación:		48-50	ºC

Punto de fusión:			80.5	ºC  (cipermetrina)

Punto de ebullición: 		170-195	ºC  (cipermetrina)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:	 >2000 mg/kg.

Contacto Cutáneo:	LD50 Dérmica en ratas:	 >2000 mg/kg.

Sensibilización:		Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Contacto con los Ojos:	Puede causar irritación.

Inhalación:		No se prevéen efectos adversos si se maneja el producto adecuadamente.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Degradabilidad:			Su degradación en el suelo es muy rápida.

Ecotoxicidad:	Terrestre	Categoría A:Baja

Acuática	Categoría C:  Alta

Abejas		Muy peligroso

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Lavar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte: LIQUIDO INFLAMABLE  n.e.p.

Numero NU:		1993

Carretera -ADR:	3-31ºC		Etiqueta : 3

No. de Identificación:	30

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro:	Xn - Nocivo

Riesgos especiales:	R10  Inflamable.

R20/21/22  Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

R43  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Avisos de seguridad:	S2  Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S36  Usese indumentaria protectora adecuada.

S24/25  Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.