FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DOMINEX 10 LE

Fecha última revisión:  28/07/2026

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			DOMINEX 10 LE		Concentrado emulsionable (EC)

INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	%	No. CAS

Alfa-cipermetrina	10	67375-30-8

Disolventes:

(disolventes, coadyuvantes, etc)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre : Nocivo

Síntomas de intoxicación : 	Náuseas, vómitos y diarreas

Irritación cutánea, ocular, buconasal con hipersalivación

Hormigueos, incoordinación, temblores, convulsiones y postración

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar con abundante jabón y agua la zona afectada. Es preciso consultar la médico si se produce una irritación persistente.

Contacto con los ojos: Enjuagar con agua al menos durante 15 minutos. Si se produce una irritación persistente, es preciso consultar al médico.

Inhalación: Llevar al intoxicado al aire libre. Si hay dificultad o malestar persistentes en la respiración, ponerse en contacto con el médico. Si la respiración se ha parado, aplicar respiración artificial y contactar inmediatamente con el médico.

Ingestión:  Enjuagar la boca con agua. Diluir administrando 1 ó 2 vasos de agua. No inducir a vomitar. Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Conseguir atención médica inmediata.

Recomendaciones al médico: Contiene un insecticida piretroide y tiene una moderada toxicidad oral. No administrar leche nata y otras sustancias que contienen grasa vegetales o animales, ya que facilitan la absorción. La estimulación del sistema central nervioso, puede controlarse mediante la secación p.e. mediante barbitúricos. Contiene hidrocarburos aromáticos que pueden causar una grave neumonitis si se aspira vomitando. Considerar la realización de un lavado gástrico con un tubo endotraquealseguido de administración de carbón activado. sulfato sódico como purgante Pueden presentarse sensaciones dérmicas (parestesia) reversibles que pueden tratarse con pomadas dérmicas usuales para reducir las molestias. Por lo demás, el tratamiento consta de la eliminación controlada de la exposición, seguida por el tratamiento sintomático y de apoyo.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:	Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos: dióxido de carbono, monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno y cianuro de hidrógeno.

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento:	Almacenar según normativas locales.

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Liquido transparente.

Color:				Amarillento.

Olor:				Hidrocarburo aromático.

Densidad relativa (agua=1):	0,91	g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 		Emulsionable.

Punto de inflamación:		40	ºC

Punto de fusión:			>0	ºC-

Punto de ebullición: 		--	ºC

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:	  	942  		 mg/kg.

Contacto Cutáneo:	LD50 Dérmica en conejos:	>2.000		 mg/kg.

Sensibilización:		Posibilidad en contacto con la piel.

Contacto con los Ojos:	Ligeramente irritante.

Inhalación:		LC50 aguda en ratas:		0,21		mg/l/4 h.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Degradabilidad: Se degrada rápidamente en el suelo; su vida media es de 2 a 4 semanas. Se hidroliza fácilmente bajo condiciones básicas (pH 9), sin embargo, en condiciones ácidas y neutrales, la vida media de hidrólisis puede ser de entre 20 y 29 días. Tiene una alta afinidad a las sustancias orgánicas y un LogPw de 5,0; por su fácil degradación, el material tiene un potencial muy bajo para la bioconcentración  (factor BCF = 17) y carece de movilidad en el suelo.

Ecotoxicidad:	Terrestre: 	Categoría A (baja)

Acuática: 	Categoría C (alta)

Abejas: 		Peligrosidad controlable para las abejas.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte: LIQUIDOS INFLAMABLES.

Numero NU:		1993

Carretera -ADR:	3.31º		Etiqueta : 3

No. de Identificación:	30

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Clasificación: 		Xn,	Nocivo

Frases R:	 	R10:	Inflamable

R20/21/22:Nocivo por inhalación, por ingestión y por contacto con la piel.

R43:	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Avisos de seguridad: 	S2: 	Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S26:	En  caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36:	Úsense indumentaria protectora adecuada.

S45:	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico

(si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.