FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ENTOMOFIN EMULSIONABLE 35

Fecha última revisión:  30/07/2026

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:		ENTOMOFIN EMULSIONABLE 35	Concentrado emulsionable (EC)

INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  902 103554

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	% p/v	No. CAS

Endosulfan		35	11529-7

Contiene Xileno

Inertes			c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre:	Tóxico.

Síntomas de intoxicación:	Irritación de ojos, piel y mucosas.

Naúseas, dolores de cabeza, debilidad, convulsiones, tos, opresión torácica, trastornos respiratorios y arritmias.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En general, en caso de duda o de síntomas persistentes, consultar a un médico. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Contacto con la piel: Quitarse las ropas contaminadas, preferentemente con guantes y lavar la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos: Lavarse abundantemente durante 20 minutos con agua corriente.

Inhalación: Llevar a la víctima al aire libre. En caso de problemas respiratorios, practicar la respiración artificial. Consultar a un médico.

Ingestión: No provocar el vómito. Posición lateral de seguridad. Consultar inmediatamente a un médico.

Recomendaciones al médico: Lavar el estómago con gran cantidad de agua con carbón medicinal en suspensión, evitando la aspiración en los pulmones. Administrar sulfato de sodio como laxante. Combatir las convulsiones con pentobarbital a 100 – 500 mg i.v. o de pentotiobarbital a 2-3 ml i.v. de una solución al 2,5 %. No adrenalina ni epinefrina. Realizar la respiración artificial  o la oxigenoterapia si es necesario. El transporte de urgencia a la clínica es necesario en previsión de problemas respiratorios.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:	Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos:  dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, COCl2.

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento:	Almacenar según normativas locales.

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Liquido transparente.

Color:				Rojo.

Olor:				Hidrocarburo aromático.

pH:				5,5-6,5			(al 5% en solución acuosa)

Densidad relativa (agua=1):	1,065			g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 		Emulsionable

Punto de inflamación:		50	ºC

Punto de fusión:			> 0	ºC

Punto de ebullición: 		167-180	ºC  (Disolvente)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:		70	mg/kg. (En suspensión acuosa)

Contacto Cutáneo:	LD50 Dérmica en ratas:		>4000	mg/kg. (Macho)

LD50 Dérmica en ratas:		500	mg/kg. (Hembras)

Sensibilización:		--

Contacto con los Ojos:	Irritación de ojos mediana.

Inhalación:		CL50 por inhalación en ratas:	0,0345	mg/l/4 h. (Macho)

CL50 por inhalación en ratas:	0,0126	mg/l/4 h. (Hembras)

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Movilidad y Degradabilidad: Fácilmente móvil No se observa lixiviación en los suelos. DT50 agua: 4 días. (puede prolongarse en condiciones anaerobias u/o débiles de  pH). Se degrada en los suelos según las condiciones climáticas y el tipo de microorganismos presentes. La degradación en el agua en endosulfan diol y en los suelos en sulfato de endosulfan; relativamente persistente DT50 suelo (endosulfan -,-y sulfato) 5-8 meses. Es casi completamente excretado en las eces durante 48 h en el caso de los mamíferos. Los residuos se acumulan en los riñones más que en la grasas, pero con eliminación bastante rápida (vida media de 7 días). Metabolización rápida en compuestos menos tóxicos y conjugados polares.

Ecotoxicidad:	Terrestre: 	Categoría B

Acuática: 	Categoría C

Abejas: 	Tóxico para las abejas

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte: PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO O NOCIVO E  INFLAMABLE .

Numero NU:		2995

Carretera -ADR:	6.1-72ºC		Etiqueta : 6.1 + 3

No. de Identificación:	63

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro:	T	Tóxico

Riesgos especiales:	R10:	Inflamable

R20:	Nocivo por inhalación.

R24/25: Tóxico por contacto con la piel y por ingestión.

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

Avisos de seguridad:	S2: 	Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S28:	En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón

S36/37:	Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S45:	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico

(si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe

de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.