FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ERTAN

Fecha última revisión:  28/07/2026

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			ERTAN				Concentrado emulsionable (EC)

HERBICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	%	No. CAS

Propanil 		35	709-98-8

Inertes			c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre:	Nocivo

Síntomas de intoxicación:	Irritación de la piel y mucosas

Dolor de cabeza, mareos, vértigo, somnolencia, sensación de quemazón esofagogástrica. Naúseas, vómitos, diarrea, temblores.

Alteraciones cardiovasculares, respiratorias y hematológicas.

Depresión de S.N.C

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:	Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Lave la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos:	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con  agua durante 20 min..

Inhalación:		Si la persona no respira: respiración artificial

Si la persona respira y esta inconsciente: acuéstela boca abajo con la cabeza de lado

Ingestión:		En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

No dar leche ni grasas.

NO PROVOQUE EL VÓMITO. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones al médico: En caso de ingestión lavado gástrico, con precaución, evitando la aspiración. Administrar carbón activado y catártico salino. CONTRAINDICADO: Adrenalina, Epinefrina, Efedrina y compuestos relacionados. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:	Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos:  dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos de cloro.

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento:	Almacenar según normativas locales.

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Liquido transparente.

Color:				Violeta oscuro.

Olor:				Característico de la materia activa que lo compone.

pH:				6.5-7.5		(al 1% disolución acuosa)

Densidad relativa (agua=1):	1,040-1,045	g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 		Emulsionable.

Punto de inflamación:		48-50	ºC

Punto de fusión:			>0	ºC

Punto de ebullición: 		160-170	ºC

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:	  	3.955  	 mg/kg. (Calculada)

Contacto Cutáneo:	LD50 Dérmica en conejo:		20.229	 mg/kg.

Sensibilización:		No en piel de cerdo Guinea (Técnica de paso cerrado)

Contacto con los Ojos:	Ligeramente irritante.

Inhalación:		No se prevén efectos adversos si se maneja el producto adecuadamente.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Degradabilidad:			Su degradación en el suelo es muy rápida.

Ecotoxicidad:	Terrestre	Categoría A

Acuática	Categoría B

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte: LIQUIDOS INFLAMABLES.

Numero NU:		1993

Carretera -ADR:	3.31º		Etiqueta : 3

No. de Identificación:	30

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro:	Xn     Nocivo

Riesgos especiales:	R20/21:	Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Avisos de seguridad:	S2:	Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S26:	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37:	Úsese indumentaria o guantes adecuados y protección para los ojos/la cara

S45:	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta))

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.