FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

FLUOXIL

Fecha de última revisión:		Noviembre 1999

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			FLUOXIL		Concentrado emulsionable (EC)

HERBICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo		% p/v	No. CAS

Oxifluorfen			  24	42874-03-3

Contiene Xileno y N-metil-pirrolidona

Inertes				c.s

(Disolventes, coadyuvantes).

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre:	Nocivo

Síntomas de intoxicación:	Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto respiratorio

Daño corneal.  Náuseas, vómitos, opresión torácica, diarrea, dolor abdominal.

Cefalea, vértigo, debilidad, mareos, visión borrosa, temblores, inestabilidad en la marcha, parálisis, inconsciencia, convulsiones. Alteraciones cardio-respiratorias (fibrilación ventricular).

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:	Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Lave la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos:	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con  agua durante 15 min..

Inhalación:		Llevar al intoxicado al aire libre. Si hay dificultad o malestar persistentes en la respiración, ponerse en contacto con el médico. Si la respiración se ha parado, aplicar respiración artificial

Ingestión:	En caso de ingestión NO PROVOQUE EL VÓMITO. No dar leche, grasas ni alcohol. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario

Recomendaciones al médico: En caso de ingestión, lavado gástrico con precaución evitando la aspiración. control de la excitación con DIAZEPAM Contraindicado: Efedrina, y compuestos relacionados (riesgo de fibrilación). En caso de metahemoglobinemia, administre azul de metileno al 1%. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono y polvo químico.

Contraindicaciones:	Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Los vapores podrían formar mezclas explosivas con el aire:  monóxido y dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos clorados y fluorados.

Equipos de protección:	Utilice equipos de protección total con respiradores autónomos incorporados en áreas cerradas.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Utilice ropa protectora al manejar el producto o limpiar derrames.

Precauciones medioambientales:	Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. Asegúrese de descontaminar las herramientas utilizadas.

Métodos de limpieza:	Recoger el material derramado utilizando serrín u otro material absorbente disponible. Consérvese el material contaminado para su posterior desecho de la forma más conveniente, junto con los envases rotos o vacíos.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Manejar con ventilación adecuada. No ingiera. No inhale. Evite la contaminación ocular, dérmica y a la ropa.

Almacenamiento:	Guardar en recipiente original en condiciones normales de almacenaje.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla homologada

Ojos		Gafas, protección facial..

Manos		Guantes resistentes a productos químicos.

Piel y cuerpo	Mono de algodón y botas impermeables que cubran los tobillos.

Higiene laboral:	No comer ni beber ni fumar al manejar el producto. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Ducha de seguridad.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Líquido

Color:				Ambar

Olor:				Solventes orgánicos

pH:				--

Presión de vapor:		0,027 mPa (20 ºC) (Oxifluorfen)

Densidad aparente:		0,99-1,00 g/ml (20 º C)

Solubilidad en agua: 		0,1 ppm (25 ºC) (Oxifluorfen)

Punto de inflamación:		29º C

Punto de fusión:			< 0º C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales durante 2 años.

Condiciones a Evitar:	Oxifluorfen se descompone en presencia de luz ultravioleta.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes fuertes, ácidos y alcalinos.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Gases que contienen Cl -,F-,NOx. No ocurre polimeración peligrosa.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 oral en ratas		4.599 mg/kg

Contacto Cutáneo:	LD50 dérmica en conejos		> 4.000 mg/kg

Sensibilización:		No sensibilizante en cobaya

Contacto con la piel:	Irritante en conejos

Contacto con los Ojos:	Irritante en conejos

Inhalación:		LC50 ratas			5 mg/l

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Ecotoxicidad:	Mamíferos 	Categoría A

Aves		Categoría A

Acuática	Categoría C

Abejas		Baja toxicidad para las abejas

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Deshacerse del material contaminado cumpliendo normas locales, municipales o estatales sobre vertidos de residuos.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte: LIQUIDOS INFLAMABLES.

Numero NU:		1993

Carretera -ADR:	3.31º		Etiqueta : 3

No. de Identificación:	30

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro:	Xn	Nocivo

Riesgos especiales:	R10:	     Inflamable

R20/21: 	     Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R36/38:      Irrita los ojos y la piel

Avisos de seguridad:	S2: 	Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:	Manténgase fuera de alimentos, bebidas y piensos.

S23:	No revisar los gases, humos, vapores, aerosoles.

S24/25:	Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S36/37:	Use indumentaria y guantes de protección adecuados.

S43:	En caso de incendio úsense agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono o polvo químico.

S45:	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.