FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

GLYFOS PRE

Fecha última revisión:  29/07/2026

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			GLYFOS PRE				Suspensión concentrada (SC)

HERBICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.: (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	%	No. CAS

Glifosato		10	1071-83-6

Simazina		28	122-34-9

Inertes			c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre : Nocivo

Síntomas de intoxicación:		Irritación de piel y mucosas

Mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fatiga

Debilidad, dolor mulcular, convulsiones

Depresión del Sistema Nervioso Central

Alteraciones respiratorias y cardiacas

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:	Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Lave la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos:	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con  agua durante 20 min..

Inhalación:		Si la persona no respira: respiración artificial

Si la persona respira y esta inconsciente: acuéstela boca abajo con la cabeza de lado

Ingestión:		En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

No dar leche ni grasas. PROVOQUE EL VÓMITO si la persona esta consciente.. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones al médico: En caso de ingestión, lavado gástrico. Administrar carbón activado y sulfato sódico como purgante. Control de calcemia. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFN. 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:	 Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de cloro y nitrógeno, y pentòxido de fósforo..

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Debe procurarse emplear ropa diferente a la habitual para manipular el producto o lavar la que se utilice una vez que se haya estado en contacto con este. Utilizar indumentaria protectora adecuada. Tras tratamiento, limpiar el material mediante la circulación de agua abundante. En caso de derrame, aplicar cal apagada sobre el producto, barrer y verter en un recipiente adecuado.

Almacenamiento:	El producto debe almacenarse en locales frescos con temperaturas que oscilen entre 1 y 35 ºC, en

sus envases originales y precintados. Máximo de estabilidad en almacenamiento un año y medio.

Almacenar según normativas locales.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Liquido viscoso.

Color:				Blanco.

Olor:				Prácticamente inodoro.

pH:				4,9 – 5,9

Densidad relativa (agua=1):	1,140	g/ml3 a 20º C (densidad ABS)

Solubilidad en agua: 		Dispersable.

Punto de inflamación:		No inflamable.

Punto de fusión:			>0	ºC

Punto de ebullición: 		100	ºC

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:	  	>10.000	 mg/kg. (Calculada)

Contacto Cutáneo:	Bajo riesgo por vía dérmica . Moderadamente irritante.

Sensibilización:		Ni glifosato ni simazina producen sensibilización cutánea.

Contacto con los Ojos:	Glifosato y simazina son moderadamente irritantes para ojos.

Inhalación:		Sin efecto.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Ecotoxicidad:	Terrestre	Categoría A

Acuática	Categoría B

Abejas		Compatible

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte:  SUSTANCIAS LIQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE.

Numero NU:		3082

Carretera -ADR:	9 11º c		Etiqueta : 9

No. de Identificación:	90

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro:	Xn.	Nocivo, carcinogénico categoría 3.

Riesgos especiales: 	R40:	Posibilidad de efectos irreversibles

Avisos de seguridad: 	S2: 	Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S36/37: Usen indumentaria protectora y guantes de protección adecuados.

S45:	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.