FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

MALAFIN EMULSIONABLE 50

Fecha última revisión:  31/07/2026

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			MALAFIN EMULSIONABLE 50	   	Concentrado emulsionable (EC)

INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	% p/v	No. CAS

Malation		50	121-75-5

Contiene Xileno

Inertes			c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre:	Nocivo

Síntomas de intoxicación:	Irritación de ojos, piel y vías respiratorias.

Sudoración, lacrimeo, debilidad, confusión, calambres estomacales y convulsiones.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:	Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Lave la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos:	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con  agua durante 20 min..

Inhalación:		Si la persona no respira: respiración artificial

Si la persona respira y esta inconsciente: acuéstela boca abajo con la cabeza de lado

Ingestión:		En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

NO PROVOQUE EL VÓMITO. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones al médico: En caso de ingestión, practique lavado gástrico, con precaución, evitando la aspiración. Administre Atropina (2 mg. vía intravenosa cada 10 minutos hasta que aparezcan signos de atropinización). Oximas (Pralidoxima). Antes de administrar las oximas, obtener 10 cc. de sangre para determinar colinesterasa. En caso de convulsión administre Diazepan.. CONTRAINDICADO: Morfina, Teofilina, Efedrina, Furosemida, Reserpina, Barbitúricos ni Fenotiacina.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:	Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos:  dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono y pentòxido de fósforo.

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento:	Almacenar según normativas locales.

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Liquido transparente

Color:				Ligeramente amarillento.

Olor:				Característico de la materia activa que lo compone.

pH:				6-7

Densidad relativa (agua=1):	1,030-1,035		g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 		Emulsionable.

Punto de inflamación:		45-50	ºC

Punto de fusión:			>0	ºC

Punto de ebullición: 		160-165	ºC

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:	 5.500	mg/kg. (Calculada)

Contacto Cutáneo:	LD50 Dérmica en ratas:	>20000	mg/kg.

Sensibilización:		--

Contacto con los Ojos:	Irritación de ojos ligera.

Inhalación:		LD50 en ratas:		>5,2	mg./l/4-h.

- INFORMACIONES ECOLOGICAS

Ecotoxicidad:	Terrestre:	Categoría A

Acuática: 	Categoría B

Abejas: 	Muy peligroso para las abejas

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte: LIQUIDOS INFLAMABLES .

Numero NU:		1993

Carretera -ADR:	3-31ºc		Etiqueta : 3

No. de Identificación:	30

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro: 	Xn.	Nocivo.

Riesgos especiales: 	R10:	Fácilmente inflamable

R20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel

R38:	Irrita la piel

Avisos de seguridad: 	S2:	Manténgase fuera del alcance de los niños

S13:	Manténgase fuera de alimentos, bebidas y piensos

S16:	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar

S24/25:	Evítese el contacto con los ojos y la piel

S36/37:	Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados

S45:	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.