FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

METIDEM 20 LS

Fecha de última revisión:		junio de 2000

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			METIDEM 20 LS		Concentrado Soluble (SL)

INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  915530104

Fax.: 915538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.:  915620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	% p/v	No. CAS

Metomilo		20	16752-77-5

Contiene  Alcohol de diacetona y carbonato de propileno

Inertes			c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre:	Tóxico

Síntomas de intoxicación	:	Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio

Disnea, boncoespasmo, cefalea

Nauseas, vómito, malestar, visión borrosa, debilidad, sialorrea, sudoración, miosis, incoordinación, covulsiones

Depresión del sistema nervioso central, mareo, lenguaje lento

Alteraciones hepatorrenales, anemia

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona de la zona contaminada

Contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar con gran cantidad de agua y jabón. Obtener ayuda médica.

Contacto con los ojos: Lavar con gran cantidad de agua durante la menos 15 minutos. Inmediatamente consultar a un oculista

Ingestión: Inducir el vómito solo si la víctima está consciente. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con agua. Si la respiración es dificultosa: dar oxígeno. Si no respira: aplicar respiración artificial. En caso de convulsiones, inmovilizar a la persona con precaución para evitar lesiones.  Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario.

Notas al médico. Si se ingiere practicar lavado gástrico con precaución, evitando la aspiración. Administrar carbón activado y catártico salino. Administrar atropina hasta que aparezcan síntomas de atropinización. Controlar cianosis. En caso de convulsiones, administrar Diazepam. Cotraindicado Oximas. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:	Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos: óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, sulfuro de carbono y isocianato de metilo.

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento:	Almacenar según normativas locales.

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Liquido transparente.

Color:				Ligeramente amarillo.

Olor:				Hidrocarburo aromático.

pH:				7,8-8,8			(al 5% en solución acuosa)

Densidad relativa (agua=1):	1,065			g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 		Soluble

Punto de inflamación:		65	ºC

Punto de fusión:			< 0	ºC

Punto de ebullición: 		>100	ºC

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:		86	mg/kg.

Contacto Cutáneo:	LD50 Dérmica en ratas:		>2000	mg/kg.

Sensibilización:		No sensibilización en Cobayas

Contacto en la piel:	No irritante (Conejo).

Contacto con los Ojos:	Irritante (Conejo).

Inhalación:		CL50 por inhalación en ratas:	>5	mg/l/4 h.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Degradabilidad: Se degrada fácilmente en suelo y en las aguas subterráneas.

Ecotoxicidad:	Terrestre:	Mamíferos :  C ; Aves : B

Acuática: 	Categoría B

Abejas: 		Peligrosidad controlable para las abejas.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte: PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO O NOCIVO E  INFLAMABLE .

Numero NU:		2991

Carretera -ADR:	6.1-72ºC		Etiqueta : 6.1 + 3

No. de Identificación:	63

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro: 	T	Tóxico

Frases R:	 	R10:	Inflamable

R25: 	Tóxico  por ingestión

R36	Irrita los ojos

Avisos de seguridad: 	S1/2: 	Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S36/37	Usen indumentaria y guantes de protección adecuados

S43 :	En caso de incendio, úsese espuma, productos químicos en polvo o spray de agua

S25	Evítese el contacto con la piel

S45: 	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe

de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.