FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NUDOR EXTRA

Fecha última revisión:  29/07/2026

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			NUDOR EXTRA		Suspensión concentrada (SC)

HERBICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo		% p/v	No. CAS

Alacloro 			35	4685-14-7

Atrazina 			20	1912-24-9

Inertes			c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre:	Nocivo

Síntomas de intoxicación:	Irritación de piel y mucosas.

Puede producir sensibilización en contacto con la piel

Dolor de cabeza, somnolencia, náuseas, vómitos, inestabilidad en la marcha, convulsiones.

Alteraciones respiratorias y hepáticas.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Lávese inmediata y abundantemente con agua

Contacto con los ojos: Lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

Ingestión: Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Provocar la evacuación gástrica protegiendo las vías respiratorias. (riesgo de neumopatía por disolventes)

Inhalación: Apartar la paciente del lugar de exposición; mantenerlo abrigado y en reposo. Acudir al médico.

En caso de dificultades respiratorias persistentes, practicar oxigenoterapia, . Comprobar el estado de consciencia, respiración y pulso de la víctima; ponerle de lado o reanimar. Sin antídoto conocido, seguir tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO.: 91-562 24 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:		Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:	 Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos: óxidos de carbono, de nitrógeno y de azufre, ácido clorhídrico.

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento:	En condiciones normales de almacenamiento el producto guarda su actividad por tiempo

indefinido.

Almacenar según normativas locales.

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Liquido viscoso

Color:				Blanco crema.

Olor:				Olor débil.

pH:				6-7

Densidad relativa (agua=1):	1,07		g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 		Dispersable.

Punto de inflamación:		> 65	ºC

Punto de fusión:			<0	ºC

Punto de ebullición: 		>100	ºC

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:	Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:	  	2.690		 mg/kg.

Contacto Cutáneo:	LD50 Dérmica en  ratas:		> 5.010		 mg/kg.

Sensibilización:		--

Contacto con la piel:	Débilmente irritante (conejos).

Contacto con los Ojos:	Moderadamente irritante (conejos).

Inhalación:		CL50 en ratas:	  		> 14,9		 mg/l/ 4 h.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Ecotoxicidad:	Terrestre: 	Categoría A

Acuática: 	Categoría B

Abejas:

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte:  SUSTANCIAS LIQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE.

Numero NU:		3082

Carretera -ADR:	9 11º c	Etiqueta :  9

No. de Identificación:	90

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro: 	Xn	Nocivo, carcinogénico categoría 3

Riesgos especiales: 	R20/22:Nocivo por inhalación y por ingestión

R36:	Irrita los ojos.

R40:	Posibilidad de efectos irreversibles

R43:	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Avisos de seguridad: 	S2: 	Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S24/25:	Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S36/37/39:Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara

S45: 	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.