[image: image1.wmf]

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ONCOL 20 LE

Fecha de última revisión:

Junio 2001

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.
Nombre del producto:


ONCOL 20 LE


Concentrado emulsionable(EC)










INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:

AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:
Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Ingrediente activo
% p/v
No. CAS

Benfuracarb

20
82560-54-1

Contiene Nafta disolvente del petroleo (nº CAS 64742-95-6)

Inertes


c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Peligrosidad para el hombre:
Nocivo

Síntomas de intoxicación:
Irritación de piel y mucosas.

Sudoración, lacrimeo,  vómitos, diarrea ,estupor, coma, convulsiones., hipotonía, hipertension, taquicardia, fallo respiratorio. Neumonía química por aspiración

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Retirar a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa contaminada. Lavar con gran cantidad de agua y jabón sin frotar. Obtener ayuda médica.

Contacto con los ojos: Lavar con gran cantidad de agua durante la menos 15 minutos. Inmediatamente consultar a un oculista.

Ingestión . No administrar nada por vía oral. No provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua. Dar a beber 240 a 300 ml de agua. Obtener atención médica inmediatamente.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Sacar a la víctima de la zona contaminada. Hacer que el paciente se tienda y mantenerle tranquilo y mantener la temperatura corporal. Controlar la respiración, si  fuera necesario, respiración artificial . Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas  Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario y si es posible lleve la etiqueta o el envase

Tratamiento médico adicional:  En caso de ingestión descontaminación digestiva según el estado de consciencia. Administre una solución acuosa de carbón activadoy un catártico salino de  sulfato sódico. Administrar atropina  hasta que aparezcan signos de atropinización. Controlar la cianosis. Evitar fisostigmima. _Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción:

Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:
Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:
Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos: óxidos de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono y  óxido nitroso. 

Equipos de protección:

Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales:
Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.
Precauciones medioambientales:
Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:
Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
Almacenamiento:
Almacenar según normativas locales. 

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Medidas de protección:
Respiratoria
Mascarilla de protección respiratoria  homologada.





Ojos

Gafas de seguridad o visores.




Manos

Guantes impermeables




Piel y cuerpo
Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:
Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto:


Liquido transparente.
Color:



Marrón oscuro.

Olor:



Hidrocarburo aromático.

pH:



6-7


(al 10% en solución acuosa)


Densidad relativa (agua=1):
1,002


g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 

Emulsionable

Punto de inflamación:

53
ºC

Punto de fusión:


< 0
ºC

Punto de ebullición: 

>160
ºC  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química:
Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.
Condiciones a Evitar:
Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:
Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.
Productos de Descomposición Peligrosos:
  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ingestión:

LD50 Oral en ratas:

640
mg/kg.
Contacto Cutáneo:
LD50 Dérmica en ratas:

>2000
mg/kg. 

Sensibilización:



Contacto en la piel:
No irritante (Conejo).

Contacto con los Ojos:
Ligeramente Irritante (Conejo).

Inhalación:

CL50 por inhalación en ratas:
>1,07
mg/l/4 h.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Degradabilidad: Se degrada (readily) fácilmente en suelo.

Ecotoxicidad:
Terrestre:
Categoría C




Acuática: 
Categoría C



Abejas: 

Peligrosidad controlable para las abejas.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Nombre para el transporte: PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO O NOCIVO E  INFLAMABLE .


Numero NU:

2991

Carretera -ADR:
6.1-72ºC

Etiqueta : 6.1 + 3

No. de Identificación:
63





15. INFORMACION REGLAMENTARIA.
Símbolo de peligro: 
Xn
Nocivo

Riesgos especiales: 
R20/22:
Nocivo por inhalación y por ingestión




R65: 
Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar

Avisos de seguridad: 
S2: 
Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S23:
No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles 

S36/37:
Úsense indumentaria y guantes adecuados 

S62 : 
En caso de ingestion, no provocar el vómito. Acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta del envase.

S45: 
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES
Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe 

de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.

PÁGINA  

Página 3 de 4

[image: image1.wmf]