FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PARASHOOT

Fecha última revisión : Enero de 2000

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.

Nombre del producto:			PARASHOOT				Suspensión de cápsulas (CS)

INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:		AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:	Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente activo	% p/v	No. CAS

Metil paratión		45	298-00-0

Disolvente aromático.

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Peligrosidad para el hombre:	Nocivo

Síntomas de intoxicación:	Irritación de piel y mucosas. Alteraciones cardiacas.

Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.

Opresión torácica, tos, bronconstricción, disnea.

Miosis, visión borrosa, disminución de la agudeza visual.

Aumento de la sudoración, lacrimeo, sialorrea, rinorrea, incontinencia vesical.

Temblor muscular, agitación, debilidad muscular, convulsiones, coma.

Cefalea, vértigo, ansiedad, inconsciencia, confusión, ataxia, alteraciones en el habla.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:	Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Lave la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos:	Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos..

Inhalación:		Controle la respiración; en caso necesario, respiración artificial.

Ingestión:	En caso de ingestión si la persona está consciente provocar el vómito rápidamente. Dar al intoxicado a beber dos uno o dos vasos de agua e inducir el vómito introduciendo los dedos en la garganta. Repetir hasta que el vómito sea claro. No dar leche, grasas ni alcohol. Si la persona está inconsciente, acuéstela boca abajo con la cabeza de lado. En caso de convulsiones, inmovilice a la persona, con precaución, para evitar lesiones. Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario.

NO DEJE  SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Recomendaciones al médico: 	En caso de ingestión, lavado gástrico con precaución evitando la aspiración. Administrar

atropina hasta que aparezcan signos de atropinización. Controlar cianosis. Añadir Oximas (Pralidoxima). En caso de convulsiones, administrar DIAZEPAM.

Contraindicado: 		Morfina, barbitúricos, fenotiazina, reserpina, y otros estimulantes o depresores centrales.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medidas de extinción:	Agua pulverizada o espumas para fuegos grandes y dióxido de carbono o polvo químico para fuegos pequeños.

Contraindicaciones:	Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:	Sulfuro de dimetilo, dióxido de sulfuro, monóxido de carbono, dióxido de carbono, pentòxido de fósforo y óxidos de nitrógeno.

Equipos de protección:		Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.

Precauciones medioambientales:	Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:	Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No entrar en contacto con el producto derramado. No limpiar la zona contaminada con agua.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:		No comer, beber, ni fumar durante su utilización.

Almacenamiento:	Almacenar según normativas locales.

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de protección:	Respiratoria	Mascarilla de protección respiratoria  homologada.

Ojos		Gafas de seguridad o visores.

Manos		Guantes impermeables

Piel y cuerpo	Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:	Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Aspecto:			Líquido viscoso

Color:				Beige

Olor:				A ajo picante.

pH:				6,1

Densidad aparente:		1,14	g/ml

Solubilidad en agua: 		Dispersable

Punto de inflamación:		100 ºC Aproximadamente.

Punto de fusión:			--

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Química:	El producto es estable bajo condiciones normales de uso y almacenaje. Al desecarse, la materia activa se descompone rápidamente al calentarse por encima de 100 ºC incrementando el riesgo de explosión.

Condiciones a Evitar:	Evitar condiciones temperaturas extremas. No debe permitirse que el producto se seque.

Materiales a Evitar:	Disolventes, álcalis fuertes, aminas y compuestos oxidantes fuertes.

Productos de Descomposición Peligrosos:	 Sulfuro de dimetilo, dióxido de sulfuro, monóxido de carbono, dióxido de carbono, pentòxido de fósforo y óxidos de nitrógeno.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Ingestión:		LD50 Oral en ratas:	 	1.335	mg/kg.

Contacto Cutáneo:	LD50 Dérmica en ratas:	            >4.000	mg/kg.

Sensibilización:		No sensibilización en cobayas

Contacto con los Ojos:	Prácticamente no irritante en conejos

Inhalación:		--

- INFORMACIONES ECOLOGICAS

Ecotoxicidad:	Terrestre	Categoría B

Acuática	Categoría B

Abejas		Muy peligroso para las abejas

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre para el transporte:  SUSTANCIAS LIQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE.

Numero NU:		3082

Carretera -ADR:	9 11º c	Etiqueta :  9

No. de Identificación:	90

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Símbolo de peligro: 	Xn.	Nocivo

Riesgos especiales: 	R22:	Nocivo por ingestión

R65:	Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

Avisos de seguridad: 	S2:	Manténgase fuera del alcance de los niños

S13:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S23:	No respirar los gases, humos, vapores ó aerosoles.

S28:	En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón

S36/37:	Úsense guantes adecuados

S45:	En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

S62:	En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente a l médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

16. OTRAS INFORMACIONES

Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.