[image: image1.wmf]

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

 PARED

Fecha última revisión:  16/08/00
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.
Nombre del producto:


PARED



Líquido Soluble (SL)










HERBICIDA

Identificación de la Empresa:

AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:
Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
.

Ingrediente activo

% p/v
No. CAS

Paracuat



20
004685-14-7

Contiene un hemético

Inertes


c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Peligrosidad para el hombre:
Tóxico

Síntomas de intoxicación:
Dolor de boca y garganta, escoriaciones de labios, ulceracíon de lengua, mucosa bucal y 

faringe.

Fiebre, dolor abdominal, letargía, somnoliencia, cianosis, shock, trastornos de la función pulmonar.

Irritación de piel, escoriaciones y formación de vesículas.

Inflamación de ojos, pérdida del epitelio conjuntival y capa superficial de la cornea.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar la piel inmediatamente con agua, seguido de jabón y agua. Tal acción es esencial para minimizar el contacto con la piel. Acudir la médico. La ropa contaminada debe lavarse a fondo antes de volverla a usar.

Contacto con los ojos: Irrigar inmediatamente con solución lavaojos o con agua clara, manteniendo los párpados separados durante 20 minutos como mínimo. Acudir la médico inmediatamente.

Ingestión: Acudir inmediatamente al médico. La rapidez es esencial. Transferir inmediatamente al paciente al hospital o centro médico más próximo, informando por teléfono de la hora estimada de llegada, de modo que el inicio del tratamiento no se vea retardado.  Provocar el vómito, si éste no se ha producido y si el intoxicado esta consciente.

Inhalación: Apartar la paciente del lugar de exposición; mantenerlo abrigado y en reposo. Acudir al médico.

Tratamiento médico adicional: Suministrar oralmente o por el tubo gástrico hasta un litro de una suspensión acuosa al 15% de tierra de Fuller junto con un purgante adecuado (200 ml de una solución acuosa de manitol al 20%). 

Tratamiento hospitalario: Consultar el folleto “The treatment of Paraquat Poisoning, 1.987” (Guía para médicos). Hacer un lavado de estómago y hacer ensayos para detectar la presencia de paraquat en la orina y en el aspirado gástrico (Si es claro).

Repetir la administración de absorbente y purgante hasta que el absorbente aparezca en las evacuaciones. Normalmente esto debe tomar entre 4 y 6 horas desde el comienzo del tratamiento. No utilizar oxígeno suplementario. 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción:

Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:
Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:
Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos: dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

Equipos de protección:

Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales:
Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.
Precauciones medioambientales:
Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:
Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
Almacenamiento:
En condiciones normales de almacenamiento el producto guarda su actividad por tiempo 

indefinido.

Almacenar según normativas locales. 

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Medidas de protección:
Respiratoria
Mascarilla de protección respiratoria  homologada.





Ojos

Gafas de seguridad o visores.




Manos

Guantes impermeables




Piel y cuerpo
Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:
Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto:


Liquido
Color:



Azul / verde oscuro.

Olor:



Característico de las sustancias que lo componen.

pH:



6,5-7,5

Densidad relativa (agua=1):
1,08
g/ml
Solubilidad en agua: 

Soluble

Punto de inflamación:

--
ºC

Punto de fusión:


>0
ºC

Punto de ebullición:

<100
ºC

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química:
Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.
Condiciones a Evitar:
Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:
Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.  Corrosivo para el aluminio, zinc, hierro.
Productos de Descomposición Peligrosos:
  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ingestión:

LD50 Oral en ratas:
707
mg/kg. (Macho)




LD50 Oral en ratas:
612
mg/kg. (Hembra)
Contacto Cutáneo:
LD50 Oral en ratas:
590
mg/kg. (Macho)




LD50 Oral en ratas:
735
mg/kg. (Hembra)
Sensibilización:

No es sensibilizante

Contacto con la piel:
Nocivo en contacto con la piel.

Contacto con los Ojos:
Irritante moderado en conejo, puede irritar ojo del hombre

Inhalación:

Puede irritar vías respiratorias a altas concentraciones de niebla.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Degradabilidad: Paracuat es rápidamente absorbido y desactivado por el suelo.

Ecotoxicidad:
Terrestre:
Categoría B




Acuática: 
Categoría A



Abejas: 
Compatible con abejas

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Nombre para el transporte: PLAGUICIDA, LIQUIDO, TOXICO O NOCIVO NO INFLAMABLE..


Numero NU:

3016

Carretera -ADR:
6.1-71ºC
Etiqueta :  6.1

No. de Identificación:
60


15. INFORMACION REGLAMENTARIA.
Símbolo de peligro: 
T
Tóxico

Frases R:
 
R24/25: Tóxico en contacto con la piel y por ingestión




R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Avisos de seguridad: 
S2: 
Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S20/21: No comer ni beber ni fumar durante su utilización.

S36/37/39:Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara

S45: 
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES
Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.

PÁGINA  
Página 1 de 4

[image: image1.wmf]