[image: image1.wmf]

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SISTEMATON 40

Fecha última revisión:  14/06/99
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.
Nombre del producto:


SISTEMATON 40


Concentrado emulsionable (EC)











INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:

AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:
Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
Ingrediente activo
% p/v
No. CAS

Dimetoato

40
60-51-5

Contiene Ciclohexanona y disolvente nafta (petroleo)

Inertes


c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)






3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Peligrosidad para el hombre:
Nocivo

Síntomas de intoxicación:
Irritación de ojos, piel y mucosas.





Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.





Opresión torácica, tos, broncoconstricción, disnea, edema pulmonar.





Miosis, visión borrosa, disminución de la agudeza visual. 

Aumento de la sudoración, lacrimeo, sialorrea, rinorrea, incontinencia vesical.

Temblor muscular, agitación, debilidad muscular.

Alteraciones cardiovasculares, fibrilación ventricular. Cefalea, vértigo, ansiedad, confusión, ataxia, alteraciones en el habla, convulsiones, coma.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:
Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 

Lave la piel con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con  agua durante 20 min..

Inhalación:

Si la persona no respira: respiración artificial




Si la persona respira y esta inconsciente: acuéstela boca abajo con la cabeza de lado

Ingestión:

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.




NO PROVOQUE EL VÓMITO. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones al médico: Si se ha ingerido practique lavado gástrico con precaución evitando la aspiración.. Aplique respiración artificial con oxigeno, caso de que fuera necesario. Administrar ATROPINA (2-4 mg. por vía venosa cada 10 minutos) hasta que aparezcan signos de atropinización. Oximas (Pralidoximas). Antes de administrar oximas, obtener 10 cc. de sangre para determinar colinesterasa.  En caso de convulsiones administrar Diazepan. NO ADMINISTRAR: Morfina, , Teofilina, Efedrina, Furosemida, Reserpina, Barbitúricos ni Fenotiazina. 

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción:

Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:
Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:
Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos:  dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y pentòxido de fósforo.

Equipos de protección:

Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales:
Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.
Precauciones medioambientales:
Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:
Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
Almacenamiento:
Almacenar según normativas locales. 

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Medidas de protección:
Respiratoria
Mascarilla de protección respiratoria  homologada.





Ojos

Gafas de seguridad o visores.




Manos

Guantes impermeables




Piel y cuerpo
Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:
Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto:


Liquido transparente.
Color:



Azul intenso.

Olor:



Característico de la materia activa que lo compone.

pH:



5,5-6,5


Densidad relativa (agua=1):
1.050-1,055
g/ml3 a 20º C

Solubilidad en agua: 

Emulsionable.

Punto de inflamación:

46-50
ºC

Punto de fusión:


>0
ºC

Punto de ebullición: 

160-165
ºC

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química:
Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.
Condiciones a Evitar:
Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:
Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.
Productos de Descomposición Peligrosos:
  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ingestión:

LD50 Oral en ratas:
 800-950 mg/kg. (Calculada)
Contacto Cutáneo:
LD50 Dérmica en ratas:
800
mg/kg.
Sensibilización:

--
Contacto con los Ojos:
Irritación de ojos mediana.

Inhalación:

Irritación vía respiratoria leve.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Ecotoxicidad:
Terrestre
Categoría B

Acuática
Categoría A


Abejas

Muy tóxico para las abejas
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Nombre para el transporte: PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO O NOCIVO E INFLAMABLE .


Numero NU:

3017

Carretera -ADR:
6.1-72ºC
Etiqueta : 6.1+3

No. de Identificación:
63





15. INFORMACION REGLAMENTARIA.
Símbolo de peligro:
Xn.
Nocivo, carcinogénico categoría 3.

Riesgos especiales:
R10:
Inflamable.

R20/21/22:  Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

Avisos de seguridad:
S2:
Manténgase fuera del alcance de los niños.




S13:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.




S23:
No respirar los vapores.

S24/25: Evítese el contacto con la piel y con los ojos

S36:
Úsese indumentaria protectora adecuada

S45:
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

S62:
En caso de ingestión, no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

16. OTRAS INFORMACIONES
Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.

PÁGINA  
4 

Pagina    de 4

[image: image1.wmf]