[image: image1.wmf]

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

 SUFENIT 50

Fecha última revisión  16/06/99
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑIA.
Nombre del producto:


SUFENIT 50


Líquido emulsionable (EC)










INSECTICIDA

Identificación de la Empresa:

AGRODAN, S.A.

c/ Almansa 105

28040 MADRID

Tel.:  (91) 5530104

Fax.:  (91) 5538859

Instituto Nacional De Toxicología:
Tel.: (91) 5620420

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
.

Ingrediente activo

% p/v
No. CAS

Fenitrotion


50
122-15-5

Inertes


c.s.

(disolventes, coadyuvantes, etc.)

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Peligrosidad para el hombre:
Nocivo

Síntomas de intoxicación:
Pueden aparecer varias horas después de su utilización.





Sudoración, lacrimeo, debilidad, confusión, calambres estomacales, convulsiones.





Irritación de piel y mucosas.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Quitar a la víctima del lugar contaminado. Llamar inmediatamente a un médico y explicarle que la víctima ha estado expuesta a fenitrotión (un insecticida organofosforado) y describirle su situación. 

Si no respira, aplicar respiración artificial y mantenerla hasta que lleguen los servicios de socorro.

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminado.
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminado.

Ingestión: Si es ingerido y el paciente está consciente  provocar el vómito rápidamente. Hacer que beba 1 ó 2 vasos de agua e inducir el vómito metiéndole los dedos en la garganta). Repetir hasta que el vómito sea claro. Nunca administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Hacer que el paciente se tienda y se mantenga quieto. Obtener atención médica inmediatamente.

Recomendaciones al médico: Fenitrotión es un inhibidor de la colinesterasa que afecta a los sistemas nerviosos central y periférico y produce depresiones cardiacas y respiratorias. 

Antídoto: Administrar sulfato de atropina en grandes dosis. Dos o cuatro mg. Intravenosa o intramuscularmente tan pronto como se supere la cyanosis. Repetir cada 5 o 10 minutos hasta que aparezcan signos de atropinización

2 PAM chloride es un antídoto farmacológico que puede ser administrado como un adjunto, pero no como un sustituto de la atropina, que es un antídoto sintomático y, a menudo, salvavidas. NO ADMINISTRAR MORFINA NI TRANQUILIZANTES.

Al primer signo de edema pulmonar, dar oxigeno al paciente y tratar sintomáticamente.

Puede ocurrir una continua absorción de Fenitrotión que provoque una recaída después de la mejora inicial. SE DEBE VIGILAR ESTRECHAMENTE AL PACIENTE AL MENOS DURANTE 48 HORAS
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TFNO: 91-562 04 20

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medidas de extinción:

Agua pulverizada, espumas, dióxido de carbono, polvo.

Contraindicaciones:
Evitar flujo de agua a presión.  Evitar el derrame de las aguas de extinción en el medio ambiente.

Productos de combustión:
Peligro de emisión de gases tóxicos con los humos: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dimetil sulfito, dióxido de azufre y pentòxido de fosforo.

Equipos de protección:

Guantes y traje resistentes al calor.  Usar un aparato de respiración autónomo.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales:
Mantener a las personas ajenas alejadas y aislar la zona del derrame.  Evitar el contacto y la inhalación del producto.
Precauciones medioambientales:
Evitar la dispersión.  Aislar el producto derramado y evitar que alcance cursos de agua y vegetación.

Métodos de limpieza:
Recoger lo derramado con algún absorbente inerte, y depositarlo en contenedores limpios, estancos y bien etiquetados.  No usar agua para limpiar la zona de vertido.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

No comer, beber, ni fumar durante su utilización.
Almacenamiento:
En condiciones normales de almacenamiento el producto guarda su actividad por tiempo 

indefinido.

Almacenar según normativas locales. 

Almacenar en su recipiente de origen, en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños, de alimentos, bebidas y piensos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
Medidas de protección:
Respiratoria
Mascarilla de protección respiratoria  homologada.





Ojos

Gafas de seguridad o visores.




Manos

Guantes impermeables




Piel y cuerpo
Indumentaria apropiada para evitar la exposición del cuerpo con el producto.

Higiene laboral:
Debe haber duchas y lavaojos disponibles en caso de contaminación ocular o dérmica.  Lavar la piel antes de beber, comer y fumar.  Ducharse al terminar la jornada.  Lavar la ropa de trabajo periódicamente.  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Aspecto:


Liquido
Color:



Ambar/ Marrón..

Olor:



Característico de las sustancias que lo componen.

pH:



--

Densidad relativa (agua=1):
1,068
g/ml 
(a 20 º C)
Solubilidad en agua: 

Soluble

Punto de inflamación:

51
ºC

Punto de fusión:


<0
ºC

Punto de ebullición:

140-145
ºC  a 0,1 mm Hg (Fenitrotion)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad Química:
Estable en condiciones normales de uso y almacenaje.
Condiciones a Evitar:
Evitar condiciones extremas como temperaturas elevadas, llamas, chispas y humedad.

Materiales a Evitar:
Materiales oxidantes, básicos o ácidos fuertes.  Corrosivo para el aluminio, zinc, hierro.
Productos de Descomposición Peligrosos:
  Ninguno en condiciones normales de uso.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Ingestión:

LD50 Oral en ratas:
570-740

mg/kg. (Fenitrotion)

Contacto Cutáneo:
LD50 Oral en ratas:
870-2500
mg/kg. (Fenitrotion)

Sensibilización:

No es sensibilizante

Contacto con la piel:
Irritante.

Contacto con los Ojos:
Irritante.

Inhalación:

LC50 Oral en ratas:
Aprox.  1,2
mg/l/4 h  (Fenitrotion)

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS
Degradabilidad: La materia activa (fenitrotión), es biodegradable. Sufre una rápida degradación en el medioambiente y en las plantas de tratamiento de residuos sin problemas.

Ecotoxicidad:
Terrestre:
Categoría B




Acuática: 
Categoría B



Abejas:
 
Muy peligroso para las abejas

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
No contaminar los lagos, vías fluviales o fosos, con productos químicos o recipientes usados.

Vaciar completamente los recipientes y deben eliminarse de manera segura de acuerdo con la legislación vigente.

Las opciones más adecuadas son las de enviarlo a un recuperador autorizado o a un incinerador homologado.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Nombre para el transporte: PLAGUICIDA, LIQUIDO, TOXICO O NOCIVO NO INFLAMABLE..


Numero NU:

3018

Carretera -ADR:
6.1-71ºC
Etiqueta :  6.1

No. de Identificación:
60








15. INFORMACION REGLAMENTARIA.
Símbolo de peligro: 
Xn   
Nocivo

Frases R:
 
R10:
Inflamable




R20/21/22:Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.




R38:
Irrita la piel

Avisos de seguridad: 
S16:
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar

S25: 
Evítese el contacto con los ojos.

S36:
Úsense indumentaria protectora adecuada.

S45: 
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico si es posible, muéstrele la etiqueta)

16. OTRAS INFORMACIONES
Léase detenidamente las instrucciones de la etiqueta para su correcta aplicación, dosis, plazo de seguridad, modo y precauciones de empleo.

Este producto debe de ser almacenado, manipulado y usado, de acuerdo con las normativas legales en vigor, y bajo una buena higiene laboral.

La información aquí reflejada, está basada en el estado de nuestros conocimientos actuales.  Describe el producto y no debe de ser interpretada como garantía de propiedades especificas.

PÁGINA  
Página 1 de 4

[image: image1.wmf]