AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.1 de 9

S.COOP	         ACARFIT

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 22 Feb.2000

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.

Nombre Comercial: ACARFIT.

Forma Comercial: Concentrado Emulsionable (EC).

DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

Teléfono Emergencias:	Instituto Nacional de Toxicología: 	91 562.04.20 (Servicio 24 hrs).

Nombre químico del/de los

ingrediente(s) activo(s):   	Dicofol

2,2,2-tricoloro 1,1-bis 4-clorofenil etanol.

Nombre CAS: 4-chloro--(4-chlorophenyl)--(trichloromethyl)=

benzenemethanol

Nombre ISO: DICOFOL

Tetradifon

4´-clorofenil 2,4,5-tetraclorofenil sulfona.

Nombre CAS: 1,2,4-trichrolo-5-[(4-chlorophenyl)slufonyl]benzene		Nombre ISO: TETRADIFON

Fórmula química:	Dicofol: C14 H9 Cl5 O

Tetradifon: C12 H6 Cl4 O2 S

2.	COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Preparado:	PREPARADO.

Información sobre los ingredientes:

| Nombre común | C (%) | Nº CAS | Numero EC | Símbolo/Frases R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dicofol | 17.1 | 115-32-2 | 204-082-0 | Xn; R22-38-43 |
| Tetradifon | 6.4 | 116-29-0 | ----------------------- | No clasificado |
| Xileno | DNR | 1330-20-7 | 215-535-7 | Xn;R10-20/21-38 |
| Tensioactivos | DNR | ---------------------- | ----------------------- | --------------------- |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.2 de 9

S.COOP	         ACARFIT

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 22 Feb.2000

3.IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros más importantes:

Peligros más importantes para el hombre: Nocivo por inhalación y contacto con la piel, irritante, posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Peligros para el Medio Ambiente: Poco peligroso par la fauna terrestre (Cat.A).Peligroso para la fauna acuícola (Cat.C)

Clasificación / Riesgos específicos:    Xn: Nocivo por inhalación y contacto con la piel, irrita la piel.

4.PRIMEROS AUXILIOS

| .Síntomas: | Pueden aparecer horas después de la exposición. Nauseas, dolores de cabeza, debilidad, convulsiones y fallos respiratorios. Irritación de ojos, piel y mucosas. Dermatitis, conjuntivitis, lagrimeo. Fiebre y alteraciones gastrointestinales. |
| --- | --- |
| Información Básica, Primeros Auxilios: | Nunca suministre nada por vía oral a pacientes que estén inconscientes o que tengan convulsiones. Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos y piel con abundante agua. Vigile la respiración. Recurra a métodos de reanimación si fuera preciso.. Procure atención médica mostrando esta ficha o la etiqueta del envase. No deje solo al intoxicado en ningún caso. |
| Ingestión: | En caso de pérdida de conocimiento no suministre nada oralmente. Llevar a un centro hospitalario o avisar al médico. Muestre esta ficha o la etiqueta del envase. |
| Inhalación: | Retire inmediatamente al paciente de la zona contaminada. Controle la respiración. Traslade a un centro hospitalario o avise al médico. |
| Piel: | Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lave con abundante agua y jabón. |
| Ojos: | Lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y parpadeando a menudo y aplique vendajes estériles a continuación. Consiga atención médica. |
| Necesidad de asistencia médica: | Practique lavado gástrico y, a continuación, administre carbón activado. Administre sulfato sódico como purgante. Tratamiento sintomático. |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.3 de 9

S.COOP	         ACARFIT

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha  22 Feb.2000

5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

| Medios de extinción: | En pequeños fuegos usar CO2 , o espuma o polvo químico seco, en fuegos mayores úsese agua en spray o espumas resistentes al alcohol. Mantener los contenedores fríos mediante agua en spray. |
| --- | --- |
| Peligro extraordinario por fuego: | Emanación de gases tóxicos por descomposición del producto. Evacuar al personal en la dirección contraria al viento. |
| Equipos de protección en caso de incendio: | Son necesarios equipos de respiración autónomos e indumentaria protectora adecuada en áreas confinadas. |
| Precauciones contra la contaminación: | Tomar las medidas necesarias para retener el producto derramado y el agua usada en la extinción de incendios. |
| Riesgos de explosión o incendio: | Producto inflamable. |

6. 	MEDIDAS QUE DEBAN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

| Protección personal: | Alejarse de las fuentes de inflamación. Protección respiratoria. Prevención de contacto con la piel y los ojos. Úsese protección adecuada. |
| --- | --- |
| Precauciones para el Medio Ambiente: | Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas así como del suelo. Si el producto ha contaminado aguas, informe a la autoridad competente. |
| Métodos de Actuación: | En caso de pequeña fuga absorber el material mediante arena u otros materiales inertes y gestionarlo siguiendo las normas de la legislación local para residuos industriales. En caso de fuga mayor recoja y contenga todo el líquido posible mediante diques de contención de material absorbente o residuos industriales. Asegurese de la total descontaminación de las herramientas y equipos utilizados en las labores de limpieza. |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.4 de 9

S.COOP	         ACARFIT

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 22 Feb.2000

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| Manejo: | No respirar los vapores del producto. Evítese el contacto con la piel y los ojos. |
| --- | --- |
| Almacenamiento: | Guardar el producto únicamente en sus envases originales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar bien ventilado, seco y fresco, alejados de fuentes de ignición y de calor. No contaminar agua, fertilizantes, alimentos, piensos y forrajes. No almacenar en las casas. |

8. CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL.

| TLV´s (TWA 8 hrs): | Dicofol NDD | Xileno 100 ppmm=441 mg/m3 | Tetradifon NDD |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidas de protección en planta: | Ducha de seguridad y dispositivo lavaojos. Usar ventilación en lugares cerrados. |  |  |
| Medidas de protección personal: |  |  |  |
| Respiración: | En caso de manipulación directa del producto en locales cerrados o durante su pulverización es necesario usar equipo de protección respiratoria. |  |  |
| Ojos: | Usar gafas de seguridad o pantalla facial. No usar lentes de contacto. |  |  |
| Piel y cuerpo: | Mono de manga larga y botas resistentes a productos químicos. Cambiarse de ropa si ésta se contamina con el producto. |  |  |
| Manos: | Usar guantes resistentes a productos químicos. |  |  |
| Otras: | Lavarse después del manejo. No fumar ni comer ni beber durante el manejo del producto. Lavar la ropa separadamente antes de volver a utilizarla. |  |  |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.5 de 9

S.COOP	         ACARFIT

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 22 Feb.2000

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma:  	Líquido.

Color:	Ambar.

Olor:	Olor característico

Peso molecular: 	Dicofol: 370.5

Tetradifon: 356.0

Densidad:	0.98 g/cm3

Presión de vapor:	0.053 mmHg (Dicofol puro)

Punto de inflamación:	37ºC (760 mmHg).

Solubilidad en agua:	Insoluble pero miscible con el agua en todas las proporciones en forma de emulsión estable.

Temperatura de autoignición:	464ºC (Xileno).

Inflamabilidad:	Inflamable (Xileno: LEL 1% v/v y un UEL  7% v/v en aire)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| Estabilidad: | Estable en condiciones normales. |
| --- | --- |
| Condiciones que deben evitarse: | Proteger de la luz solar, calor, temperaturas elevadas y humedad. |
| Materiales que deben evitarse: | Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes. |
| Productos de descomposición peligrosos: | COx ;HCI;Oxidos de Cloro, etc. |
| Reacciones peligrosas: | Pueden reaccionar violentamente con algunos compuestos, especialmente sustancias oxidantes o reductoras, o a elevadas temperaturas formándose productos y/o gases tóxicos y explosivos. |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.6 de 9

S.COOP	         ACARFIT

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 22 Feb.2000

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

| Toxicidad aguda (datos para productos técnicos) | Dicofol. | Tetradifon | Xileno |
| --- | --- | --- | --- |
| Toxidad aguda-Oral LD50 mg/kg | 578 (ratas) 595 (ratón) | > 14700 (ratón) | 4300 |
| Toxicidad aguda-Dérmica LD50 mg/kg | >5000(ratas | >10000 (conejos) | 1700 (conejos) |
| Toxicidad aguda-Inhalación LC50 (4 hrs. ratas) | 5 mg/l | >3 mg/l | 5000 ppm |
| Irritación de la piel | No irritante | No irritante | Ligeramente irritante |
| Irritación ocular | No irritante | Ligeramente irritante | Medianamente irritante |
| Sensibilización | NDD | NDD | Posibilidad de sensibilización. |
| Toxicidad crónica |  |  |  |
| Carcinogénesis: | Producto clasificado como no carcinógeno. |  |  |
| Mutagénesis: | Estudios con animales han revelado que en algunos de ellos los disolventes presentes en el preparado pueden tener efectos mutagénicos. |  |  |
| Efectos sobre la reproducción: | Estudios con animales han revelado que en algunos de ellos los disolventes presentes en el preparado pueden tener efectos sobre la reproducción incluyendo teratogénesis. |  |  |

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

| Nombre Común: (datos par productos técnicos) | Dicofol | Tetradifon | Xileno |
| --- | --- | --- | --- |
| Persistencia / degradabilidad: | DT50 :60-100 d (Disipación en el campo) por metabolismo y fotodegradación | Fuertemente e irreversiblemente ligado a suelos ácidos y húmedos. | Poco persistente en la mayoría de condiciones. Degración fotoquimica y por evaporación. |
| Potencial de bioacumulación: | NDD | Después de una dosis oral es excretado por las heces en 48 h. | No bioacumulable. |
| Ecotoxicidad: |  |  |  |
| LC50 (Pajaros) | 1418 ppm (5 d.) perdiz japonesa. 1651 ppm (5d.) pato salvaje | >5000 mg/kg | NDD |
| LC50 (96 h. peces) mg/l | 0.12 trucha arcoiris | 1200 trucha arcoiris | 10-100 |
| LC50 (48 h. Daphnia) mg/l | 0.14 | >2 ppm | NDD |
| LC50 (96 h. algas) mg/l | 0.06 | >100 | NDD |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.7 de 9

S.COOP	         ACARFIT

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 22 Feb.2000

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Método apropiado para el tratamiento:  Eliminar mediante entrega a depósito autorizado o     en incinerador químico equipado con lavado de gases, siempre conforme a las leyes y regulaciones estatales y locales.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

El preparado se considera como mercancía peligrosa según los criterios recogidos en los reglamentos ADR/RID, IMDG Code, y OACI-IATA.

Reglamentación internacional para el transporte de mercancías peligrosas

| Número ONU: | UN 1993 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Transporte terrestre – Carretera/Ferrocarril |  |  |  |
| Nombre para el transporte: | Líquido inflamable n.e.p. (disolventes orgánicos en mezcla |  |  |
| Clase ADR / RID: | 3 | Articulo: | 31ºc |
| Grupo de embalaje: | III | Etiquetas de peligro: | 3 |
| Número de identificación del producto: | 30 |  |  |
| Transporte marítimo |  |  |  |
| Nombre para el transporte: | Líquido inflamable n.e.p. (disolventes orgánicos en mezcla |  |  |
| IMO / IMDG – Clase: | 3.3 | IMDG Code Page: | 3345 |
| Grupo de embalaje: | III | Etiqueta IMO: | 3 |
| Marca contaminante marino: | SI |  |  |
| Transporte aéreo |  |  |  |
| Nombre para el transporte: | Líquido inflamable n.e.p. (disolventes orgánicos en mezcla |  |  |
| OACI-IATA Clase: | 3 | Etiquetas: | 3 |
| Grupo de embalaje: | III |  |  |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.8 de 9

S.COOP	         ACARFIT

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 22 Feb.2000

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

| Nº CE: | NA |  | Clasificación CE: | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación según el MAPA: | Xn: Nocivo. Poco peligroso para la fauna terrestre (Cat.A). Peligroso para la fauna acuícola (Cat.B) |  |  |  |
| Frases de Riesgo y Seguridad: | R 10 | Inflamable. |  |  |
|  | R 20/21 | Nocivo por inhalación y contacto con la piel. |  |  |
|  | R 38 | Irrita la piel. |  |  |
|  | S 2 | Manténgase fuera del alcance de los niños. |  |  |
|  | S 13 | Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. |  |  |
|  | S 22 | No respirar el polvo. |  |  |
|  | S 25 | Evítese el contacto con los ojos. |  |  |
|  | S 45 | En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta) |  |  |

16.	OTRAS INFORMACIONES

| Usos Recomendados: | Fungicida agrícola a dosis especificadas en la etiqueta del envase. |
| --- | --- |
| Usos No recomendados: | Todos los no especificados en dicha etiqueta. |
| Otras recomendaciones: | Respete las indicaciones y plazos de seguridad establecidos en la etiqueta. |

Esta ficha ha sido elaborada sobre la base de la información contenida en los siguientes documentos y bibliografía:

- Fichas de Datos de Seguridad de cada uno de los ingredientes que componen el preparado, suministradas por los proveedores.

- Reglamentación Técnico Sanitaria para la Fabricación, Comercialización y Utilización de los Plaguicidas.

- The Pesticide Manual (C.Tonlim 11th Ed 1997)

- Dangerous Properties of Industrial Materials (N.I. Sax Ed.1992)

- Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Mercancía Peligrosas por Carretera (ADR).

- Reglamento relativo al Transporte por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas (RID).

- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

- Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la Organización de Aviación Civil (OACI).

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.9 de 9

S.COOP	         ACARFIT

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 22 Feb.2000

GLOSARIO DE SIMBOLOS Y ABREVIATURAS MAS EMPLEADAS:

| NA: | No aplicable | T: | Pictograma de tóxico |
| --- | --- | --- | --- |
| NDD: | No hay datos disponibles. | Xn : | Pictograma de nocivo |
| DNR: | Dato no revelado. | Xi : | Pictograma de irritante |
| <: | Menor que. | N: | Pictograma de peligroso para el M. Ambiente. |
| >: | Mayor que. | LEL: | Nivel inferior de explosividad |
| >: | Mayor o igual que. | UEL: | Nivel superior de explosividad |
| <: | Menor o igual que. | NOEL: | Nivel sin efectos observables |
| TLV: | Valor límite umbral | LD50 | Dosis letal media para organismo de ensayo |
| TWA: | Media ponderada en el tiempo. | LC50 | Concentración letal media para organismo |
| STEL: | Límite exposición de corta duración. | EC50 | Concentración media efectiva para organismos. |
| F: | Inflamable |  |  |
| JMPR: | Joint meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues and the Environment |  |  |
| MAPA: | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España |  |  |

Cualquier producto químico y/o agroquímico puede ser manejado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedad físicas y químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas. Los datos contenidos en esta ficha son una guía para los centros de fabricación, formulación y manipulación del producto y para los usuarios profesionales y están basados en la bibliografía disponible y en nuestra propia experiencia, intentando reflejar el estado actual de la técnica, pero en ningún modo puede interpretarse como garantía o especificación. La información se refiere solamente al producto especificado y no es adecuada para combinaciones con otros materiales ni para procesos que no estén específicamente descritos en ella. Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor, cuando estas fueran de aplicación, y en especial las referentes a Seguridad e Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas y Protección Medioambiental.