AGROFIT                     
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Hoja 1-5
 S.COOP                                               AGRO ZIN-CU “incoloro”
                                                              (Según 91/155/CE y RD 363/1995

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 0 PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 0 EMPRESA.

NOMBRE DEL PRODUCTO.‑ AGRO ZIN-CU
DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7  

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

       Del Instituto Nacional de Toxicología: 91562 04 20

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

	Componentes
	OXICLORURO DE COBRE
	ZINEB

	Concentración
	63% COC (equiv. a 37,5% p/p de Cu)
	l5%p/p

	Sinónimos (lUPAC)
	Trihidróxido cloruro de dicobre
	Etilenbis (ditiocarbamato) de zinc

	Sinónimos (CA)
	Cloruro de cobre (II) óxido hidratado
	[[1,2-etanodiilbis [carbamoditioato] [(2-)] de zinc

	Nº CAS
	1332-40-7
	12122-67-7

	Nº EINECS
	215-572.9
	235-180-1

	N* CE
	--
	006-078-00-2

	Fórmula empírica
	Cu2Cl(0H)3
	C4H6N2S4Zn

	Fórmula desarrollada
	CuCl2 x 3 Cu(0H)2
	[.SCSNHCH2CH2NHCSSZn-]x

	Símbolo CE, frases R y S
	X.,
	R22
	S22,S45
	Xi
	R37 y R43 
	1 S36/37, S45


3 Identificación de peligro


Nocivo‑

R22: Nocivo por ingestión.

4 Primeros auxilios

Indicaciones generales: Retirar al intoxicado de la zona contaminada‑ Quitarle la ropa manchada o salpicada y mantenerlo abrigado. No deje solo al intoxicado en ningún caso, Traslade al intoxicado a un Centro hospitalario.

Por inhalación: Trasladar al intoxicado a una zona ventilada inmediatamente. Solicitar atención médica.

Tras contacto con la piel‑ Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos‑ Lavar los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos,

Tras ingestión: Solicitar atención médica inmediatamente y muestre esta ficha o la etiqueta.

AGROFIT                     
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Hoja 2-5
 S.COOP                                               AGRO ZIN-CU “incoloro”
                                                              (Según 91/155/CE y RD 363/1995

5 Medidas de lucha contra incendios


El producto no es inflamable. Sólo el envase y el embalaje pueden inflamarse‑ En caso de que ello suceda, los medios de extinción adecuados son: agua pulverizada, medios de extinción en seco, espuma, dióxido de carbono (CO2). Si se ha utilizado agua, acumular y separar el agua contaminada para no verterla al alcantarillado general, desagües, cursos de  agua o aguas subterráneas.

6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental

‑precauciones individuales.‑ No respirar el polvo‑ Utilizar equipo de protección personal. Evitar el contacto con los ojos, la boca y la piel. Mantener fuera del área afectada a las personas no autorizadas, a los niños y a los animales.

‑precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto llegue a los cursos de agua..

‑métodos de limpieza: Cubrir el producto con arena o tierra seca, barrerlo, introducirlo en un recipiente seco, taparlo, identificarlo y depositarlo en lugar autorizado. No limpiar la zona contaminada con agua..

7 Manipulación y almacenamiento

7. l. Manipulación‑ Evitar la formación de polvo. Proveer de ventilación adecuada y usar protección respiratoria‑ Utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados. No fumar. No manipular donde puedan generarse chispas o llamas.

7.2. Almacenamiento. Almacenar el producto en su envase original, cerrado y etiquetado, en lugar seco, fresco y ventilado y lejos de alimentos, bebidas y piensos. Mantener fuera del alcance de niños, animales y personal no autorizado. No apilar más de 2 palets.

8 Controles de exposición / protección personal

Indicaciones adicionales a tornar durante la utilización del producto.‑ Seguir estrictamente las indicaciones de la etiqueta. 

‑protección respiratoria: Trabajar de tal forma que el viento arrastre al plaguicida lejos de los aplicadores, no sobre ellos.

‑protección de las manos: Llevar guantes. Al acabar, lavar con agua y jabón.

‑protección de los ojos: Evitar el contacto.

‑protección cutánea de las zonas expuestas.‑ Llevar ropa de trabajo adecuada para evitar el contacto repetido o prolongado del producto con la piel. Usar las ropas sólo durante la preparación y la aplicación y lavar después de cada día de trabajo. Al acabar, lavar con agua y jabón.

AGROFIT                     
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Hoja 3-5
 S.COOP                                               AGRO ZIN-CU “incoloro”
                                                              (Según 91/155/CE y RD 363/1995

9 Propiedades físicas y químicas

Tipo de formulación: Polvo mojable (WP).

Aspecto: Polvo fino impalpable de color verdoso.

Olor: ninguno en particular.

pH.: (suspensión al 1 %) 6,0 ‑ 7,5

Inflamabilidad (sólido, gas); No inflamable.

Peligro de explosión.‑ No explosivo, Sin embargo, y en general, nubes de polvo confinadas y sometidas a altas  temperaturas pueden dar lugar a explosiones.

Propiedades comburentes: No comburente.

Corrosividad: A largo plazo, corrosivo frente a los metales en ambientes húmedos.

Presión de vapor: Despreciable a 20ºC.

Densidad aparente: 0,75‑ 0,95 g/ml

Solubilidad de los componentes peligrosos:


‑en agua: 

Oxicloruro de cobre: insoluble.




Zineb: 10 mg/l (temperatura ambiente)

‑en disolventes orgánicos: Oxicloruro de cobre: insoluble en los más usuales.




Zineb: prácticamente insoluble en los más usuales.

Tamaño medio de partícula: 3‑5 (m.

10 Estabilidad y reactividad

El Zineb sufre degradación frente a la luz, la humedad y el calor. Estable en condiciones normales de almacenamiento, durante un mínimo de 2 años. 

Condiciones que deben evitarse: Luz directa, humedad y calor excesivo durante largos períodos.

​Materias que deben evitarse: Los ácidos y las sales amoniacales disuelven parcialmente el producto. 

Productos de descomposición‑‑‑

11 Información toxicológica

Nocivo por ingestión. Puede provocar dolor urente en boca y faringe, nauseas, diarreas acuosas y sanguinolentas,
disminución de la tensión arterial,


Sudoración, lagrimeo y convulsiones.

DL50 oral en rata.
:                >1.965 mg/kg

DL50 dérmica en rata:           >2.780 mg/kg

No irritante para la piel y ligeramente irritante para los ojos.

No es sensibilizante cutáneo.

AGROFIT                     
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Hoja 4-5
 S.COOP                                               AGRO ZIN-CU “incoloro”
                                                              (Según 91/155/CE y RD 363/1995

12 Informaciones ecológicas

El producto es para uso fitosanitario‑

Comportamiento en medio ambiente: Oxicloruro de cobre sufre hidrólisis lenta, mientras que Zineb se degrada rápidamente en condiciones naturales.

Destino final: Las formas hidrolizadas serán asimiladas finalmente por los diferentes organismos vivos y como minerales.

Ecotoxicidad. Toxicidad baja para la fauna terrestre. 



            
Toxicidad mediana para la fauna acuícola.

13 Consideraciones sobre la eliminacion
Producto.‑ Los residuos del producto serán gestionados según la ley 20/1986. Contactar al fabricante o organismo competente en materia de residuos.

Envases y embalajes: Inutilizar los envases vacíos, depositándolos en lugar seguro y no  contaminante para las aguas subterráneas.

14 Información relativa al transporte

Transporte por tierra: ADR (1997):


Clase: 9.l2º,c)
     Identificación del riesgo: 90 
Identificación de la materia: 3077

Nombre técnico completo‑‑ SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, n.e.p. (Oxicloruro de cobre‑, Zineb).

‑Transporte marítimo: IMDG (1997):


Clase: 9

     Código pg.: 9029
          Nº ONU.‑ 3077


Grupo embalaje‑ III     Fem: ninguno


Nºcuadros GPA: ninguno

Nombre técnico completo.‑ SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, n.e.p.  (Oxicloruro de cobre (expr. en Cu) 37,5% p/p; Zineb 15% p/p)

CONTAMINANTE DEL MAR

15 Información reglamentaria (Directiva 78/631-ce y rd 2216/1985)
Clasificado: Nocivo.

Etiquetado:

Pictograma: X,, nocivo.

 R22‑ Nocivo por ingestión.

 S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

 S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

 S22, No respirar el polvo.

 S24/25 ‑ Evítese el contacto con los ojos y la piel.

 S45: En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible,     

         muéstrele la etiqueta). 

AGROFIT                     
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Hoja 5-5
 S.COOP                                               AGRO ZIN-CU “incoloro”
                                                              (Según 91/155/CE y RD 363/1995

16 Otras Informaciones.
Fungicida de uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Inscrito en  el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº:15.520​

Partida arancelaria. 3808.20.15.00.

Los datos indicados son fruto de nuestro leal y mejor conocimiento actual sin representar garantía de las propiedades del producto. Es responsabilidad del receptor la observación de las reglamentaciones y normativas locales vigentes.

