AGROFIT                     
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Hoja 1-4
 S.COOP                                               AGROCOBRE 50 “incoloro”
                                                              (Según 91/155/CE y RD 363/1995

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 0 PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 0 EMPRESA.

NOMBRE DEL PRODUCTO.‑ AGROCOBRE  50
DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7  

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

       Del Instituto Nacional de Toxicología: 91562 04 20

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES (si son peligrosos).

Componentes
OXICLORURO DE COBRE



Concentración
84% p/p COC (equivalente a 50% p/p de Cu)



Sinónimos (lUPAC)
Trihidróxido cloruro de dicobre



Sinónimos (CA)
Cloruro de cobre (II) óxido hidratado



Nº CAS
1332-40-7



Nº EINECS
215-572-9



Nº CE
-----



Fórmula empírica
Cu2Cl(OH)3



Fórmula desarrollada
CuCI2x 3 Cu(OH)2



Símbolo CE, frases R y S
Xn
R22
  S2 y S45

3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO


Nocivo

R22: Nocivo por ingestión.

4 PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales: Retirar al intoxicado de la zona contaminada‑ Quitarle la ropa manchada o salpicada y mantenerlo abrigado. No deje solo al intoxicado en ningún caso. Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario.

Por inhalación.‑ Trasladar al intoxicado a una zona ventilada inmediatamente. Solicitar atención médica.

Tras contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos.

Tras  ingestión.. Administrar leche. Solicitar atención médica inmediatamente y muestre esta ficha o la etiqueta.

AGROFIT                     
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Hoja 2-4
 S.COOP                                               AGROCOBRE  50“incoloro”
                                                              (Según 91/155/CE y RD 363/1995

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El producto no es inflamable. Sólo el envase y el embalaje pueden inflamarse. En caso de que ello suceda, los medios de extinción adecuados son: agua pulverizada, medios de extinción en seco, espuma, dióxido de carbono (C02). Si se ha utilizado agua. acumular y separar e1 agua contaminada para no verterla al alcantarillado general, desagües, cursos de agua o aguas subterráneas.

6 MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

‑precauciones individuales: No respirar el polvo. Utilizar equipo de protección personal. Evitar el contacto con los ojos, la boca y la piel. Mantener fuera del área afectada a las personas no autorizadas, a los niños y a los animales.

‑precauciones para la protección del medio ambiente. Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

‑métodos de limpieza: Cubrir el producto con serrín, arena o tierra seca, barrerlo, introducirlo en un recipiente seco, taparlo, identificarlo y depositarlo en lugar autorizado. No limpiar la zona contaminada con agua.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Manipulación. Evitar la formación de polvo. Proveer de ventilación adecuada y usar protección respiratoria. Utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados. No fumar.

7.2. Almacenamiento. Almacenar el producto en su envase original, cerrado y etiquetado, en lugar fresco, seco y ventilado y lejos de alimentos, bebidas y piensos‑ Mantener fuera del alcance de niños, animales y personal no autorizado. Sacos 5 kg (palets 500 kg): No apilar más de 2 palets. Sacos 25 kg (palets 1.000 kg): No apilar los palets.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Indicaciones adicionales a tomar durante la utilización del producto: Seguir estrictamente las indicaciones de la etiqueta.

‑protección respiratoria: Trabajar de tal forma que el viento arrastre al plaguicída lejos de los aplicadores, no sobre  ellos.

‑protección de las manos: Llevar guantes. Al acabar, lavar con agua y jabón.

‑protección de los ojos: Evitar el contacto‑

‑protección cutánea de las zonas expuestas: Llevar ropa de trabajo adecuada para evitar el contacto repetido o prolongado del producto con la piel. Usar las ropas sólo durante la preparación y la aplicación y lavar después de cada día de trabajo. Al acabar, lavar con agua y jabón.

AGROFIT                     
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Hoja 3-4
 S.COOP                                               AGROCOBRE 50“incoloro”
                                                              (Según 91/155/CE y RD 363/1995

9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Tipo de formulación. Polvo mojable (WP).

Aspecto: Polvo fino impalpable de color verde.

Olor: ninguno en particular.

PH: (suspensión al 1%) 6,5 ‑ 8,5

Inflamabilidad (sólido, gas): No inflamable.

Peligro de explosión: No explosivo. Sin embargo, y en general, nubes de polvo confinadas y sometidas a altas temperaturas pueden dar lugar a explosiones.

Propiedades comburentes., No comburente.

Corrosividad: A largo plazo, corrosivo frente a los metales en ambientes húmedos.

Presión de vapor: despreciable a 20ºC​

Densidad aparente: 0,90 ‑ 1,10 g/cm3
Solubilidad (de los componentes peligrosos: - en agua: insoluble.

‑en disolventes orgánicos: insoluble en las, más usuales.

Tamaño medio de partícula: 3‑5 (m.

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estable frente a la luz, humedad y calor. Estable en condiciones normales de almacenamiento durante un mínimo de 2 años.

Condiciones que deben evitarse: ‑‑

Materias que deben evitarse: Los ácidos y las sales amoniacales disuelven parcialmente el producto.

Productos de descomposición peligrosos: ‑‑

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.


Nocivo por ingestión. Puede provocar dolor urente en boca y faringe, náuseas, diarreas acuosas y sanguinolentas y/o  disminución de la tensión arterial.


DL50 oral en rata‑
1 565 rng/kg


DL50 dérmica en conejo:
> 2 240 mg/kg.


CL50  inhalación (4 h);
> 33,60 mg/l aire


No es irritante para la piel. Ligeramente irritante para los ojos.


No es sensibilizante: cutáneo.

12 INFORMACIONES ECOLÓGICAS


El producto es para uso fitosanitario​


Comportamiento en medio ambiente.‑ Se hidroliza muy lentamente.

Destino final: Las formas hidrolizadas serán asimiladas finalmente por los diferentes organismos vivos y minerales.


Ecotoxicidad:


CL50 (48 h) carpa:
2.5 mg/1

CE50 (24 h) Daphnia magna: 3.9 mg/1


Toxicidad baja para la fauna terrestre‑ Compatible con las abejas.

Toxicidad mediana para la fauna acuícola. Relativamente peligroso para los peces.

AGROFIT                     
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Hoja 4-4
 S.COOP                                               AGROCOBRE 50 “incoloro”
                                                              (Según 91/155/CE y RD 363/1995

13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN


Producto: Los residuos del producto serán gestionados según la ley 20/1986. Contactar al fabricante u organismo competente en materia de residuos.

Envases  y embalajes: Inutilizar los envases vacíos, depositándolos en lugar seguro y no contaminante para las aguas subterráneas.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por tierra: ADR (1.997):

Clase.‑ 9,12ºc) Identificación del riesgo.‑ 90
  Identificación de la materia: 3077

Nombre técnico completo: SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Oxicloruro de cobre), Transporte marítimo: IMIDG (1997);

Clase: 9
Código pg.‑ 9029
Nº ONU: 3077

Grupo embalaje.‑ III Fem: ninguno 
Nº cuadros GPA: ninguno

Nombre técnico completo: SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Oxicloruro de cobre 84% p/p (equivalente a 50% p/p de cobre))

CONTAMINANTE DEL MAR

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA '(Directiva 781631/CE y RD 36311995) 

Clasificación.‑ Nocivo.

Etiquetado:

Pictograma. Xn, nocivo.

R22: Nocivo por ingestión,

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S22: No respirar el polvo.

S45‑ En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

16 OTRAS ÍNFORMACIONES

 Fungicida de uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. Inscrito en Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº15524 Partida arancelaria: 3808.20.10.00. Los datos indicados son fruto de nuestro leal y mejor conocimiento actual sin representar garantía de las propiedades del producto. Es responsabilidad del receptor la observación de las reglamentaciones y normativas locales vigentes.

