AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 1 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 0 PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 0 EMPRESA.

Nombre Comercial: AGROMANEB          Forma Comercial: Polvo mojable (WP)

DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

Teléfono Emergencias:	Instituto Nacional de Toxicología: 	91 562.04.20 (Servicio 24 hrs).

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Nº.	NO. REG. CAS          PESO

1	Maneb 	.................	.........…………....        12427-38-2	         80-85

2	Lignosulfonato cálcico  …………………………..        8061-52-7               15-20

3	Productos de reacción afín ………………………       Ninguno		      I

4	Etilentiourea ……………………………………….       96-45-7	           <0.5

Ver SECCION 8, Controles de exposición/ protección personal

Clasificación Europea de riesgos

Nº.	Clasificación y Etiquetado de Peligrosidad

1 Maneb 	.....	Xi R: 37,43

4 Etilentiourea 		Xn R: 61,22

Ver SECCION 15, Información Reglamentaria

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Vías de exposición

Inhalación

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Inhalación

La inhalación de polvo puede causar lo siguiente: - irritación de nariz y garganta

Contacto con los ojos

El contacto directo con el material puede causar lo siguiente: posible irritación

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 2 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS (continuación)

Contacto con la pie

El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar lo siguiente: - posible irritación de la piel -dermatitis debido a sensibilización de la piel.

Efectos retardados

El fungicida AGROMANEB en altos niveles ha causado parálisis de los traseros en los animales de ensayo y tumores del tiroides e hígado y defectos de nacimiento como resultado de la formación de etilentiurea (ETU). ETU, una traza contaminante y producto de descomposición del Fungicida AGROMANEB, en primer lugar afecta al tiroides e hígado. Ha causado también otros efectos en sangre y endocrinos, tumores y defectos de nacimiento en animales de ensayo. Los siguientes productos químicos están en la lista del  Programa Nacional de Toxicología (NTP) y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como posible(s) agente(s) causante(s) de cáncer:

- etilentiourea

Maneb y ETU no están clasificados como carcinógenos por la Comisión Europea.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Traslade al paciente al aire libre.

Contacto con los ojos

Lávese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico si la irritación persiste.

Contacto con la piel

Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Consulte a un médico si la irritación persiste.

Ingestión

Si lo ha ingerido, dar a beber 2 vasos de agua. Consulte a un médico. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de Inflamación 	..................	.........	No Aplicable

Temperatura de Auto-ignición .........................	Sin datos

Límite Explosivo Inferior . 	..................	. 	0. 16 oz/pie3 160,18 g/m3

Límite Explosivo Superior 	.....	. 	Sin Datos

Las propiedades de inflamabilidad y explosión están basadas en un material de composición similar.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 3 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (continuación)

Riesgos inusuales

Las partículas de pesticida pueden quedar suspendidas en el aire. La combustión genera gases tóxicos de los siguientes: - ácido sulfhídrico - bisulfuro de carbono - óxidos de azufre - óxidos de nitrógeno - Oxidos de carbono La temperatura mínima de ignición de la nube de polvo es 321ºC/610ºF. La temperatura mínima de ignición de una capa de polvo es 129ºC/265ºF. El polvo, en suficiente concentración, puede formar mezclas explosivas con el aire.

Medios de extinción

Use los siguientes medios de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: - dióxido de carbono - polvo seco - agua pulverizada

Equipo de protección personal

Use equipo de respiración autónomo homologado y equipo de protección completo.

Procedimientos especiales

Contenga las escorrentías. Permanecer contra el viento. Evite respirar el humo. Use agua pulverizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Protección personal

Tiene que usarse equipo protector apropiado cuando se maneje un derrame de este material. Ver la sección 8 de CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL para otras recomendaciones. Si ha estado expuesto al material durante las operaciones de limpieza, ver la sección 4 de PRIMEROS AUXILIOS para las acciones a tomar. Quítese rápidamente toda la ropa contaminada. Lave toda el área expuesta de la piel con agua y jabón inmediatamente después del contacto. Lave perfectamente la ropa antes de usarla nuevamente. No lleve la ropa a casa para ser lavada.

Procedimientos

Transfiera el material derramado a envases adecuados para su recuperación o eliminación. Mantenga el polvo al mínimo. CUIDADO: Evite que los derrames y escorrentías de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento

No almacene este material cerca de alimentos o agua de bebida. Almacene en un área bien ventilada. Almacenar en un área seca. NO PERMITA que el AGROMANEB llegue a humedecerse o sobrecalentarse durante el almacenamiento; puede originar su descomposición, deterioro de su actividad o fuego. El material es combustible: no

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 4 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO (continuación)

encender. Almacene el material en bolsas y éstas en pallets, pero no más de tres pallets de altura. Deje un paso libre cada dos filas. Las bolsas sueltas no deben apilarse en más de 2x2x2 metros. El almacenamiento compacto de bolsas en pilas no ventiladas puede conducir a una descomposición del producto y propiciar un riesgo de incendio. La descomposición produce un olor fétido. Compruebe si hay contenedores calientes y sáquelos a espacios abiertos inmediatamente para su eliminación.

Procedimientos de manipulación

No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida.

Evite altas concentraciones de polvo en el aire y acumulaciones de polvo sobre el equipo. El polvo en suspensión puede originar una explosión de polvo. Cuando se maneje y procese este material puede requerirse ventilación aspirante local para controlar el polvo y reducir la exposición a los vapores. Para prevenir explosiones de polvo utilice conexiones a masa y a tierra en todas aquellas operaciones que puedan generar electricidad estática. Proteja todos los equipos de explosiones siguiendo las recomendaciones NFPA-68 y NFPA-69. En el caso de equipos eléctricos respete las normas locales y las clasificaciones eléctricas aplicables, por ejemplo NFPA-70 clase ll, división 2, grupo C.

Otros

Vacíe completamente las bolsas dentro del equipo de aplicación. Elimine las bolsas vacías en un vertedero industrial o incinérelas según lo que permitan las autoridades estatales y locales. Si son incineradas evite la inhalación del humo.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Composición

Nº.                                                                 Nº. REG. CAS                   PESO (%)

1 Maneb  ………………………………….. .   12427-38-2                       80-85

2 Lignosulfonato cálcico  …………………    8061-52-7                         15-20

3 Productos de reacción afín  ……………    Ninguno

4 Etilentiourea  …………………………….    96-45-7                              <0.5

Comp	EMPRESA	ACGIH	GERMAN MAK

Nº.	Unidad	TWA	STEL	TWA	STEL	WERT	KAT.

1	mg/m3	1	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno 	Ninguno

2	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

3	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

4	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 5 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL (continuación)

Protección respiratoria

Debe seguirse un programa de protección respiratoria que cumpla los requisitos de OSHA 1910.134 y ANSI Z88.2 cuando las condiciones en el lugar de trabajo justifiquen el uso de un respirador. No se requiere ninguna si la concentración de polvo en suspensión se mantiene por debajo del límite indicado en la sección 8 CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL.

Hasta 10 veces el límite de exposición: lleve un purificador de aire de media máscara, homologado.

Hasta 100 veces el límite de exposición: lleve un purificador de aire de máscara completa, homologado.

Más de 100 veces el límite de exposición o desconocido: lleve un aparato autónomo de respiración en el modo de presión positiva, que esté homologado, o un respirador de mascarilla completa, con línea de aire en el modo de presión positiva, con reservas para escape de emergencia que esté homologado.

Los respiradores- purificadores. de aire deberán estar  equipados con cartuchos para pesticidas (cartucho para vapor orgánico y prefiltro para pesticida).

Protección de los ojos

Use gafas contra salpicaduras químicas que estén homologadas. La protección de los ojos usada debe ser compatible con el sistema de protección respiratoria empleado.

Protección de las manos

Siempre que se maneje este material deberá usarse guantes resistentes a productos químicos. El guante(s) listado(s) a continuación protegen del paso de:

- Guante forrado de Cloruro de polivinilo u otro guante forrado de goma resistente a productos químicos Si hay algún indicio de degradación o penetración M producto químico debe quitarse los guantes y reemplazarlos inmediatamente. Lave y quítese los guantes inmediatamente después de usarlos. Lávese las manos con agua y jabón.

Otra protección

Use un delantal resistente a los productos químicos u otra ropa impermeable para evitar un contacto prolongado o repetido con la piel. Debe quitarse la ropa de trabajo al final del turno y debe ser lavada por la empresa.

Ventilación

Use ventilación aspirante local con una velocidad de captación mínima de 0.75 m/seg.

(150 ft/min.) en el punto donde se emiten los vapores o neblinas. Vea la edición actual de Ventilación Industrial: Un Manual de Prácticas Recomendadas publicado por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales para información sobre el diseño, instalación, uso y mantenimiento de sistemas de extracción.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 6 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL (continuación)

Otros equipos de protección

Las instalaciones donde se almacene o utilice este material deberán estar equipadas con lavaojos y duchas de seguridad.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Color …………………………………………….Amarillo

Estado …………………………………………..Sólido pulverizado

Olor característico  …………………………….Olor a moho

pH  ……………………………………………….No Aplicable

Viscosidad ………………………………………No Aplicable

Peso específico (Agua = 1)  …………………..0.3 a 0.55 kg/1- Densidad a granel

Densidad de Vapor (Aire 1) ………………….. No Aplicable

Presión de Vapor ………………………………Inapreciable

Punto de Fusión  ………………………………166ºC/331ºF

Punto de Ebullición ……………………………No Aplicable

Solubilidad en Agua  …………………………...Dispersable

Porcentaje de Volatilidad ………………………0.8% Agua

Tasa de Evaporación (BAc=1)  ……………………….No Aplicable

Ver SECCION 5, Medidas de lucha contra incendios

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Inestabilidad

Este material se considera estable. Sin embargo, manténgase alejado de la humedad, el calor o la llama.

Productos de descomposición peligrosa

La descomposición térmica puede producir lo siguiente: - sulfuro de carbono - sulfuro de hidrógeno

Polimerización peligrosa

El producto no sufrirá polimerización.

Incompatibilidad

Evite el contacto con lo siguiente: - agentes oxidantes - ácidos

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 7 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Datos Agudos

Oral LD50 - rata: 4500 - 8760 mg/kg

Dérmica LD50 - rata: >5000 mg/kg

Irritación en la piel - conejo: no irritante (Clasificación CEE) moderadamente irritante (Clasificación USA)

Irritación ocular - conejo: no irritante (Clasificación CEE) moderadamente irritante (Clasificación USA)

Inhalación LC50 - rata: >3.83 mg/l durante 5 hr

Datos crónicos/subcrónicos

Repetida exposición a altas dosis de Maneb afecta al tiroides, hígado y sistema nervioso en animales de ensayo. Los efectos en el tiroides e hígado son debidos a su metabolismo en pequeñas cantidades de ETU, que interfiere con la síntesis de la hormona del tiroides e induce al crecimiento del hígado debido al esfuerzo. Estos efectos son reversibles cuando la exposición es breve o intermitente, pero prolongada exposición puede producir cambios secundarios, incluyendo anemia y tumores en el tiroides, pituitaria e hígado en roedores. En común con otros etilen-bisdítiocarbamatos, en altas dosis se noto parálisis de las patas traseras y efectos neurotóxicos afines.

En estudios con maneb, un estudio de alimentación de 31 meses en ratas indicó efectos en el tiroides y en el peso del cuerpo en una concentración dietética de 1000 ppm. El NOAEL era 300 ppm (20 mg/kg bw/día). Un estudio de alimentación de 6 meses en monos produjo efectos en el tiroides a 3000 ppm. El NOAEL era 300 ppm (16 mg/kg bw/día).

El NOAEL global procedente de estudios de alimentación a largo plazo de ETU fue

0,37 mg/kg bw/día. Teniendo en cuenta la conversión biológica de maneb a ETU de aproximadamente 7,5%, esto equivale a un NOAEL de 5 mg/kg bw/día para maneb.

Datos sobre carcinogénesis

Se observaron tumores de tiroides en una concentración dietética de 1200 ppm en un estudio de reproducción de dos generaciones de ratas; sin embargo, no se observó evidencia carcinogénica en un estudio de oncogenicidad-crónica en ratas con una dosis alta de

1000 ppm. Se observaron tumores de hígado en 2400 ppm, pero no en 240 ppm, en un estudio de alimentación de maneb en ratones durante 18 meses.

Estudios de alimentación de ETU durante dos años indicaron tumores de tiroides y pituitaria en ratas en una concentración dietética de 83 ppm o superior, y también tumores de tiroides, pituitaria e hígado en ratones en concentraciones dietéticas de 330 ppm o superiores.

Información sobre el mecanismo de estos tumores establece un umbral para los tumores de tiroides y pituitaria, e indica que ninguno de estos tipos de tumores es aplicable a la valoración del riesgo humano en niveles de exposición similares.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 8 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

11. INFORMACION TOXICOLOGICA (continuación)

Datos sobre mutagénesis

Ambos maneb y ETU han sido adecuadamente analizados en una amplia variedad de tests de mutagenicidad tanto in vitro como in vivo. El peso de la evidencia de estos tests indican que maneb y ETU no son mutagénicos en el organismo de los mamíferos.

Datos sobre reproducción y teratogénico

Por debajo de los niveles tóxicos para adultos no se observaron efectos reproductivos del maneb o ETU en los estudios de reproducción de dos generaciones.

La exposición a niveles tóxicos de maneb durante el embarazo produjo embriofetotoxicidad y malformaciones en ratas. No se observó evidencia de desarrollo de toxicidad por debajo de los niveles tóxicos para adultos.

En estudios de desarrollo de toxicidad con ETU, se produjeron malformaciones en niveles de inhibición del tiroides en estudios con ratas y hámsters. En ratones y conejos se produjo embriofetotoxicidad, pero no malformaciones, y no hay evidencia de desarrollo de toxicidad en cobayas o gatos.

Datos sobre sensibilización

Test de Maximización con Cobayas: Sensibilizador cutáneo.

Otros datos sobre toxicidad

Toma diaria aceptable (ADI) para maneb: 0.05 mg/kg bw/día

Toma Diaria aceptable (ADI) para etileribisdítiocarbamatos como un grupo: 0.03 mg/kg bw/día TOMA DIARIA ACEPTABLE para el ETU: 0.004 mg/kg/día (PROPUESTA)

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Toxicidad Medioambiental

Perdiz , 8 Días LD50: 1467 mglkg; 1

Anade silvestre, 8 Días LD50: > 4640 mg/kg; 1

Trucha arcoiris (Salmo gairdneri), 96 Horas LC50: 0.37 rng/l; 1

Carpa, 96 Horas LC50: 3.05 a 3.7 rng/l; 1

Daphnia magna, 48 Horas EC50: > 1.0 rngll; 1

Alga (Chiorella), 120 Horas EC50: 0.19 rngll; 1

Alga, 120 Horas EC50: 3.2 rngll; 1

Abeja de miel, LD50: > 11 g/l (No tóxico); 1

Lombriz de tierra, 14 Días LC50: 840 ppm;

Trucha arcoiris (Salmo gairdneri), 96 Horas LC50: > 490 rng/l; 2

Guppy, 96 Horas LC50: 7500 rng/l; 2

Daphnia magna, 48 Horas EC50: 26 a 49 rng/l; 2

1 Resultados basados en el ingrediente activo del maneb.

2 Resultados basados en etilentiurea (ETU).

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 9 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Procedimientos

Para su eliminación, incinere este material en una instalación que cumpla con la legislación vigente. (Ver 40 CFR 268)

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nombre de Envío 	.....	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE

SOLID NOS

Número de identificación 	....	3077

Grupo de embalaje 	............	……… III

Clasificación/Etiquetado  ……………… Substance dangereuse pour l"environnement

Clase de-embalaie 	. 	. 	. 	9,12 C

Núm. CEFIC TREIVICARD 	. 	.....	90GO2

Núm. identificación peligro ………………………90

Clase IMO 	. 	..............………………………9

pag. IMO …………………………………………..9029

Núm. EMS 	 ………………………………………..NA

Núm. MFAG ………………………………………NA

Contaminante Marino  …………………………..Contaminante Marino (P)

Clase IATA ……………………………………….9

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Estados Unidos

Este producto está sujeto a regulación bajo la ley Federal de U.S.A. de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) y por lo tanto está excluido de los requisitos de listado en el Inventario de Sustancias Tóxicas de la TSCA de U.S.A.

Para información sobre el último status de EINECS de este producto por favor contacte con la oficina de ventas más cercana.

Información Europea sobre EINECS

Nº                                   Nº. REG. CAS                                 EINECS

1	 Maneb …………………12427-38-2                                  2356548

2   Lignosulfonato cálcico   8061-52-7

3	Productos de reacción afín  .Ninguno

4	Etilentiourea ……………….96-45-7                                  2025069

Indicaciones de Peligro

Xi - Irritante

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				AGROMANEB                     Pag. 10 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993

15. INFORMACION REGLAMENTARIA (continuación)

Naturaleza de los Riesgos (Frases R)

R37 - Irrita las vías respiratorias.

R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Seguridad (Frases S)

S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

S8 - Manténgase el recipiente en lugar seco.

S24/25 - Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S46 - En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Clasificación de pesticidas

La clasificación siguiente es la registrada ante las autoridades competentes en España referente al etiquetado del producto para su aplicación final, de conformidad con las regulaciones locales aplicables a los pesticidas:

Xi; R37, R43; S2, S13, S22, S24/25, S36/37, S45.

16. OTRAS INFORMACIONES

Grado de Peligrosidad                                               Escala

Toxicidad			2	                                           4=EXTREMO

Fuego			1	                                           3=ALTO

Reactividad	0	                                           2=MODERADO

Especial	-.                                            1=LIGERO

0=INSIGNIFICANTE