AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP	         AGROPROPANIL

Página 1 de 6

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre Comercial: AGROPROPANIL

Forma Comercial: Concentrado emulsionable(EC)

DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

Teléfono Emergencias:	Instituto Nacional de Toxicología: 	91 562.04.20 (Servicio 24 hrs).

2.	COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico:  3,4-dicloropropionanilida  (Propanil)

Nº CAS:                 709-98-8

Ingredientes:         Formulado herbicida a base de la sustancia activa PROPANIL  (35% p/v)

Contiene Xileno  ……………………………………………………. (14% p/p)

3.IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Irritante de piel y ojos.

Inflamable P.I. 30ºC.

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

4.PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión:  Proporcionar atención médica inmediata. Nunca se debe administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Piel: Quitar la ropa contaminada y otros artículos de piel contaminados, como cinturones y correas de relojes. Lavar de forma inmediata con abundante agua y jabón. Lavar la ropa antes de volverla a utilizar.

Ojos: Lavar con agua abundante, inmediatamente y durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Conseguir atención médica si se desarrolla irritación.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP	         AGROPROPANIL

Página 2 de 6

5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de inflación:  	TCC  30ºC.

Medios de extinción:	Dióxido de carbono, agua pulverizada, espuma y polvo                         químico seco.

Procedimientos especiales de extinción: Utilice equipos de protección respiratoria del tipo autocontenido y ropa especial para bomberos. Evacuar al personal de la zona. Evite contaminar fuentes de agua. No inhale los vapores y humos generados. Avise a las autoridades pertinentes.

6. 	MEDIDAS QUE DEBAN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Métodos de limpieza: Recoger el material derramado utilizando serrín u otro material   absorbente disponible. Conserve el material contaminado para su posterior desecho de la forma mas conveniente, junto con los envases rotos o vacíos.

Precauciones medioambientales: Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. Asegúrese de descontaminar las herramientas utilizadas. Lave los envases tres veces y luego destrúyalos para su posterior disposición.

Precauciones personales:  Utilice ropa protectora al manejar el producto o limpiar derrames.

Manejo: Manejar con ventilación adecuada. No ingiera. No inhale. Evite la contaminación ocular, dérmica y a la ropa.

Almacenaje: Guardar en recipiente original en condiciones normales de almacenaje.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Protección respiratoria: Respirador para productos químicos en ausencia de ventilación             adecuada.

Manos: Guantes de nitrilo o resistentes a productos químicos.

Protección Ocular: Gafas, protector facial.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP	         AGROPROPANIL

Página 3 de 6

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.  (Continuación)

Dermal: Mono de algodón de manga larga y botas impermeables que cubran los tobillos. Delantal impermeable. Casco o gorro de protección.

Medidas de higiene: No comer ni beber ni fumar al manejar el producto y lavarse bien las manos después del manejo del producto. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla.

8. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:  	Líquido.

Aspecto:	Color ámbar.

Olor: 	Olor a solventes orgánicos.

pH: 	6

Densidad a 20ºC: 	1.033 g/ml

Punto de Congelación: 	4ºC

Punto de ebullición: 	94 ºC

9. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento.

Corrosividad: Ligeramente corrosivo al hierro al carbón.

Hidrólisis: El propanil puede hidrolizar bajo condiciones alcalinas o ácidas a 3,4 D.C.A. y ácido propiónico.

Condiciones a evitar: Condiciones ácidas o alcalinas y el contacto con carbamatos, compuestos organofosforados y fertilizantes.

Productos de descomposición: En condiciones de fuego puede generar vapores de ácido clorhídrico; ácidos orgánicos, cloro, anilinas, monóxido y dióxido de carbono.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP	         AGROPROPANIL

Página 4 de 6

10. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Datos toxicologicos:             Toxicidad aguda:

Oral LD50:            1384 mg/kg en ratas, 1317 mg/kg en perros.

LD dérmica:	> 5000 mg/kg en ratas, > 7080 mg/kg en conejos.

Normalmente no es absorbido a través de la piel ni sensibilizante.

Inhalación:	Puede irritar las vías respiratorias.

Irritante de piel y ojos

11. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Toxicidad para los peces:

CL50: 3,7- 5,33 ppm (96 h) (I.A.) : Agalla azul

CL50: 2,3 ppm (96 h); Trucha arco iris

12. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Deshacerse del material contaminado cumpliendo normas locales, municipales o estatales sobre vertidos de residuos.

13. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

El preparado se considera como  mercancía peligrosa según los criterios recogidos en los reglamentos ADR/RID, IMDG Code y OACI-IATA.

Reglamentación internacional para el transporte de mercancías peligrosas.

| Número ONU: | UN 1993 |
| --- | --- |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP	         AGROPROPANIL

Página 5 de 6

13. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE (CONTINUACION)

Transporte terrestre – Carretera / Ferrocarril.

| Nombre para el transportista: | Liquido inflamable, n.e.p. (Metilsobutilcetona + Xileno en solución) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase ADR / RID: | 3 | Apartado: | 31ºc |
| Grupo de embalaje: | III | Etiquetas de peligro: | 3 |
| Numero de Identificación del peligro. | 30 |  |  |

Transporte marítimo.

| Nombre para el transporte: | Liquido inflamable, n.e.p. (Metilsobutilcetona + Xileno en solución) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMO / IMDG – Clase: | 3.3 | IMDG Code Page: | 3345 |
| Grupo de embalaje: | III | Etiqueta IMO: | 3 |
| Marca contaminante marino: | NO | EmS: | 3 – 07 |

Transporte aéreo:

| Nombre para el transporte: | Liquido inflamable, n.e.p. (Metilsobutilcetona + Xileno en solución) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OACI – IATA Clase: | 3 | Etiquetas: | 3 |
| Grupo de embalaje: | III |  |  |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP	         AGROPROPANIL

Página 6 de 6

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Símbolo :   Xn

Frases R:  10,20/21,36/37/38.

Frases S:   2,13,26,36/37,45.

Peligrosidad para la fauna terrestre:	Categoría A

Peligrosidad para la fauna acuícola:	Categoria B

16.	OTRAS INFORMACIONES

Aplicaciones: Herbicida

Las indicaciones se basan en las informaciones y experiencias actuales. La Hoja de Datos de Seguridad describe los productos según las normas de seguridad. Sus informaciones no significan garantía de propiedades.