	AGROFIT, S.COOP
	FICHA PARA SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA
	60

	
	
	3018

	
	FICHA DE SEGURIDAD PARA LA CLASE  6.1
	ADR 6.1/71 c

	
	Materias tóxicas   05.06.1997
	


NOMBRE COMERCIAL:  AGROSUMIT 50

COMPOSICION:
      Fenitrotion 50%

CARACTERISTICAS DE LA CARGA.

Materias liquidas, sólidas o pastas, a menudo con olor.

PELIGROS.

Los vapores pueden ser invisibles, mas pesados qu el aire, y se desparraman sobre el suelo.

Peligro de exposiciones de polvo.

Puede ser corrosivo.

Puede ser combustible.

Puede ser inflamable.

Puede ser muy tóxico.

En caso de incendio, puede descomponerse, desprendiendo gases tóxicos. la inhalación de vapores o de gases producidos durante el incendio, pueden tener efectos nocivos, detectables ulteriormente.

Posible peligro para aguas corrientes y plantas depuradoras.

La reacción con ácidos o productos comburentes, pueden provocar explosión.

Grave intoxicación, eventualmente mortal, al ser inhalado, ingerido, o por contacto con la piel.

MEDIOS DE PROTECCION.

Frasco lavador de ojos, con agua pura.

Gafas de seguridad de ajuste completo.

Protección adecuada del aparato respiratorio.

Guantes, botas y traje de seguridad, de plástico o de caucho sintético.

MEDIDAS DE EMERGENCIA – AVISAR INMEDIATAMENTE A BOMBEROS Y POLICIA

· Mantener del lado de la corriente de aire.

· Utilizar herramienta sin chispa, lámparas y aparatos eléctricos, seguros contra la explosión.

· Parar el motor.

· Usar el equipo de seguridad al entrar en la zona de peligro.

· Cerrar la carretera – Prevención a otros usuarios.

· Mantener alejadas a personas no autorizadas.

· Mantener elejado cualquier foco productor de chispas (p.ej. fuego abierto) _ Prohibido fumar.

	AGROFIT, S.COOP
	FICHA PARA SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA
	60

	
	
	3018

	
	FICHA DE SEGURIDAD PARA LA CLASE  6.1
	ADR 6.1/71 c

	
	Materias tóxicas   05.06.1997
	


DERRAMES.

Prevencion total – Peligro de intoxicación.

El liquido vertido se retendrá o encauzará mediante tierra, arena u otros medios idoneos. Consultar a un experto.

Impedir que el liquido penetre en canalizaciones, fosos y sótanos.

Si el producto ha penetrado en las corrientes de agua, o en la canalización o ha contaminado suelos o plantas, avisar a bomberos y policia .

No lavar la calle con agua.

INCENDIO.

En caso de acción directa de fuego, enfriar los recipientes con chorro de agua.

No usar nunca chorro de agua directo.

Apagar preferentemente con polvo quimico.

Si es posible, no dejar que el agua de extinción del incendio penetre en la canalización.

PRIMEROS AUXILIOS.

Atención médica necesaria, en caso de síntomas atribuibles claramente a la ingestón o a la acción sobre piel y ojos.

En contacto con la piel o las mucosas, o luego de inhalarlo, consultar al médico, mostrándole esta hoja, aun si no se han puesto de manifiesto los síntomas atribuibles a la acción del producto.

Separar de inmediato la ropa empapada, y lavar la parte afectada con agua y jabón.

Si el producto ha entrado en contacto con los ojos, lavar de inmediato con mucho agua, durante varios minutos. Ir al médico.

En caso de intoxicacion, llame al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.: (91) 5620420.

