AGROFIT                     	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD				Hoja 1-6

S.COOP                                               “AGROZIRAM”

(Según 91/155/CE y RD 363/1995) Revisado: noviembre  98

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 0 PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 0 EMPRESA.

| Nombre químico | DIMETILDITIOCARBAMATO DE ZINC |
| --- | --- |
| Nombre comercial | AGROZIRAM |
| Numero C.A.S. | 137-30-4 |
| Numero E.I.N.E.C.S. | 205-288-3 |
| Nombre I.U.P.A.C. | Bis (N,N-dimetilditiocarbamato) de zinc |
| Peso molecular | 305,82 |
| Formula química | C6H12N2S4Zn |
| Identificación compañía | AGROFIT, S.COOP |
| Dirección | Pol.Ind. C/5 parc. C-7 PICASSENT (Valencia) |
| Teléfono | Teléfono: 963055540 fax: 96 3055547 |
| Teléfono para emergencias | Teléfono Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20 |

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

| Sustancia | % | Nº C.A.S | Símbolos y Frases de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| C6H12N2S4Zn | 90% | 137-30-4 | Xn (Nocivo) Xi (Irritante) |
|  |  |  | R22 (Nocivo por inhalación y por ingestión) |
|  |  |  | R36/37/38 (Irrita los ojos y las vías respiratorias) |
|  |  |  | R40 (Posibilidad de efectos irreversibles) |
| (NH4)2SO4 | 8% | 7783-20-2 |  |

3. Identificación de peligro

Nocivo-

R22: Nocivo por ingestión, irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

4 Primeros auxilios

Por inhalación: Trasladar al intoxicado a una zona ventilada inmediatamente. Asistir con respiración artificial si fuera necesario. Mantener a la persona afectada abrigada y en reposo. Solicitar atención médica.

Tras contacto con la piel- Quitar la ropa y los zapatos contaminados por producto. Lavar el área de la piel afectada, con jabón y gran cantidad de agua, hasta que no se evidencie la presencia de producto. Solicitar atención médica inmediatamente.

Tras contacto con los ojos- Lavar los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos,

Tras ingestión: Solicitar atención médica inmediatamente y muestre esta ficha o la etiqueta. Si la persona afectada esta consciente todavía, hacerle beber varios vasos de agua para inducir el vómito. Si el nivel de conocimiento disminuye o no se ha producido el vómito a los 15 minutos, inturbar para vaciar el estómago y hacer un lavado del mismo. Para evitar la

AGROFIT                     	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD				Hoja 2-6

S.COOP                                               AGROZIRAM

(Según 91/155/CE y RD 363/1995) Revisado: noviembre 1.998

absorción del producto tóxico en el estomago, lavarlo introduciéndole de 30 a 50 g de carbón activado en un vaso de agua y a través del tubo. Si las propiedades del producto alteraran el

intestino sin producir movimiento en 4 h, administrar sulfato sódico o magnesico como laxante (0,25 g/k peso del cuerpo en 200 cc de agua). Administrar glucosa intravenosa con objeto de acelerar la excreción del producto tóxico. El tratamiento debe ser administrado por personal cualificado. No hay un antídoto especifico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos especiales de incendio: Riesgo de incendio cuando se expone al calor o a las llamas. Las mezclas del polvo con el aire pueden ser explosivas.

Agentes de extinción adecuados: Nieblas de agua, agua pulverizada o espuma. Para pequeños incendios puede utilizarse polvos secos químicos y anhídrido carbónico.

Equipos de protección personal: Utilizar máscara de protección respiratoria con filtro quimico adecuado.

Otras recomendaciones: Si puede realizarse con seguridad, trasladar el producto a otra área mas segura, alejada del fuego. Los productos de descomposición por combustión pueden contener óxidos tóxicos de carbono, nitrógeno y azufre.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

-Precauciones individuales.- Utilizar equipo de protección personal. Evitar el contacto con los ojos, la boca y la piel. Mantener fuera del área afectada a las personas no autorizadas, a los niños y a los animales.

-Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar que el producto llegue a los cursos de agua..

-Manipulación de los derrames.- En los pequeños derrames de producto, recogerlo con una pala e introducirlo en un recipiente seco y taparlo. Para grandes derrames hacer una barrera  para contenerlo y evitar su vertido en los desagües. Posterior eliminación. Mantener alejados a los curiosos. Aislar el área afectada y prohibir el paso.

-Eliminación del producto/envases.- Ver sección 13.

7. Manipulación y almacenamiento

7. l. Manipulación- Evitar la formación de polvo. Proveer de ventilación adecuada y usar protección respiratoria. Prohibición de fumar y generación de chispas o llamas en el área donde se manipula. Dotar las instalaciones lavaojos y tomas de agua.

7.2. Almacenamiento. Almacenar el producto en su envase original, cerrado y etiquetado, en lugar seco, fresco y ventilado y lejos de alimentos, bebidas y piensos. Mantener fuera

AGROFIT                     	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD				Hoja 3-6

S.COOP                                               AGROZIRAM

(Según 91/155/CE y RD 363/1995) Revisado: noviembre 1.998

del alcance de niños, animales y personal no autorizado. Los materiales compatibles son el acero inoxidable, hacer al carbono, plásticos o vidrio.

8. Controles de exposición / protección personal

Indicaciones adicionales a tornar durante la utilización del producto.- Seguir estrictamente las indicaciones de la etiqueta. No hay limites de exposición ocupacional definidos por ACGIH, OSHA O NIOSH

-protección respiratoria: Usar máscara respiratoria con filtro quimico adecuado, si se genera polvo. El filtro se seleccionara en función de los niveles de contaminación que exista en el lugar de trabajo, pero que nunca excederán los niveles máximos tolerados. Los filtros deberán estar homologados por la autoridad.

-protección de las manos: Llevar guantes y ropa de trabajo adecuada para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel. Al acabar, lavar con agua y jabón.

-protección de los ojos: Evitar el contacto. Llevar gafas de seguridad cerradas.

9. Propiedades físicas y químicas

| Aspecto | Polvo cristalino blanco-amarillento |
| --- | --- |
| Olor | Inodoro |
| pH solución acuosa, 20ºC | No aplicable |
| Temperatura de fusión | 250ºC |
| Temperatura de inflamación | 200ºC |
| Temperatura de ebullición | No aplicable |
| Limites de inflamabilidad en el aire | No determinados |
| Solubilidad en el agua, 25ºC | 65 mg/l |
| Densidad aparente, gm/l | 0.325+0.025 g/l |
| Viscosidad, cP a 20ºC | No aplicable |
| Propiedades oxidantes | No determinados |

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad y condiciones a evitar: Estable a temperatura y presión arterial normales. Podría hidrolizarse lentamente en ambiente húmedo. Evitar condiciones de ignición. No se han descrito polimerizaciones en condiciones normales.

Materiales incompatibles: La reacción con ácidos produce descomposición formándose sulfuro de carbono, compuesto tóxico e inflamable.

Productos de la descomposición: En la descomposicion por temperatura alta, se pueden deprender óxidos tóxicos de carbono, nitrogeno y azufre.

AGROFIT                     	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD				Hoja 4-6

S.COOP                                               AGROZIRAM

(Según 91/155/CE y RD 363/1995) Revisado: noviembre 1.998

11. Información toxicológica

Inhalación: Altamente tóxico. Irritante.. La exposición prolongada puede irritar las vías respiratorias, causando irritación a la nariz, traquea, gastritis, anemia, etc. El polvo puede causar sensación de escozor en los ojos, nariz, traquea y además dificultad en la respiración. Inhalación rata: LD50 81 mg/m3/4 horas.

Ingestión: Nocivo por ingestión. Puede causar dolores de cabeza, anorexia, vértigo,  fatiga, nauseas, diarreas, letargo y estado de coma. En estudios realizados con animales se ha manifestado debilidad muscular, evolucionando a parálisis con posterior parada respiratoria y muerte. Ratas a las cuales se les han administrado 2000 ohm durante 24 meses desarrollaron crecimiento anormal de las patas posteriores. Los animales que ingestaron 25 mg/kg/día durante un año sufrieron convulsiones. Toxicidad : Oral, rata: LD50  320 mg/Kg . Oral, cobaya: LD50  100-150 mg/Kg. Oral, conejo: LD50  100-300 mg/Kg

Contacto piel:  Irritante. Levemente tóxico por absorción de la piel. Los efectos que produce son eczema en las manos, antebrazo y pies; las exposicones prolongadas pueden producir dermatitis y otros efectos crónicos. Toxicidad percútante, rata LD50  1000 mg/Kg.

Contacto ojos: Irritación de los ojos. La exposición prolongada puede causar  conjuntivitis crónica.

Sensibilización: Sin datos disponibles.

Carcinogenosidad: IARC: Grupo-3. Reacciona con los nitritos a pH medianamente ácido (condiciones similares a las del estómago) formando N-Nitrosodimetilamina, compuesto cancerígeno según estudios realizados.

Mutagenosidad: Sin datos disponibles.

Toxicidad a la reproducción:  En los estudios realizados con ratas, a las cuales se les ha administrado durante dos años (2500ppm),  se han producido desarrollos anormales en el feto.

12. Informaciones ecológicas

El producto es para uso fitosanitario, no es acumulativo ni persistente en el medio ambiente.

Comportamiento en medio acuático: Producto no soluble en agua. Se hidroliza y descompone por biodegradación.

Toxicidad acuática: Toxicidad aguda peces:

Glodfish                     LC50 (50 h)  = 5-10 mg/l

Toxicidad aguda aves:

Bobwhitequail            LD50   = 97 mg/l

AGROFIT                     	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD				Hoja 5-6

S.COOP                                               AGROZIRAM

(Según 91/155/CE y RD 363/1995) Revisado: noviembre 1.998

13. Consideraciones sobre la eliminacion

De acuerdo con las Leyes y Regulaciones correspondientes

.

1º El producto fuera de cálida o desechado debe ser tratado como un residuo tóxico y peligroso para su eliminación, mediante tratamientos de inertizacion o destrucción por métodos especiales.

2º Los envases contaminados de producto deben ser tratados con idénticas condiciones.

14. Información relativa al transporte

| Numero UN |  | 2771 | Transporte por mar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo embalaje | I |  | IMG/IMO | Clase 6.1 |
| Transporte por carretera y ferrocarril |  |  | Transporte por vía aérea |  |
| ADR/TPC | Clase 6.1 73ºa etiqut.6.1 |  | ICAO/IATA | Clase 6.1 |
| Numero Iden. Peligro |  | 66 |  |  |

15. Información reglamentaria (Directiva 78/631-ce y rd 2216/1985)

Numero EINECS: 205-288-3

Símbolos de riesgo: Xn (Nocivo)  Xi  ( Irritante)

Frases de riesgo:

R22- Nocivo por inhalación e ingestión.

R36/37/38- Irrita los ojos y las vías respiratorias.

R40-  Posibilidad de efectos irreversibles.

Frases de seguridad:

S36/37 – Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

Residuos Tóxicos y peligrosos (Ley 20/1986)

Aplicable en caso de eliminación del producto

Accidente mayores  (R.D. 886/1988)

No incluido en los Anexos de la Ley

AGROFIT                     	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD				Hoja 6-6

S.COOP                                               AGROZIRAM

(Según 91/155/CE y RD 363/1995) Revisado: noviembre 1.998

16. Otras Informaciones.

Fungicida preventivo para tratamientos foliares de suelos y de semillas en determinados tipos de cultivos de uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Los datos indicados son fruto de nuestro leal y mejor conocimiento actual sin representar garantía de las propiedades del producto. Es responsabilidad del receptor la observación de las reglamentaciones y normativas locales vigentes.