AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP


  DIMETOATO 40 AGROFIT                     Pag. 1 de 9
Esta hoja está realizada según la Directiva
Fecha de Preparación: 28-Oct.-1998

91/155CEE y R.D. 1078/1993
Rev.: 0 
     Fecha: 28-Oct.-1998
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 0 PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 0 EMPRESA.

Nombre Comercial: DIMETOATO 40 AGROFIT Forma Comercial: Concentrado emulsionable(EC)

DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7  

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

Teléfono Emergencias:
Instituto Nacional de Toxicología: 
91 562.04.20 (Servicio 24 hrs).

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

Sustancia / Preparado: 
PREPARADO.

Información sobre los ingredientes peligrosos:

Nombre común
C(%)
Nº CAS
    Numero EC
        Símbolo/Frases R
Dimetoato
40.0
00060‑51 ‑5
     200‑480‑3
          Xn; R 21 122

Disolvente orgánico
49.0
00108‑94‑1
     203‑631 ‑1
          Xn; R 10 ‑ 20

Tensioactivos (mezcla)
‑‑‑‑‑‑‑
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑​

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.


Peligros más importantes
   Toxicidad e Inflamabilidad.


Peligros más importante para el hombre
 Nocivo por inhalación e ingestión e irritante para piel 



y ojos.



Peligros para el Medio Ambiente
Insecticida potente. Tóxico para vertebrados, abejas 



y fauna acuícola


Clasificación / Riesgos específicos
Nocivo. Plaguicida organofosforado inhibidor de la 



colinesterasa



Xn; R 10 – 20/21/22.

4. PRIMEROS AUXILIOS.

Síntomas: 
Irritación de ojos, piel y mucosas.



Sudoración, lacrimeo, debilidad, confusión, calambres 



estomacales y convulsiones.



Cefaleas, náuseas, vómitos, opresión toracica, inestabilidad 



en la marcha, parálisis y dificultad respiratoria.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP


  DIMETOATO 40 AGROFIT                     Pag. 2 de 9
Esta hoja está realizada según la Directiva
Fecha de Preparación: 28-Oct.-1998

91/155CEE y R.D. 1078/1993
Rev.: 0 
  Fecha: 28-Oct.-1998
4. PRIMEROS AUXILIOS (CONTINUACION).

Información Básica 
Nunca suministrar nada por vía oral a pacientes que estén

Primeros Auxilios

inconscientes o que tengan convulsiones. Retirar a la 



persona de la 
zona contaminada. Quitar inmediatamente la ropa manchada o 
salpicada. Lavar los ojos y piel con abundante agua. Recurrir a 
métodos de reanimación si fuera preciso. Si la persona respira y está 
inconsciente acuéstela boca abajo con la cabeza de lado. 



Mantener al paciente caliente arropándole con un manta. 



Trasladar al intoxicado a un centro hospitalario. No dejar 



solo al intoxicado en ningún caso.

Ingestión: 
Si la persona está inconsciente no provocar el vómito, el 



riesgo de daño a los pulmones puede ser superior al de 



envenenamiento. Llevar a un 
centro hospitalario o avisar al 



médico. Mostrar esta hoja o la etiqueta del envase.

Inhalación:
Transportar a la víctima a una habitación tranquila y bien 


ventilada, 
evitándole todo esfuerzo. Si está rojo acostarle con 


el cuerpo elevado, 
pero si está pálido, se le colocará boca 


arriba, cabeza vuelta a un lado y piernas elevadas. 


Desabrochar cuello, cinturón y prendas que 
opriman. Si la 


víctima no respira o respira irregularmente, aplicar 
respiración boca a boca. Nunca 
suministrar nada por la boca 


a una persona inconsciente. Si  respira con dificultad 


suministrar oxígeno, pero solo por persona 
familiarizada con 

 
la operación. Si hay fallo del corazón aplicar masaje 


cardiaco. Llamar al médico.

Piel:
Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar 


Con 
abundante agua y jabón. Si está pegajoso, use primero 


un 
limpiador sin agua.. Solicite atención médica si se siente 


mal o aumenta la irritación.

Ojos:
Lavar con abundante agua, al menos durante 20‑30 minutos,


manteniendo los párpados abiertos y parpadeando a menudo. 


Consiga atención médica.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP


  DIMETOATO 40 AGROFIT                    Pag. 3 de 9
Esta hoja está realizada según la Directiva
Fecha de Preparación: 28-Oct.-1998

91/155CEE y R.D. 1078/1993
Rev.: 0 
  Fecha: 28-Oct.-1998
4. PRIMEROS AUXILIOS (CONTINUACION).

Recomendaciones al médico:
Si se ha ingerido, practique lavado gástrico, con precaución y 


evitando la aspiración. Aplique respiración artificial con 


oxígeno, caso de que fuera necesario. 


Administre ATROPINA (2mg vía intravenosa, cada 
diez 


minutos hasta que aparezcan signos de 
atropinización). 


Oximas como la Pralidoxima pueden mejorar los 


efectos de la atropina. En caso 
de convulsión administre 


DIAZEPAN. Antes de administrar las oximas,


obtener 10 cm3 de sangre para determinar colinesterasa.

NO ADMINISTRAR: Morfina, Teofilina, Efedrina, Furosemida,

Reserpina, Narbitúricos ni Fenotiazina.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Medios de extinción:
Usar: Espuma, CO2 , polvo seco y agua en spray

Peligro Extraordinario por fuego:
La exposición del preparado al calor producido en un 


incendio puede 
provocar la descomposición de sus 


componentes con la emanación de 
vapores inflamables y 


tóxicos, tales como: COx, 
SOx, NOx, POx y otros. A partir de 


160 – 200ºC puede producirse una descomposición 
rápida, 


lo que puede originar la 
ruptura violenta de los recipientes 


por sobrepresión.


Tomar las medidas necesarias para retener el producto 


derramado y el agua usada en la extinción de incendios.

Equipos de Protección Especial
En áreas confinadas se requiere equipo de respiración 

en caso de incendio
autónomo y traje completo de protección. En áreas 


ventiladas careta facial completa con cartucho filtrante 


combinado.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Protección personal:
Vestir indumentaria de protección adecuada.

Precauciones para el
 

Medio Ambiente:
Evitar que el derrame alcance cursos de agua naturales o 


colectores públicos.

Métodos de Actuación:
Si es necesario construir diques con arena o material 


absorbente. Para 
evitar la contaminación de fuentes y cursos 


de agua. Absorber el liquido en arena u otro material 


absorbente y recoger mecánicamente al interior de 


contenedores. Eliminarlos siguiendo las normas de la 


legislación local para residuos industriales. No valdear el 


suelo a desagües o corrientes de agua. Asegurarse de la 


total descontaminación de las herramientas y equipos 


utilizados en las labores de limpieza.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP


  DIMETOATO 40 AGROFIT              Pag. 4 de 9
Esta hoja está realizada según la Directiva
Fecha de Preparación: 28-Oct.-1998

91/155CEE y R.D. 1078/1993
Rev.: 0 
  Fecha: 28-Oct.-1998
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

Manejo:
Evitar el contacto con la piel y los ojos. En las áreas de 


Manipulación 
del producto se requiere ventilación natural o 


forzada. El perímetro de 
las zonas de almacenamiento debe 


protegerse, incluso en los accesos, 
con un bordillo o 


sobre‑elevación de 10 cm como mínimo que retenga


fugas y el posible agua utilizado en la extinción de posibles 


incendios.

Recomendaciones:
Guardar el producto únicamente en sus envases originales. 


Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un 


lugar bien ventilado, 
seco y fresco, alejados de fuentes de 


ignición y de calor. No contaminar agua, fertilizantes, 


alimentos, piensos y forrajes. No almacenar en las casas.

8. CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL.

Medidas de Protección en Planta:
Ducha de seguridad y dispositivo lavaojos. Usar 



ventilación en lugares cerrados

Medidas de Protección Personal:


Ojos:

Usar gafas de seguridad o pantalla facial. No usar lentes 




de  contacto.


Manos:

Usar guantes de nitrilo o resistentes a productos 




químicos.


Piel:

Mono de algodón de manga larga y botas impermeables.


 Cambiarse de ropa si esta se contamina con el producto.


Respiración:
 Evitar respirar los vapores del producto. En caso de 



 manipulación directa 
del producto en locales cerrados se 



 recomienda el uso de máscara con filtro para vapores 



 orgánicos.


Otras:

Lavarse después del manejo. No fumar ni comer ni beber 




durante el manejo del producto. Lavar la ropa 




separadamente antes de volver a utilizarla.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP


  DIMETOATO 40 AGROFIT             Pag. 5 de 9
Esta hoja está realizada según la Directiva
Fecha de Preparación: 28-Oct.-1998

91/155CEE y R.D. 1078/1993
Rev.: 0 
  Fecha: 28-Oct.-1998
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

Punto de Ebullición (0ºC):
> 100ºC con un amplio rango al tratarse de una mezcla.

Peso Específico (H2O = 1), 25º C: 1,1 g/ cm3
Color:
ámbar ‑ marrón

Olor:
característico a organofosforados

Forma:
Líquido emulsionable

Punto de destello (Flash point): 32ºC (copa Tag cerrada)

Inflamabilidad:
El disolvente presenta un LFL ~ 1. 1 % v/v y un UFL ~ 9.4% v/v en 


aire.

Punto de descomposición:
El preparado es estable en condiciones normales de 


almacenamiento.

Propiedades explosivas:
No presenta en condiciones normales.

Propiedades oxidantes:
No presenta.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad:
No es objeto de polimerización ni de descomposición 


espontánea. No se recomienda almacenar durante largos 


periodos por debajo de 5ºC.
Incompatibilidades: 
Agentes oxidantes y reductores fuertes, ácidos y álcalis.

Descomposición:
Por acción de altas temperaturas, los componentes del preparado se descomponen produciendo vapores tóxicos e inflamables.

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS.

Los siguientes datos sobre la toxicología del preparado se han calculado en función de los de sus componentes.

Dimetoato
Disolvente
Preparado

Toxicidad aguda


Oral LD 50 (ratas)
291 mg/kg
1535 mg/kg
Nocivo.


Percutánea
>800
948 mg/kg
Irritante.


(conejos 24 horas)
No irritante
             Irritante para el hombre.


Ojos
             
Moderadamente irritante.
Irritante


(conejos 24 hrs)
             
No hay daño permanente.


Inhalación LC 50 (ratas
            >0.2 mg/l aire
8000 ppm
Nocivo.


4 hrs)

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP


  DIMETOATO 40 AGROFIT             Pag. 6 de 9
Esta hoja está realizada según la Directiva
Fecha de Preparación: 28-Oct.-1998

91/155CEE y R.D. 1078/1993
Rev.: 0 
  Fecha: 28-Oct.-1998
11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS (CONTINUACION).

                                                  Dimetoato
Disolvente
Preparado
Toxicidad crónica


NOEL (rata 2 años)
                   1.0 mg/kg dieta
NDD

IDA (JMRP)         0.01 mg/kg peso corporal
NDD

TLV ‑ TWA
0.7 mg/m3                   100 mg/m3 (piel)



25 ppm

Carcinogenicidad
No carcinógeno
    No carcinógeno

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS.

Efectos sobre el Medio Ambiente: (Datos de los componentes).

Dimetoato
Disolvente

Movilidad

En aguas terrestres
         N.D.D.



Koc= 16 ‑ 52

Persistencia / bioacumulación:
Rápidamente degradable:
         N.D.D.


                                        suelos DT50 : 2 ‑ 4.1 d



(aerobia); 7 ‑ 16 d (fotolítica)

Ecotoxicidad:
Fauna acuícola
Tóxico
        N.D.D.


Peces
Trucha 6.2 rng/l


LC50(96 h)


Daphnia
2.3 mg/l


EC50 (48 h)


Aves
      Tóxico

LC50 (8 días alimentación) pato    40 mg/kg dieta


      perdiz 84 mg/kg dieta

Abejas 
Tóxico

LD50= 0. 1 µ/abeja

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP


  DIMETOATO 40 AGROFIT             Pag. 7 de 9
Esta hoja está realizada según la Directiva
Fecha de Preparación: 28-Oct.-1998

91/155CEE y R.D. 1078/1993
Rev.: 0 
  Fecha: 28-Oct.-1998
13. PRECAUCIONES PARA LOS RESIDUOS Y EFLUENTES
Método apropiado para el tratamiento:
Eliminar mediante entrega a depósito autorizado o en 





incinerador químico equipado con lavado de gases, 





conforme a las leyes y regulaciones estatales y 





locales.

14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE.

El preparado se considera como mercancía peligrosa según los criterios recogidos en los reglamentos ADR/RID, IMDG Code, e IATA.

Nº  NU
3017

Transporte terrestre ‑ Carretera/Ferrocarril

Nombre correcto para el transporte: Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable, con 



punto de inflamación igual o superior a 23ºC (Dimetoato en 



disolución orgánica)

ADR/RID Clase:
6.1 Artículo 72ºc

Nº Peligro: 63

Identificación de Riesgo (pictogramas): 6.1 +3
Grupo de embalaje: III

Transporte marítimo

Nombre correcto para el transporte: Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable 


(Dimetoato en disolución orgánica)

IMO/IMDG ‑Clase: 6.1

IMDG Code Page:    6220

Etiqueta IMO: 6.1 + 3 (secundario)

Grupo de embalaje: III

Contaminante marino:  SI

Transporte aéreo

Nombre correcto para el transporte: Plaguicida a base de organofosforo, líquido, tóxico, 


inflamable, de punto de inflamación de 23ºC ó más. 


(Dimetoato, en disolución orgánica)

IATA Class: 6.1

Grupo de embalaje: III

Etiquetas:. 6.1 + 3 (secundario)

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP


  DIMETOATO 40 AGROFIT             Pag. 8 de 9
Esta hoja está realizada según la Directiva
Fecha de Preparación: 28-Oct.-1998

91/155CEE y R.D. 1078/1993
Rev.: 0 
  Fecha: 28-Oct.-1998
15 ‑ INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Nº CE:
NA


Clasificación CE:
NA

Pictograma:
Xn

Frases de Riesgo y Seguridad:
R10
   Inflamable



R 20/21/22  Nocivo por inhalación, por ingestión y por contacto 




   con la piel.

S 2
Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y 


piensos.

S 20/21:
No comer, ni beber , ni fumar durante su 

   
utilización.

S 24/25:
Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S 36/37:
úsense indumentaria y guantes de
protección


     adecuados.

S 45:
En caso de accidente o malestar
acúdase



Inmediatamente al médico (si es posible, 



muéstrele la etiqueta del envase).

Según el MAPA español, el preparado está clasificado como Nocivo: Categoría B para el hombre, Categoría B para la fauna terrestre, muy tóxico para las abejas y Categoría A para la fauna acuícola.

16 ‑ OTRAS INFORMACIONES

Usos Recomendados:
Insecticida agrícola. Véase la etiqueta de los envases.

Usos no recomendados: 
Todos los no especificados en dicha etiqueta.

Esta Hoja ha sido elaborada en base a la información contenida en los siguientes documentos y bibliografía:

•
Hojas de Datos de Seguridad de cada uno de los ingredientes que componen el preparado, suministradas por los proveedores.

•
The Pesticide Manual (C. Tonlim 11 th Ed. 1997)

•
Dangerous Properties of Industrial Materials (N.I. Sax Ed. 1992).

•
Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera    

     (ADR).

•
Reglamento relativo al Transporte por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas (RID).

•
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

•
Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación para el Transporte Aéreo 

     Internacional (IATA).

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP


  DIMETOATO 40 AGROFIT             Pag. 9 de 9
Esta hoja está realizada según la Directiva
Fecha de Preparación: 28-Oct.-1998

91/155CEE y R.D. 1078/1993
Rev.: 0 
  Fecha: 28-Oct.-1998
16 ‑ OTRAS INFORMACIONES  (Continuación)
NA: NO APLICABLE
   NDD: NO HAY DATOS DISPONIBLES  DNR: DATO NO REVELADO

< MENOR QUE     > MAYOR QUE
     (MAYOR 0 IGUAL QUE 
(MENOR 0 IGUAL QUE

TLV: Valor límite umbral
     TWA: Media ponderada en el tiempo
 STEL: Límite exposición de corta duración

T: pictograma de tóxico
    Xn: pictograma de nocivo   N: pictograma de peligroso para el M. Ambiente

NOEL: Nivel sin efectos obsevables

JMPR: Joint meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues and the Enviroment.

MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Cualquier producto químico y/ó agroquírnico puede ser manejado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedades físicas y químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas.

Los datos contenidos en este prospecto son una guía para los centros de fabricación, formulación y manipulación del producto y para los usuarios profesionales y están basados en informaciones bibliográficas y experiencias propias, intentando reflejar el estado actual de la técnica, pero en ningún modo, puede interpretarse como garantía o especificación . La información se refiere solamente al producto especificado y no es adecuada para combinaciones con otros materiales ni para procesos que no estén específicamente descritos en ella.

Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor, cuando estas fueran de aplicación, y en especial las referentes a Seguridad e Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas y Protección Medioambiental.

