AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT  PM                    Pag. 1 de 11 

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 0 PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 0 EMPRESA.

Nombre Comercial: MANCOFIT PM Forma Comercial: Polvo mojable (WP)

DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7  

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

Teléfono Emergencias:
Instituto Nacional de Toxicología: 
91 562.04.20 (Servicio 24 hrs).

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.


Nº.

Nº. REG. CAS            PESO (%)

1        Mancozeb. 
8018‑01‑7                       80‑85


2
Productos de reacción afín 
. 
Ninguno                          15‑20

          3       Lignosulfonato cálcico 
.......................8061‑52‑7

Ver SECCION 8, Controles de exposición/ protección personal

Clasificación Europea de riesgos

Nº.
Clasificación y Etiquetado de Peligrosidad

1          Mancozeb . 
. 
. 
          Xi               R: 37,43

Ver SECCION 15, Información Reglamentaria

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Vias de exposición

Inhalación 

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Inhalación

La inhalación de polvo puede causar lo siguiente:  ‑ irritación de nariz y garganta

Contacto con los ojos

El contacto directo con el material puede causar lo siguiente:   ‑ irritación moderada

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT PM                   Pag. 2 de 11 

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS (continuación)

Contacto con la piel

El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar lo siguiente: 

· posible irritación de la piel 

· dermatitis debido a sensibilización de la piel.

Efectos retardados

El fungicida MANCOFIT a altos niveles ha causado defectos de nacimiento en animales de ensayo, parálisis de las patas traseras y un aumento en la incidencia de atrofia retiniana asociada a la vejez. Ha causado tumores de tiroides en los animales de ensayo, como resultado de la formación de Etilentiourea (ETU). La ETU, un contaminante traza y producto de descomposición del MANCOFIT, afecta principalmente al tiroides. También ha causado otros efectos endocrinos, en el hígado y en sangre, así como tumores y defectos de nacimiento en animales de ensayo.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Traslade al paciente al aire libre.

Contacto con los ojos

Lávese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consulte a un médico si la irritación persiste.

Contacto con la piel

Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con agua y jabón. Consulte a un médico si la irritación persiste. Quítese y lave concienzudamente la ropa contaminada. No lleve la ropa a casa para lavar.

Ingestión

Si lo ha ingerido, dé le a beber 2 vasos de agua. Consulte a un médico. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS


Punto de Inflamación 
.................................146ºC/295ºF Cubeta abierta Tag


Temperatura de Auto‑ignición 
.Sin datos


Límite Explosivo Inferior 
. 
....
....
0. 16 oz/pie3 160.18 g/m3

Límite Explosivo Superior 
......
..............
Sin Datos

Riesgos inusuales

Las partículas de pesticida pueden quedar suspendidas en el aire. La combustión genera gases tóxicos de los siguientes: ‑ ácido sulfhídrico ‑ bisulfuro de carbono ‑ óxidos de azufre ‑ óxidos de nitrógeno ‑ Oxidos de carbono La temperatura mínima de ignición de la nube de polvo es 310ºC/590ºF. La temperatura mínima de ignición de una capa de polvo es 132ºC/270ºF. El polvo, en suficiente concentración, puede formar mezclas explosivas con el aire.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT  PM                   Pag. 3 de 11 

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (continuación)

Medios de extinción

Use los siguientes medios de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: ‑ dióxido de carbono ‑ polvo seco ‑ agua pulverizada

Equipo de protección personal

Use equipo de respiración autónomo homologado y equipo de protección completo.

Procedimientos especiales

Contenga las escorrentías. Permanecer contra el viento. Évite respirar el humo. Use agua pulverizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Protección personal

Tiene que usarse equipo protector apropiado cuando se maneje un derrame de este material. Ver la sección 8 de CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL para otras recomendaciones. Si ha estado expuesto al material durante las operaciones de limpieza, ver la sección 4 de PRIMEROS AUXILIOS para las acciones a tomar. Quítese rápidamente toda la ropa contaminada. Lave toda el área expuesta de la piel con agua y jabón inmediatamente después del contacto. Lave perfectamente la ropa antes de usarla nuevamente. No lleve la ropa a casa para ser lavada.

Procedimientos

Transfiera el material derramado a envases adecuados para su recuperación o eliminación. Mantenga el polvo al mínimo. CUIDADO: Evite que los derrames y escorrentías de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento

No almacene este material cerca de alimentos o agua de bebida. Almacene en un área bien ventilada. Almacenar en un área seca. NO PERMITA que el MANCOFIT llegue a humedecerse o sobrecalentarse durante el almacenamiento; puede originar su descomposición, deterioro de su actividad o fuego. El material es combustible: no encender. Almacene el material en bolsas y éstas en palets, pero no más de tres palets de altura. Deje un paso libre cada dos filas. Las bolsas sueltas no deben apilarse en más de 2x2x2 metros. El almacenamiento compacto de bolsas en pilas no ventiladas puede conducir a una descomposición del producto y propiciar un riesgo de incendio. La descomposición produce un olor fétido. Compruebe si hay contenedores calientes y sáquelos a espacios abiertos inmediatamente para su eliminación.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT  PM                   Pag. 4 de 11 

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO(continuación)

Procedimientos de manipulación

No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida.

Evite altas concentraciones de polvo en el aire y acumulaciones de polvo sobre el equipo. El polvo en suspensión puede originar una explosión de polvo. Cuando se maneje y procese este material puede requerirse ventilación aspirante local para controlar el polvo y reducir la exposición a los vapores. Para prevenir explosiones de polvo utilice conexiones a masa y a tierra en todas aquellas operaciones que puedan generar electricidad estática. Proteja_todos los equipos de explosiones siguiendo las recomendaciones NFPA 68 y NFPA‑69. En el caso de equipos eléctricos respete las normas locales y las clasificaciones eléctricas aplicables, por ejemplo NFPA‑70 clase ll, división 2, grupo C.

Otros

Vacíe completamente las bolsas dentro del equipo de aplicación. Elimine las bolsas vacías en un vertedero industrial o incinérelas según lo que permitan las autoridades estatales y locales. Si son incineradas evite la inhalación del humo.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Composición

Nº.
Nº.REG.CAS                PESO (%)

1
Mancozeb . 
. 
. 
8018‑01‑7
80‑85


2
Productos de reacción afín 
Ninguno
   15‑20

   3
Lignosulfonato cálcico 
8061‑52‑7


Comp
                               EMPRESA                          ACGIH
GERMAN MAK
Nº.
Unidad
TWA
STEL
TWA
STEL
WERT
KAT.
1
mg/m3
1
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

2

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

3

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Protección respiratoria

Debe seguirse un programa de protección respiratoria que cumpla los requisitos de 

OSHA 1910. 134 y ANSI Z88.2 cuando las condiciones en el lugar de trabajo justifiquen el uso de un respirador. No se requiere ninguna si la concentración de polvo en suspensión se mantiene por debajo del límite indicado en la sección 8 CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL.

Hasta 10 veces el límite de exposición: lleve un purificador de aire de media máscara. homologado.

Hasta 100 veces el límite de exposición: lleve un purificador de aire de máscara completa, homologado.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT  PM                  Pag. 5 de 11 

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL (continuación)

Más de 100 veces el límite de exposición o desconocido: lleve un aparato autónomo de respiración en el modo de presión positiva, que esté homologado, o un respirador de mascarilla completa, con línea de aire en el modo de presión positiva, con reservas para escape de emergencia que esté homologado. Los respiradores‑purificadores de aire deberán estar equipados con cartuchos para pesticidas (cartucho para vapor orgánico y prefiltro para pesticida).
Protección de los ojos

Use gafas contra salpicaduras químicas que estén homologadas. La protección de los ojos usada debe ser compatible con el sistema de protección respiratoria empleado.

Protección de las manos

Siempre que se maneje este material deberá usarse guantes resistentes a productos químicos. El guante(s) listado(s) a continuación protegen del paso de:

 ‑ Guante forrado de Cloruro de polivinilo u otro guante forrado de goma resistente a productos químicos Si hay algún indicio de degradación o penetración del producto químico debe quitarse los guantes y reemplazarlos inmediatamente. Lave y quítese los guantes inmediatamente después de usados. Lávese las manos con agua y jabón.

Otra protección

Use un delantal resistente a los productos químicos u otra ropa impermeable para evitar un contacto prolongado o repetido con la piel. Debe quitarse la ropa de trabajo al final del turno y debe ser lavada por la empresa.

Ventilación

Use ventilación aspirante local con una velocidad de captación mínima de 0.75 m/seg. 

(150 ft/min.) en el punto donde se emiten los vapores o neblinas. Vea la edición actual de Ventilación Industrial: Un Manual de Prácticas Recomendadas publicado por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales para información sobre el diseño, instalación, uso y mantenimiento de sistemas de extracción.

Otros equipos de protección

Las instalaciones donde se almacene o utilice este material deberán estar equipadas con lavaojos y duchas de seguridad.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT PM                    Pag. 6 de 11 

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS


Color . 
…………………………………
Amarillo


Estado 
…………………………………
Sólido pulverizado


Olor característico 
…………………………       Olor a moho


pH 
…………………………………………       No Aplicable


Viscosidad 
…………………………………       No Aplicable


Peso específico (Agua = 1) ……………….       0.35 a 0.5 kg/l‑ Densidad a granel


Densidad de Vapor (Aire = 1) …………….
 No Aplicable


Presión de Vapor 
…………………… …..       Sin Datos


Punto de Fusión 
…………………… …..       192º a 204ºC/378º a 399ºF
No Aplicable‑ se




                                                     descompone


Punto de Ebullición ...........................……
 No Aplicable


Solubilidad en Agua ..........................……       Dispersable


Porcentaje de Volatilidad ................……..       1 % Agua


Tasa de Evaporación (BAc=1) ........……..       No Aplicable

Ver SECCION 5, Medidas de lucha contra incendios

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Inestabilidad

Este material se considera estable. Sin embargo, manténgase alejado de la humedad, el calor o la llama.

Productos de descomposición peligrosa

La descomposición térmica puede producir lo siguiente: ‑ sulfuro de carbono ‑ sulfuro de hidrógeno

Polimerización peligrosa

El producto no sufrirá polimerización.

Incompatibilidad

Evite el contacto con lo siguiente: ‑ agentes oxidantes ‑ ácidos

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT  PM                   Pag. 7 de 11 

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
11. INFORMACION TOXICOLOGÍA

Datos Agudos

Oral LD50 ‑ rata: >5000 mg/kg 

Dérmica LD50 ‑ conejo: >5000 mg/kg 

Irritación de la piel ‑ conejo: prácticamente no irritante 

Irritación ocular ‑ conejo: no irritante (Clasificación CEE) moderadamente irritante (Clasificación USA) 

Inhalación LC50 ‑ rata: >5.14 mg/l durante 4 hr

Datos crónicos/subcrónicos

       Los efectos tóxicos del Mancozeb surgen de su metabolización en pequeñas cantidades a ETU. La ETU inhibe la síntesis de la hormona del tiroides estimulando la secreción pituitaria de TSH que conduce a los cambios en el tiroides. En dosis altas de Mancozeb, se convierte en ETU la cantidad suficiente para alterar los niveles de la hormona del tiroides y causa otros efectos que pueden resultar de esta alteración. Además, ETU también afecta a otros órganos endocrinos, el hígado y la sangre.

       En estudios con Mancozeb, un estudio de alimentación en ratas durante años mostró efectos y tumores en el tiroides y un aumento en la incidencia de la retinopatia asociada con la edad para una concentración dietética de 750 ppm. El NOEL fue 25 ppm (5‑7 mg/kg/día).

       Un estudio alimentación en ratones durante 8 meses indicó efectos en el tiroides a 1.000 ppm. El NOEL fue 100 ppm (13‑18 mg/kg/día). Un estudio de alimentación en perros durante un año indicó efectos en el tiroides, hígado, sangre y otros órganos a 800 ppm o niveles más altos. El NOEL fue 200 ppm (6 mg/kg/día)

Así, el NOEL global de los estudios de alimentación a largo plazo con Mancozeb es 

5‑7 mg/kg/día. El NOEL global de los estudios de alimentación a largo plazo con ETU es 0,2 mg/kg/día.

Datos sobre carcinocigénesis

Un estudio de alimentación de 2 años indicó tumores de tiroides en rata un nivel de concentración en dieta de 750 ppm. No se observó evidencia de carcinogenicidad en estudios a largo plazo con ratones.

Estudios de alimentación durante 2 años con ETU indicaron tumores en tiroides y pituitaria en ratas para concentraciones en dieta de 83 ppm y superiores y también tumores de hígado, pituitaria y tiroides en ratones para concentraciones en dieta de 330 ppm o superiores.

Los efectos carcinogénicos son considerados como efectos secundarios de la inhibición de la síntesis del tiroides y la ruptura del balance hormonal.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT  PM                   Pag. 8 de 11

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
11. INFORMACION TOXICOLOGICA (continuación)

Datos sobre mutagénesis

Ambos el mancozeb y el ETU han sido adecuadamente testados en una amplia variedad de test mutagénicos in vivo e in vitro. El peso de la evidencia de estos tests indica que el mancozeb y el ETU no son mutagénicos en los sistemas de mamíferos.

Datos sobre reproducción y teratogénicos

No se vieron efectos reproductivos en un estudio de dos generaciones de ratas con Mancozeb o con ETU.

Los estudios de toxicidad sobre el desarrollo con Mancozeb indicaron un nivel de toxicidad maternal en conejos de 80 mg/kg/día. No hubo pruebas de efectos tóxicos en el desarrollo. El NOEL fue de 30 mg/kg/día. Un estudio de toxicidad en el desarrollo en ratas, indicó un nivel de toxicidad maternal de 128 mg/kg/día; se observaron efectos de desarrollo incluyendo malformaciones a 512 mg/kg/día. El NOEL fue de 32 mg/kg/día.

En estudios de toxicidad del desarrollo con ETU, se produjeron malformaciones por niveles de inhibición tiroideal con ratas y hámsters. No hubo malformaciones en conejos, ratones, conejillos de indias o en gatos. El NOEL global es de 5 mg/kg/día en rata.

Datos sobre sensibilización

No se ha demostrado que el fungicida MANCOFIT cause sensibilización de la piel en conejillos de indias por el método Buehler de contacto, aunque se ha informado que un producto con Mancozeb ha dado positivo con el método de maximización en conejillos de indias. Estos resultados indican que el fungicida MANCOFIT puede tener un débil potencial para sensibilizar la piel en los humanos.

Otros datos sobre toxicidad

TOMA DIARIA ACEPTABLE para el Mancozeb: 0.05 mg/kg/día

Toma Diaria aceptable (ADI) para etilenbisdítiocarbamatos como un grupo: 0.03 mg/kg bw/día TOMA DIARIA ACEPTABLE para el ETU: 0.004 mg/kg/día (PROPUESTA)

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Toxicidad Medioambiental

Anade silvestre, 10 días LD50: > 6400 mg/kg;  1

Codorniz japonesa, 10 días LD50: 6400 mg/kg;  1

Anade silvestre, Reproducción, NOAEL: 125 ppm; 1

Perdiz, Reproducción, NOAEL: 500 ppm; 1 

Trucha arcoiris (Salmo gairdneri), 48 Horas LC50: 1.9 rng/l; 1

Pez Sol de agalla azul (Lepomis macrochirus), 48 Horas LC50:.63 mg/l; 1

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT PM                    Pag. 9 de 11 

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
12. INFORMACIONES ECOLOGICAS (continuación)

Daphnia magna, 48 Horas EC50: 1.0 mg/l; 1 

Pececillos de agua dulce, ostra, 96 Horas EC o LC50: 0.01 a 2.01 mg/l; 1

Alga verde (Selenastrum, Scenedesmus, Chlorella), 72‑120 Horas EC50: 0.06 a 2.24 mgll; 1

Abeja de miel, Contacto LD50: > 100 ug/bee; 1

Abeja de miel, Ingestión LD50: > 100 ug/bee; 1

Lombriz de tierra, 14 Días LC50: > 299 ppm; 1

Trucha arcoiris (Salmo gairdneri), 96 Horas LC50: > 490 rngll; 2 

Guppy, 96 Horas LC50: 7500 rngll; 2 

Daphnia magna, 48 Horas EC50: 26 a 49 mg/l; 2
1 Resultados basados en el ingrediente activo mancozeb. 

2 Resultados basados en etilentiurea (ETU).

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Procedimientos

Para su eliminación, incinere este material en una instalación que cumpla con la legislación vigente. (Ver 40 CFR 268)

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE


Nombre de Envío 
………………………. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES



                                                        SOLID, N.O.S.


Número de identificación ………………. 3077


Grupo de embalaje ……………………… III


Clasificación/Etiquetado …………………Substance dangereuse pour l"environnement


Clase de embalaje ……………………….. 9,12 C


Núm. CEFIC TREMCARD ……………….. 90G02


Núm. identificación peligro ………………. 90


Clase IMO ………………………………….. 9


Pág. IMO 
………………………………… 9029


Núm. EMS 
………………………………… NA


Núm. MFAG …………………………………NA


Contaminante Marino……………………… Contaminante Marino (P)


Clase IATA 
……………………… …………9

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT PM                    Pag. 10 de 11

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Estados Unidos

Este producto está sujeto a regulación bajo la ley Federal de U.S.A. de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) y por lo tanto está excluido de los requisitos de listado en el Inventado de Sustancias Tóxicas de la TSCA de U.S.A.

CEE

Para información sobre el último status de EINECS de este producto, por favor contacte con la oficina de ventas más cercana.

Información Europea sobre EINECS

Nº.



      Nº. REG. CAS 

EINECS

1 Mancozeb . 
. 
. 
8018‑01‑7

2 Productos de reacción afín 
Ninguno

3 Lignosulfonato cálcico 
........
8061‑52‑7

Clasificación de pesticida

La clasificación siguiente es la registrada ante las autoridades competentes en España referente al etiquetado del producto para su aplicación final, de conformidad con las regulaciones locales aplicables a los pesticidas:


Xi,  R37, R43; S08, S37, S46, S60.

AGROFIT
                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
S.COOP



         MANCOFIT                     Pag. 11 de 11 

Esta hoja está realizada según la Directiva

91/155CEE y R.D. 1078/1993
16. OTRAS INFORMACIONES


Grado de Peligrosidad
Escala


Toxicidad

1
4=EXTREMO


Fuego

           1
3=ALTO


Reactividad

0
2=MODERADO


Especial

‑
1 =LIGERO





           O=INSIGNIFICANTE

ABREVIATURAS:

ACGIH = Conferencia Americana de Higienistas Industriales

OSHA = Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo

TLV
= Valor umbral límite

PEL
= Límite de exposición permisible

TWA
= Promedio de ponderación en el tiempo

STEL
= Límite de exposición a corto plazo

BAc
= Butil acetato

I         La barra indica una revisión de la MSDS anterior en este área.

La información aquí contenida se refiere únicamente al material específico identificado. AGROFIT S.COOP. cree que tal información es exacta y fiable en la fecha de emisión de esta hoja de seguridad, pero no se responsabiliza, ni garantiza, expresa o implícitamente su exactitud, veracidad, o que la información sea completa. AGROFIT S.COOP. insta a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular.

