HOJA DE SEGURIDAD

## IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Marca : ACIDO FOSFORICO 52%

Distribuidor : Codisa Dicaher, S.L.

Poligono Ind. “El Pla” parc. 27

46290 ALCACER

Tfno : 96.123.42.01

Fax:    96.123.45.52

Email: codisa-dicaher@codisa-dicaher.com

COMPOSICION / INFORMACION

ACIDO FOSFORICO 50-52%

(Ver ficha tecnica)

# RESUMEN DE RIESGOS

PRODUCTO CORROSIVO CAUSA LESIONES GRAVES EN LOS OJOS, EFECTO IRRITANTE SOBRE LA PIEL.

## PRIMEROS AUXILIOS

SI EL PRODUCTO HA PENETRADO EN LOS OJOS, LAVARLOS INMEDIATAMENTE CON AGUA ABUNDANTE DURANTE 15 MIN. COMO MINIMO. ACUDIR AL MEDICO.

QUITARSE INMEDIATAMENTE LAS ROPAS IMPREGNADAS Y LAVAR LA PIEL AFECTADA CON ABUNDANTE AGUA.

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

EN CASO DE INCENDIO CERCANO PUEDE UTILIZARSE AGUA O POLVO SECO. NO COMBUSTIBLE. MANTENER FRIOS LOS RECIPIENTES, REGANDOLOS CON AGUA PULVERIZADA SI ESTUVIERAN EXPUESTOS AL FUEGO.

# MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSION ACCIDENTAL

NEUTRALIZAR CON HIDROXIDO CALCICO (CAL). REGAR CON ABUNDANTE AGUA PARA DILUIR Y ELIMAR LA SUSTANCIA.

SI EL PRODUCTO HA PENETRADO EN UN CAUCE DE AGUA O ALCANTARILLA, O HA CONTAMINADO EL SUELO O LA VEGETACIOIN AVISAR A LAS AUTORIDADES.

# MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

DURANTE SU MANIPULACION TENER DISPONIBLE UN FRASCO LAVAOJOS CONTENIENDO AGUA LIMPIA. PARAR EL MOTOR DURANTE LA DESCARGA. SEÑALIZAR EL PELIGRO CON INDICADORES Y MANTENER A LAS PERSONAS EXTRAÑAS ALIJADAS DE LA ZONA DE PELIGRO. ALMACENAR EN DEPOSITOS ADECUADOS DE MATERIAL DE PLASTICO O ACERO INOXIDABLE.

# CONTROL DE LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

PROTECCION PERSONAL : UTILIZAR GAFAS PROTECTORAS, GUANTES Y BOTAS DE GOMA O CAUCHO.

# PROPIEDADES FISICAS

LIQUIDO INCOLORO O VERDOSO

INOLORO

Ph  ACIDO

# REACTIVIDAD

INCOMPATIBLE CON PRODUCTOS ALCALINOS

ATACA A MUCHOS METALES, LIBERANDO HIDROGENO INFLAMABLE Y FORMA MEZCLAS EXPLOSIVAS CON EL AIRE.

# INFORMACION ECOLOGICA

NO FITOTOXICO EN LAS CANTIDADES RECOMENDADAS.

NINGUNA FITOTOXICIDAD POR ELEMENTOS PESADOS.

# PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

VIAS DE ENTRADA : INGESTION

# CONSIDERACIONES RELATIVAS A SU ELIMINACION

SU UTILIZACION NO PRODUCE RESIDUOS NOCIVOS

# INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

CODIGO DE SEGURIDAD : 80

Nº ONU :       1805.

CLASE 8, 17ºc)